СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

Д.В. Гвоздев

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший государственный инспектор ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

Б.С. Мордвинов

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ

«Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2012 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. 1-я Гамовская |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Космонавта Беляева, 56 - ул. 1-я Гамовская, 101 |

ПЕРМЬ-2012

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  13.11.2012 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	12

Трамвайные пути	13

Газоны	14

Прочие территории	15

Остановки общественного транспорта	16

Опоры освещения и контактных сетей	17

Малые архитектурные формы и прочие элементы	19

Линии разметки	20

Дорожные знаки	21

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	22

Ограждающие и направляющие устройства	23

Светофорные объекты	24

Характеристики движения транспорта	25

Сокращения и условные обозначения.	26

Сведения об исполнителях	29

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СХЕМА РАЗМЕТКИ ПРОЕЗЖЕЙЧАСТИ М 1:500

# Лист согласования

###### ул. 1-я Гамовская (ул. Космонавта Беляева, 56  - ул. 1-я Гамовская, 101)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ТГК-9 ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ГТС ул. Карпинского, 63 |  |
| 4. | Электрические сети |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Кирова, 164 |  |
| 8. | Горсвет Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | Пермгорэлектротранс ул. Уральская, 108а |  |

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения:

1.1.  На ул. 1-я Гамовская требуется установка знаков 5.21 и 5.22 «Жилая зона», «Конец жилой зоны» на пересечении с ул. Свиязева, т.к. данная улица имеет среднюю ширину проезжей 3.7 м и дорожное покрытие нежесткого типа, так же улица расположена в зоне малоэтажного индивидуального строительства и используется жителями в основном для подъезда к своим домам.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. 1-я Гамовская |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Индустриальный район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |  |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 868.2 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 3.7 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. 1-я Гамовская" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-99 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Космонавта Беляева, 56

конец  - ул. 1-я Гамовская, 101

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 869.7 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 869.7 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 10317.2 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 4300.2 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | - м2 | 90.4 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 5926.5 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 0.0 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 63 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 5 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 0 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства |  |  |  |
| 14.1. | - протяженность | п.м | 8.0 |  |
| 14.2. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 10317.2 |  |
| 2. | Проезжая часть | 4300.2 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 90.4 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 5926.5 |  |
| 7. | Прочие территории: | 0.0 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ось | 6.1 | 116.0 | 293.1 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 12.8 | 16.0 | 5.4 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 12.8 | 23.0 | 15.5 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 32.4 | 45.9 | 23.8 | щ | Стоянка |  |
|  | нечет. | 33.8 | 39.3 | 10.9 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 58.1 | 71.8 | 66.7 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 114.7 | 275.6 | 539.6 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 118.9 | 142.8 | 110.0 | щ | Стоянка |  |
|  | чет. | 135.8 | 150.1 | 41.6 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 145.8 | 152.0 | 19.0 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 146.2 | 152.1 | 6.1 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 149.9 | 153.0 | 4.6 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 178.4 | 191.1 | 63.8 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 202.4 | 206.1 | 24.7 | грунт | Въезд |  |
|  | нечет. | 213.5 | 219.2 | 44.5 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 261.2 | 263.8 | 16.5 | грунт | Въезд |  |
|  | ось | 289.8 | 543.3 | 1000.6 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 316.5 | 322.0 | 21.3 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 320.0 | 330.9 | 32.1 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 328.7 | 334.6 | 2.9 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 341.4 | 350.8 | 28.4 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 358.4 | 376.2 | 66.0 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 382.5 | 396.7 | 39.2 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 383.0 | 397.5 | 23.9 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 425.3 | 445.0 | 44.0 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 427.9 | 448.7 | 44.4 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 464.3 | 473.5 | 46.5 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 482.3 | 489.6 | 27.5 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 530.1 | 543.3 | 31.2 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 540.0 | 563.2 | 158.1 | щ | Перекресток |  |
|  | ось | 561.5 | 861.6 | 1108.0 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 601.3 | 608.3 | 33.9 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 607.8 | 612.9 | 18.0 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 607.8 | 612.8 | 7.9 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 620.0 | 624.1 | 30.8 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 630.9 | 636.3 | 22.9 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 637.8 | 641.4 | 17.4 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 688.3 | 693.1 | 6.2 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 688.4 | 691.2 | 6.0 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 688.4 | 691.3 | 2.8 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 693.1 | 695.2 | 10.1 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 716.5 | 723.7 | 20.2 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 729.7 | 734.7 | 12.7 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 736.2 | 739.2 | 16.5 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 748.6 | 763.9 | 23.8 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 753.4 | 761.3 | 25.0 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 759.5 | 763.9 | 11.4 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 789.3 | 792.3 | 13.0 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 814.9 | 819.9 | 6.6 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 815.0 | 819.9 | 12.4 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 821.4 | 829.2 | 30.9 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 837.7 | 842.6 | 11.9 | пгс | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 4300.2 |
|  | Въезд | - | 1067.1 |
|  | Основная ПЧ | - | 2941.3 |
|  | Перекресток | - | 158.1 |
|  | Стоянка | - | 133.7 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 6.6 |
|  | грунт | - | 41.2 |
|  | пгс | - | 299.2 |
|  | ц/б | - | 148.2 |
|  | щ | - | 3805.0 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение |  |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м |  | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | нечет. |  | 33.7 | 35.1 | 1.2 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 35.6 | 38.0 | 0.8 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 73.1 | 74.4 | 2.7 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 107.0 | 114.7 | 8.7 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | ось |  | 110.0 | 127.7 | 35.7 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 153.5 | 154.1 | 0.7 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 235.4 | 239.5 | 6.7 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 237.7 | 239.5 | 3.2 | пл. | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 358.9 | 360.6 | 1.0 | щ | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 471.3 | 473.5 | 9.5 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 517.1 | 519.1 | 6.0 | пл. | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 653.8 | 655.2 | 2.5 | мет. | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 775.3 | 777.1 | 8.1 | ц/б плиты | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 792.8 | 794.2 | 3.6 | ц/б | В зоне озеленения |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 90.4 |
|  | В зоне озеленения | - | 42.2 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 48.2 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 44.4 |
|  | мет. | - | 2.5 |
|  | пл. | - | 9.3 |
|  | ц/б | - | 25.3 |
|  | ц/б плиты | - | 8.1 |
|  | щ | - | 1.0 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | ось | 0.0 | 33.9 | 121.0 |  |  |
|  | чет. | 16.0 | 110.0 | 261.3 |  |  |
|  | нечет. | 38.0 | 58.6 | 62.3 |  |  |
|  | нечет. | 70.9 | 125.0 | 361.8 |  |  |
|  | чет. | 110.2 | 136.4 | 51.0 |  |  |
|  | нечет. | 134.2 | 146.3 | 24.1 |  |  |
|  | чет. | 144.9 | 202.7 | 249.0 |  |  |
|  | нечет. | 151.9 | 178.7 | 57.1 |  |  |
|  | нечет. | 190.7 | 213.5 | 61.7 |  |  |
|  | чет. | 205.9 | 275.6 | 318.9 |  |  |
|  | нечет. | 219.0 | 261.3 | 134.0 |  |  |
|  | нечет. | 263.8 | 275.5 | 41.4 |  |  |
|  | чет. | 289.8 | 316.7 | 70.1 |  |  |
|  | нечет. | 290.9 | 321.5 | 90.2 |  |  |
|  | чет. | 320.4 | 359.8 | 136.6 |  |  |
|  | нечет. | 330.3 | 342.2 | 38.9 |  |  |
|  | нечет. | 346.3 | 392.3 | 124.7 |  |  |
|  | чет. | 373.3 | 387.8 | 47.4 |  |  |
|  | чет. | 391.1 | 392.9 | 3.2 |  |  |
|  | чет. | 396.2 | 430.0 | 126.1 |  |  |
|  | нечет. | 396.9 | 438.2 | 131.7 |  |  |
|  | чет. | 433.9 | 545.7 | 551.7 |  |  |
|  | нечет. | 445.5 | 464.4 | 88.7 |  |  |
|  | нечет. | 473.5 | 483.9 | 57.5 |  |  |
|  | нечет. | 488.1 | 533.4 | 264.4 |  |  |
|  | нечет. | 542.8 | 552.8 | 23.9 |  |  |
|  | чет. | 552.2 | 601.5 | 249.8 |  |  |
|  | нечет. | 557.9 | 620.9 | 256.9 |  |  |
|  | чет. | 612.8 | 631.2 | 98.2 |  |  |
|  | нечет. | 623.7 | 638.0 | 74.7 |  |  |
|  | чет. | 634.8 | 717.7 | 366.2 |  |  |
|  | нечет. | 641.2 | 688.5 | 230.9 |  |  |
|  | нечет. | 691.2 | 693.1 | 7.1 |  |  |
|  | нечет. | 695.2 | 736.3 | 203.1 |  |  |
|  | чет. | 722.7 | 730.9 | 22.6 |  |  |
|  | чет. | 734.5 | 753.2 | 36.8 |  |  |
|  | нечет. | 739.1 | 756.7 | 92.4 |  |  |
|  | нечет. | 760.5 | 862.2 | 491.7 |  |  |
|  | чет. | 763.9 | 789.5 | 102.8 |  |  |
|  | чет. | 792.2 | 815.2 | 96.1 |  |  |
|  | чет. | 819.9 | 821.5 | 6.3 |  |  |
|  | чет. | 829.0 | 837.9 | 30.2 |  |  |
|  | чет. | 841.8 | 861.2 | 62.1 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 5926.5 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 0.0 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки |  |  | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение |  | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | чет. | 21.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 47.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 49.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 85.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 91.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 123.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 142.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 153.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 191.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 196.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 230.6 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 232.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 270.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 291.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 291.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 292.6 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 313.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 314.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 334.7 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 337.9 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 350.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 351.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 352.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 368.5 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 391.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 401.8 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 404.8 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 424.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 444.4 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 448.8 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 462.5 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 473.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 481.8 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 493.1 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 499.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 511.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 523.4 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 526.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 534.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 537.5 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 560.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 567.3 | Связь | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 573.2 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 587.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 588.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 590.4 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 594.4 | Связь | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 619.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 650.3 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 655.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 657.4 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 691.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 694.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 728.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 735.3 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 740.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 748.2 | Связь | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 764.2 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 795.2 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 808.0 | Без назначения | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 820.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 844.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 844.7 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 63 |  |
|  | Без назначения | - | 1 |  |
|  | Освещение+Электросети | - | 1 |  |
|  | Связь | - | 16 |  |
|  | Электросети | - | 37 |  |
|  | Электросети+Освещение | - | 4 |  |
|  | Электросети+Освещение+Связь | - | 1 |  |
|  | Электросети+Связь | - | 3 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение |  | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | нечет. | 239.2 | Скамья | Тротуар |
|  | чет. | 262.3 | Скамья | Газон |
|  | чет. | 560.4 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 560.5 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 772.8 | Столбик ограждения | Газон |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 5 |  |
|  | Скамья | - | 2 |  |
|  | Столбик ограждения | - | 3 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 0 |
| белой (кв. м.) | 0 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 0 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. |  | Местоположение |  | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки |  | Статус |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: | 0 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 0 |
|  | - стоек | 0 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 0 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение |  |  | Тип устройства | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | нечет. | 71.4 | 71.8 | Забор металлический | 4.0 | 0 |  |
|  | нечет. | 847.6 | 847.9 | Ограждение из металлических труб | 4.0 | 0 |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, п.м / м2: | - | 8.0 | / | 0.0 |
| 2. | ограждения по видам, п.м. / м2: |  |  |  |  |
|  | Забор металлический | - | 4.0 | / | 0.0 |
|  | Ограждение из металлических труб | - | 4.0 | / | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение |  | способ установки | Состав оборудования |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа |  | Число полос движения | Фактический состав движения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью |  |  |  |  | автопоезда грузоподъем-ностью |  |  | общественный транспорт |  |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1. | чет. | 110 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
|  | нечет. | 110 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 13.11.2012 г. | 2 листа; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 13.11.2012 г. | 29 страниц; Файл формата MS WORD. |