СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

Д.В. Гвоздев

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший государственный инспектор ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

Б.С. Мордвинов

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ

«Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2012 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. 1-я Замулянская |
| --- | --- |
| Границы объекта | шоссе Космонавтов - конец улицы (1-я Замулянская, 24) |

ПЕРМЬ-2012

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  7.12.2012 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	11

Трамвайные пути	12

Газоны	13

Прочие территории	14

Остановки общественного транспорта	15

Опоры освещения и контактных сетей	16

Малые архитектурные формы и прочие элементы	17

Линии разметки	18

Дорожные знаки	19

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	20

Ограждающие и направляющие устройства	21

Светофорные объекты	22

Характеристики движения транспорта	23

Сокращения и условные обозначения.	24

Сведения об исполнителях	27

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАЗМЕТКИ ПРОЕЗЖЕЙЧАСТИ М 1:500

# Лист согласования

###### ул. 1-я Замулянская

###### (шоссе Космонавтов  - конец улицы (1-я Замулянская, 24))

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ТГК-9 ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ГТС Шоссе Космонавтов, 111 к43 |  |
| 4. | Электрические сети |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | Горсвет Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | Пермгорэлектротранс ул. Уральская, 108а |  |

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения:

1.1 На пересечении ул. 1-я Замулянская с ул. Промышленная проектом предусмотрена установка недостающих знаков приоритета (2.4 «Уступи дорогу»; 2.5 «Движение без остановки запрещено»).

1.2 На пересечениях с шоссе Косманавтов и с ул. Промышленная проектом предусмотрена установка знаков особых предписаний «Зона с ограничением максимальной скорости» 5.31 (40), «Конец зоны с ограничением максимальной скорости» 5.32 (40) по п.5.6.33 и п.5.6.35 ГОСТ Р 52289-2004. На данном участке отсутствуют тротуары вдоль жилых домов, пешеходы осуществляют движение по проезжей части.

При разработке ПОДД использовались данные по интенсивности транспортных потоков на основе натурного обследования, актуальная геодезическая планировка. Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. 1-я Замулянская |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Индустриальный район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |  |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 457.4 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 6.5 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. 1-я Замулянская" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-99 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – шоссе Космонавтов

конец  - конец улицы (1-я Замулянская, 24)

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 457.4 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 457.4 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 6477.5 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 3087.6 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | - м2 | 193.8 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 3194.8 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 1.3 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 23 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 1 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 6.69 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 66.9 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 8 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства |  |  |  |
| 14.1. | - протяженность | п.м | 7.3 |  |
| 14.2. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 6477.5 |  |
| 2. | Проезжая часть | 3087.6 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 193.8 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 3194.8 |  |
| 7. | Прочие территории: | 1.3 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ось | 0.1 | 65.7 | 496.4 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | право | 10.4 | 41.0 | 127.6 | а/б | Въезд |  |
|  | право | 36.4 | 60.4 | 131.0 | а/б | Стоянка |  |
|  | право | 60.0 | 65.7 | 21.8 | а/б | Въезд |  |
|  | лево | 61.5 | 65.3 | 19.4 | а/б | Въезд |  |
|  | ось | 65.2 | 191.9 | 772.1 | пгс | Основная ПЧ |  |
|  | право | 83.0 | 103.0 | 69.3 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | право | 109.6 | 113.9 | 29.6 | пгс | Въезд |  |
|  | лево | 115.9 | 118.9 | 13.3 | пгс | Въезд |  |
|  | право | 123.7 | 126.2 | 13.0 | пгс | Въезд |  |
|  | лево | 145.0 | 150.1 | 21.4 | пгс | Въезд |  |
|  | право | 154.4 | 159.4 | 15.3 | пгс | Примыкание |  |
|  | ось | 190.7 | 196.9 | 19.6 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | ось | 227.1 | 457.3 | 863.0 | пгс | Основная ПЧ |  |
|  | лево | 228.8 | 241.5 | 103.7 | пгс | Въезд |  |
|  | право | 237.4 | 250.7 | 35.2 | пгс | Въезд |  |
|  | лево | 250.2 | 253.3 | 9.9 | пгс | Въезд |  |
|  | лево | 279.6 | 287.4 | 22.8 | пгс | Въезд |  |
|  | право | 280.0 | 295.1 | 77.6 | пгс | Въезд |  |
|  | право | 324.8 | 329.7 | 25.7 | пгс | Въезд |  |
|  | лево | 353.1 | 357.0 | 9.4 | пгс | Въезд |  |
|  | право | 354.5 | 359.6 | 10.1 | пгс | Въезд |  |
|  | лево | 361.3 | 373.8 | 15.3 | пгс | Въезд |  |
|  | право | 370.9 | 376.1 | 15.2 | пгс | Въезд |  |
|  | лево | 382.1 | 392.9 | 41.1 | пгс | Въезд |  |
|  | право | 391.7 | 395.9 | 14.5 | пгс | Въезд |  |
|  | право | 405.2 | 414.1 | 24.3 | пгс | Въезд |  |
|  | лево | 420.5 | 445.2 | 70.1 | пгс | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 3087.6 |
|  | Въезд | - | 790.1 |
|  | Основная ПЧ | - | 2151.2 |
|  | Примыкание | - | 15.3 |
|  | Стоянка | - | 131.0 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 815.9 |
|  | пгс | - | 2202.5 |
|  | ц/б плиты | - | 69.3 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение |  |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м |  | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | право |  | 0.0 | 13.4 | 38.8 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | лево |  | 1.1 | 46.3 | 129.9 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | лево |  | 31.9 | 37.1 | 20.3 | пгс | В зоне озеленения |  |
|  | лево |  | 335.6 | 337.3 | 1.8 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | лево |  | 335.6 | 337.3 | 1.9 | пгс | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | право |  | 392.0 | 393.2 | 1.1 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 193.8 |
|  | В зоне озеленения | - | 22.1 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 171.7 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 168.7 |
|  | пгс | - | 22.2 |
|  | ц/б | - | 2.9 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | лево | 1.3 | 32.4 | 247.7 |  |  |
|  | лево | 37.0 | 61.6 | 190.9 |  |  |
|  | право | 64.9 | 83.2 | 76.0 |  |  |
|  | лево | 65.2 | 116.4 | 307.0 |  |  |
|  | право | 102.9 | 109.9 | 32.3 |  |  |
|  | право | 113.6 | 124.1 | 38.5 |  |  |
|  | лево | 118.9 | 145.0 | 130.4 |  |  |
|  | право | 125.9 | 154.6 | 114.5 |  |  |
|  | лево | 150.0 | 193.8 | 226.1 |  |  |
|  | право | 158.3 | 202.5 | 292.9 |  |  |
|  | лево | 222.8 | 233.9 | 105.1 |  |  |
|  | право | 229.3 | 248.1 | 150.3 |  |  |
|  | лево | 230.8 | 236.0 | 21.9 |  |  |
|  | лево | 238.8 | 248.0 | 86.2 |  |  |
|  | лево | 239.6 | 250.4 | 35.7 |  |  |
|  | право | 245.0 | 280.6 | 195.5 |  |  |
|  | лево | 253.1 | 279.9 | 134.2 |  |  |
|  | лево | 286.9 | 335.7 | 139.5 |  |  |
|  | право | 294.7 | 325.0 | 139.2 |  |  |
|  | право | 328.9 | 354.9 | 69.5 |  |  |
|  | лево | 337.3 | 353.2 | 37.6 |  |  |
|  | лево | 356.9 | 361.6 | 9.2 |  |  |
|  | право | 359.5 | 372.0 | 29.4 |  |  |
|  | лево | 373.6 | 382.7 | 10.5 |  |  |
|  | право | 376.0 | 392.1 | 34.7 |  |  |
|  | лево | 392.8 | 420.6 | 132.1 |  |  |
|  | право | 395.7 | 405.6 | 26.3 |  |  |
|  | право | 413.2 | 457.1 | 76.5 |  |  |
|  | лево | 435.1 | 457.7 | 105.2 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 3194.8 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | лево | 239.6 | 240.8 | 1.3 | Основание колодца | ц/б |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 1.3 |
|  | Основание колодца | - | 1.3 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки |  |  | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение |  | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | лево | 6.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | лево | 12.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | лево | 39.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | лево | 67.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | право | 68.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | лево | 87.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | право | 115.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | лево | 124.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | лево | 156.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | лево | 179.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | лево | 229.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | лево | 253.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | лево | 277.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | право | 289.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | лево | 305.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | право | 310.5 | Без назначения | Столб деревянный |  |
|  | лево | 311.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | право | 315.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | право | 348.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | лево | 352.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | лево | 377.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | право | 399.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | лево | 411.9 | Электросети | Столб деревянный |  |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 23 |  |
|  | Без назначения | - | 1 |  |
|  | Электросети | - | 22 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение |  | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | право | 65.9 | Столбик ограждения | Газон |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 1 |  |
|  | Столбик ограждения | - | 1 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 11.3 | 1.13 |
| 1.2.1 | Сплошная линия шириной 10 см. (Краевая) |  | 23.4 | 2.34 |
| 1.6 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 42.9 | 3.22 |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 6.69 |
| белой (кв. м.) | 6.69 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 66.9 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. |  | Местоположение |  | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки |  | Статус |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
|  | право |  | 12.1 | Зона с ограничением максимальной скорости | 5.31 | Стойка | треб. |  |  |
|  | лево |  | 191.7 | Зона с ограничением максимальной скорости | 5.31 | Стойка | треб. |  |  |
|  | право |  | 193.4 | Конец зоны с ограничением максимальной скорости | 5.32 | Стойка | треб. |  |  |
|  | право |  | 193.4 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | треб. |  |  |
|  | лево |  | 230.6 | Конец зоны с ограничением максимальной скорости | 5.32 | Стойка | треб. |  |  |
|  | лево |  | 230.6 | Движение без остановки запрещено | 2.5 | Стойка | треб. |  |  |
|  | лево |  | 230.6 | Пересечение с трамвайной линией | 1.5 | Стойка | треб. |  |  |
|  | право |  | 233.6 | Зона с ограничением максимальной скорости | 5.31 | Стойка | треб. |  |  |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.5 | Пересечение с трамвайной линией | 1 |
| 2.4 | Уступите дорогу | 1 |
| 2.5 | Движение без остановки запрещено | 1 |
| 5.31 | Зона с ограничением максимальной скорости | 3 |
| 5.32 | Конец зоны с ограничением максимальной скорости | 2 |
|  | ИТОГО: | 8 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 8 |
|  | - стоек | 5 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 0 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | право | 12.1 | 7.5 |  | Стойка |
|  | лево | 191.7 | 4.3 | Газон | Стойка |
|  | право | 193.4 | 3.6 | Газон | Стойка |
|  | лево | 230.6 | 4.4 | Газон | Стойка |
|  | право | 233.6 | 4.5 | Газон | Стойка |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение |  |  | Тип устройства | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | право | 128.5 | 129.4 | Блоки бетонные | 2.2 | 0 |  |
|  | лево | 128.6 | 129.4 | Блоки бетонные | 2.6 | 0 |  |
|  | ось | 129.5 | 129.7 | Блоки бетонные | 2.5 | 0 |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, п.м / м2: | - | 7.3 | / | 0.0 |
| 2. | ограждения по видам, п.м. / м2: |  |  |  |  |
|  | Блоки бетонные | - | 7.3 | / | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение |  | способ установки | Состав оборудования |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа |  | Число полос движения | Фактический состав движения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью |  |  |  |  | автопоезда грузоподъем-ностью |  |  | общественный транспорт |  |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1. | лево | 155.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
|  | право | 155.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 7.12.2012 г. | 1 лист; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 7.12.2012 г. | 27 страниц; Файл формата MS WORD. |