СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

Д.В. Гвоздев

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший государственный инспектор ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

Б.С. Мордвинов

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ

«Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2012 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. 10-я Линия |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Сосьвинская - ул. 10-я Линия, 64 |

ПЕРМЬ-2012

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  03.12.2012 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	12

Трамвайные пути	13

Газоны	14

Прочие территории	16

Остановки общественного транспорта	17

Опоры освещения и контактных сетей	18

Малые архитектурные формы и прочие элементы	20

Линии разметки	21

Дорожные знаки	22

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	23

Ограждающие и направляющие устройства	24

Светофорные объекты	25

Характеристики движения транспорта	26

Сокращения и условные обозначения.	27

Сведения об исполнителях	30

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАЗМЕТКИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ М 1:500

# Лист согласования

###### ул. 10-я Линия(ул. Сосьвинская  -ул. 10-я Линия, 64)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ОАО «ТГК-9» ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ОАО «Ростелеком» |  |
| 4. | ОАО «МРСК Урала» ул. Камчатовская, 26 |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | МУП «Горсвет» Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | МУП «ПермГорЭлектроТранс» ул. Уральская, 108а |  |

Примечание: при необходимости смещения стоек дорожных знаков, попадающих в зону производства аварийных или плановых работ, организации, эксплуатирующие инженерные сети, уведомляют владельца стоек дорожных знаков об их временном демонтаже силами владельца данных стоек.

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

-   обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения :

1.1. На ул. 10-я Линия требуется установка знаков 5.21 и 5.22 «Жилая зона», «Конец жилой зоны» на пересечении с ул. Верхнекурьинская т.к. данная улицы расположены в зоне малоэтажной индивидуальной застройки и используется жителями в основном для подъезда к своим домам, по улицам не осуществляется движение маршрутных транспортных средств..

2. Своевременное информирование участников движения:

3. Организация движения транспортных средств:

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

Эскизы знаков индивидуального проектирования разработаны согласно ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. 10-я Линия |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Мотовилихинский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |  |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 1376.3 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 4.6 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. 10-я Линия" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-2011 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Сосьвинская

конец  - ул. 10-я Линия, 64

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 1376.3 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 1376.3 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 22713.8 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 8602.4 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | - м2 | 23.8 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 13968.3 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 119.3 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 65 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 14 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 6 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства |  |  |  |
| 14.1. | - протяженность | п.м | 41.3 |  |
| 14.2. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 22713.8 |  |
| 2. | Проезжая часть | 8602.4 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 23.8 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 13968.3 |  |
| 7. | Прочие территории: | 119.3 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ось | 0.0 | 107.0 | 635.0 | пгс | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 2.0 | 9.3 | 5.1 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 2.3 | 9.3 | 45.8 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 41.4 | 45.4 | 34.1 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 41.6 | 56.5 | 63.9 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 69.9 | 77.7 | 8.9 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 71.1 | 77.5 | 32.5 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 72.2 | 83.5 | 45.8 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 105.5 | 121.9 | 154.0 | пгс | Перекресток |  |
|  | ось | 118.3 | 155.0 | 162.3 | пгс | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 130.2 | 135.6 | 34.7 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 153.6 | 307.0 | 905.5 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 155.6 | 171.2 | 43.2 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 192.8 | 227.6 | 130.3 | а/б | Стоянка |  |
|  | чет. | 243.2 | 257.2 | 77.8 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 248.8 | 262.3 | 34.6 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 284.6 | 295.6 | 52.7 | а/б | Въезд |  |
|  | ось | 325.0 | 525.8 | 783.4 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | ось | 525.6 | 526.8 | 4.0 | ц/б | Основная ПЧ |  |
|  | ось | 526.6 | 560.6 | 138.0 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 545.2 | 556.4 | 59.7 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 546.6 | 560.6 | 25.6 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 553.9 | 560.8 | 38.8 | ц/б | Въезд |  |
|  | ось | 560.3 | 561.4 | 3.2 | ц/б | Основная ПЧ |  |
|  | ось | 560.9 | 866.4 | 1336.1 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 561.4 | 585.8 | 29.4 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 570.7 | 583.6 | 64.5 | пгс | Примыкание |  |
|  | нечет. | 597.1 | 609.5 | 35.0 | а/б | Примыкание |  |
|  | чет. | 610.2 | 628.8 | 43.8 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 628.9 | 641.8 | 45.4 | пгс | Примыкание |  |
|  | чет. | 649.7 | 666.2 | 34.2 | а/б | Примыкание |  |
|  | нечет. | 649.8 | 666.0 | 132.3 | пгс | Примыкание |  |
|  | чет. | 678.5 | 683.7 | 6.7 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 721.8 | 748.1 | 215.7 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 728.5 | 733.8 | 10.7 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 750.5 | 759.8 | 50.6 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 793.4 | 798.6 | 21.7 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 804.5 | 821.4 | 168.3 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 866.2 | 878.3 | 75.9 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 866.2 | 1368.0 | 1865.4 | пгс | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 866.4 | 888.0 | 75.0 | пгс | Примыкание |  |
|  | нечет. | 893.4 | 901.1 | 10.7 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 962.1 | 967.6 | 23.6 | пл. | Въезд |  |
|  | нечет. | 1051.4 | 1059.9 | 8.7 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1060.4 | 1072.5 | 70.3 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1111.6 | 1130.3 | 95.4 | пгс | Примыкание |  |
|  | чет. | 1144.2 | 1155.2 | 122.3 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1167.8 | 1176.6 | 63.6 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1215.9 | 1223.5 | 83.3 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1252.2 | 1260.5 | 78.9 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1274.1 | 1310.0 | 230.8 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1320.4 | 1341.4 | 85.2 | пгс | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 8602.4 |
|  | Въезд | - | 2003.4 |
|  | Основная ПЧ | - | 5832.9 |
|  | Перекресток | - | 154.0 |
|  | Примыкание | - | 481.8 |
|  | Стоянка | - | 130.3 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 4112.5 |
|  | пгс | - | 4186.1 |
|  | пл. | - | 23.6 |
|  | ц/б | - | 204.2 |
|  | щ | - | 75.9 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение |  |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м |  | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | чет. |  | 9.0 | 17.3 | 13.6 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 289.6 | 291.6 | 1.2 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 532.9 | 534.1 | 0.9 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 557.5 | 559.9 | 3.4 | ц/б | Прилегающий к ПЧ | Пандус |
|  | чет. |  | 616.2 | 618.1 | 3.5 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 867.5 | 868.7 | 1.2 | ц/б | В зоне озеленения |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 23.8 |
|  | В зоне озеленения | - | 14.8 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 9.0 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | ц/б | - | 23.8 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | нечет. | 0.0 | 42.2 | 161.6 |  |  |
|  | чет. | 0.3 | 3.2 | 12.7 |  |  |
|  | чет. | 9.1 | 41.4 | 142.6 |  |  |
|  | чет. | 45.2 | 72.0 | 211.4 |  |  |
|  | нечет. | 55.5 | 73.3 | 83.0 |  |  |
|  | чет. | 76.9 | 109.6 | 199.1 |  |  |
|  | нечет. | 78.7 | 110.8 | 195.5 |  |  |
|  | чет. | 106.6 | 109.6 | 5.9 |  |  |
|  | чет. | 113.4 | 130.3 | 94.8 |  |  |
|  | нечет. | 114.0 | 158.3 | 304.0 |  |  |
|  | чет. | 135.4 | 219.6 | 668.5 |  |  |
|  | нечет. | 166.4 | 252.1 | 37.0 |  |  |
|  | чет. | 213.7 | 247.0 | 211.3 |  |  |
|  | чет. | 254.7 | 289.6 | 58.6 |  |  |
|  | нечет. | 258.3 | 285.7 | 158.2 |  |  |
|  | чет. | 291.6 | 302.6 | 5.3 |  |  |
|  | нечет. | 292.0 | 309.9 | 89.3 |  |  |
|  | нечет. | 323.8 | 545.4 | 630.7 |  |  |
|  | чет. | 329.7 | 522.4 | 849.9 |  |  |
|  | чет. | 559.9 | 577.9 | 23.1 |  |  |
|  | нечет. | 560.6 | 575.0 | 71.8 |  |  |
|  | нечет. | 578.0 | 603.8 | 248.7 |  |  |
|  | чет. | 581.3 | 585.8 | 4.9 |  |  |
|  | чет. | 585.6 | 606.4 | 68.6 |  |  |
|  | чет. | 596.2 | 610.3 | 7.0 |  |  |
|  | нечет. | 605.9 | 638.8 | 284.9 |  |  |
|  | чет. | 626.8 | 652.3 | 58.3 |  |  |
|  | нечет. | 634.6 | 662.2 | 380.8 |  |  |
|  | нечет. | 649.8 | 660.2 | 30.9 |  |  |
|  | чет. | 662.1 | 678.7 | 37.7 |  |  |
|  | нечет. | 664.2 | 721.8 | 363.1 |  |  |
|  | нечет. | 666.4 | 693.5 | 123.0 |  |  |
|  | чет. | 683.6 | 728.5 | 72.5 |  |  |
|  | чет. | 733.7 | 794.4 | 174.3 |  |  |
|  | нечет. | 747.3 | 753.8 | 48.3 |  |  |
|  | нечет. | 758.7 | 807.2 | 483.5 |  |  |
|  | чет. | 797.5 | 872.2 | 219.9 |  |  |
|  | нечет. | 821.3 | 869.3 | 509.3 |  |  |
|  | нечет. | 876.2 | 899.0 | 184.3 |  |  |
|  | чет. | 882.5 | 1067.5 | 1189.2 |  |  |
|  | нечет. | 898.9 | 1051.5 | 151.0 |  |  |
|  | чет. | 922.4 | 962.4 | 182.3 |  |  |
|  | нечет. | 1058.5 | 1172.0 | 214.9 |  |  |
|  | чет. | 1065.3 | 1119.4 | 841.2 |  |  |
|  | чет. | 1121.9 | 1144.6 | 217.5 |  |  |
|  | чет. | 1154.1 | 1218.2 | 809.1 |  |  |
|  | нечет. | 1172.4 | 1368.0 | 1168.5 |  |  |
|  | чет. | 1221.7 | 1254.7 | 592.5 |  |  |
|  | чет. | 1258.4 | 1284.9 | 331.7 |  |  |
|  | чет. | 1288.1 | 1304.3 | 129.7 |  |  |
|  | чет. | 1302.8 | 1336.6 | 388.8 |  |  |
|  | чет. | 1335.8 | 1368.2 | 237.4 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 13968.3 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | чет. | 107.5 | 108.7 | 1.2 | Основание колодца | ц/б |
|  | чет. | 218.5 | 223.3 | 14.9 | Газ |  |
|  | чет. | 522.2 | 547.0 | 29.4 | Отмостка забора | ц/б |
|  | нечет. | 533.5 | 535.6 | 3.1 | Контейнерная площадка | ц/б |
|  | чет. | 605.2 | 610.0 | 14.2 | Газ |  |
|  | чет. | 622.6 | 626.8 | 8.3 | Контейнерная площадка | а/б |
|  | нечет. | 670.4 | 672.5 | 4.0 | Строение |  |
|  | нечет. | 692.5 | 694.5 | 5.9 | Строение |  |
|  | чет. | 922.1 | 967.7 | 38.3 | Водоотводный лоток | ц/б |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 119.3 |
|  | Водоотводный лоток | - | 38.3 |
|  | Газ | - | 29.1 |
|  | Контейнерная площадка | - | 11.4 |
|  | Основание колодца | - | 1.2 |
|  | Отмостка забора | - | 29.4 |
|  | Строение | - | 9.9 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки |  |  | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение |  | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | нечет. | 29.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 40.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 51.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 72.6 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 86.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 107.1 | Связь | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 109.0 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 117.3 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 167.8 | Освещение+Связь | Фонарь мет 1 |  |
|  | чет. | 186.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 193.4 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 193.7 | Освещение+Связь | Фонарь мет 1 |  |
|  | нечет. | 227.7 | Освещение+Связь | Фонарь мет 1 |  |
|  | нечет. | 259.7 | Освещение+Связь | Фонарь мет 1 |  |
|  | нечет. | 296.5 | Освещение+Связь | Фонарь мет 1 |  |
|  | чет. | 353.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 355.8 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 393.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 393.2 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 395.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 433.9 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 476.0 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 487.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 506.0 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 546.7 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 561.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 584.9 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 594.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 621.8 | Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 643.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 653.4 | Связь | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 656.9 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 672.9 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 673.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 679.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 701.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 705.0 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 737.5 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 747.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 776.9 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 777.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 812.5 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 832.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 853.9 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 863.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 866.8 | Связь | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 888.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 889.1 | Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 922.4 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 936.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1017.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1062.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1118.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1125.9 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1164.8 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1166.1 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1190.3 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1196.2 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1205.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1238.5 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1263.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1304.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1341.2 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1369.2 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1384.6 | Электросети | Столб деревянный |  |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 65 |  |
|  | Освещение | - | 15 |  |
|  | Освещение+Связь | - | 7 |  |
|  | Связь | - | 13 |  |
|  | Электросети | - | 28 |  |
|  | Электросети+Освещение | - | 2 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение |  | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | чет. | 1.0 | Щит инф. | Газон |
|  | чет. | 14.7 | Урна | Газон |
|  | чет. | 16.1 | Скамья | Газон |
|  | нечет. | 257.1 | Шлагбаум | - |
|  | чет. | 522.0 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 534.7 | Мусорный контейнер | Оформительская фигура |
|  | чет. | 560.8 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 623.8 | Мусорный контейнер | Оформительская фигура |
|  | чет. | 625.1 | Мусорный контейнер | Оформительская фигура |
|  | нечет. | 718.8 | Мусорный контейнер | Газон |
|  | нечет. | 720.1 | Мусорный контейнер | Газон |
|  | чет. | 1189.3 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 1189.7 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 1190.2 | Столбик ограждения | Газон |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 14 |  |
|  | Мусорный контейнер | - | 5 |  |
|  | Скамья | - | 1 |  |
|  | Столбик ограждения | - | 5 |  |
|  | Урна | - | 1 |  |
|  | Шлагбаум | - | 1 |  |
|  | Щит инф. | - | 1 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-2011 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 0 |
| белой (кв. м.) | 0 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 0 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. |  | Местоположение |  | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки |  | Статус |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
|  | нечет. |  | 257.1 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Опора |  |  |  |
|  | нечет. |  | 306.6 | Жилая зона | 5.21 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 306.6 | Конец жилой зоны | 5.22 | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 330.1 | Конец жилой зоны | 5.22 | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 330.1 | Жилая зона | 5.21 | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 643.8 | Поворот направо запрещен | 3.18.1 | Опора |  |  |  |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 3.18.1 | Поворот направо запрещен | 1 |
| 3.24 | Ограничение максимальной скорости | 1 |
| 5.21 | Жилая зона | 2 |
| 5.22 | Конец жилой зоны | 2 |
|  | ИТОГО: | 6 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 4 |
|  | - стоек | 2 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 0 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нечет. | 306.6 | 4.1 | Газон | Стойка |
|  | чет. | 330.1 | 7.6 |  | Стойка |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение |  |  | Тип устройства | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | нечет. | 39.3 | 39.8 | Ограждение деревянное | - | 2.9 | 0 |
|  | нечет. | 154.8 | 154.9 | Забор деревянный | - | 1.7 | 0 |
|  | чет. | 218.5 | 223.3 | Забор-сетка | - | 11.0 | 0 |
|  | чет. | 218.5 | 223.2 | Забор-сетка | - | 4.7 | 0 |
|  | чет. | 605.2 | 610.0 | Забор-сетка | - | 10.9 | 0 |
|  | чет. | 605.2 | 609.8 | Забор-сетка | - | 4.4 | 0 |
|  | нечет. | 645.6 | 645.9 | Забор-сетка | - | 5.7 | 0 |

|  | Итого: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, п.м / м2: | - | 41.3 | / | 0.0 |
| 2. | ограждения по видам, п.м. / м2: |  |  |  |  |
|  | Забор деревянный | - | 0 | / | 1.7 |
|  | Забор-сетка | - | 0 | / | 36.7 |
|  | Ограждение деревянное | - | 0 | / | 2.9 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение |  | способ установки | Состав оборудования |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа |  | Число полос движения | Фактический состав движения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью |  |  |  |  | автопоезда грузоподъем-ностью |  |  | общественный транспорт |  |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1 | чет. | 150 | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
|  | нечет. | 150 | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 2 | чет. | 850 | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
|  | нечет. | 850 | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | 9 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 03.12.2012 г. | 4 листа; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 03.12.2012 г. | 30 страниц; Файл формата MS WORD. |