СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

Д.В. Гвоздев

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший государственный инспектор ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

Б.С. Мордвинов

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ

«Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2012 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Бердичевская |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Уманская - ул. Братская |

ПЕРМЬ-2012

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  15.11.2012 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	14

Трамвайные пути	16

Газоны	17

Прочие территории	20

Остановки общественного транспорта	21

Опоры освещения и контактных сетей	22

Малые архитектурные формы и прочие элементы	25

Линии разметки	26

Дорожные знаки	27

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	28

Ограждающие и направляющие устройства	29

Светофорные объекты	30

Характеристики движения транспорта	31

Сокращения и условные обозначения.	32

Сведения об исполнителях	35

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СХЕМА РАЗМЕТКИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ М 1:500

# Лист согласования

###### ул. Бердичевская(ул. Уманская  -ул. Братская)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ОАО «ТГК-9» ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ОАО «Ростелеком» |  |
| 4. | ОАО «МРСК Урала» ул. Камчатовская, 26 |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | МУП «Горсвет» Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | МУП «ПермГорЭлектроТранс» ул. Уральская, 108а |  |

Примечание: при необходимости смещения стоек дорожных знаков, попадающих в зону производства аварийных или плановых работ, организации, эксплуатирующие инженерные сети, уведомляют владельца стоек дорожных знаков об их временном демонтаже силами владельца данных стоек.

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

На ул. Бердичевская требуется установка знаков 5.21 и 5.22 «Жилая зона», «Конец жилой зоны» на пересечении с ул. Уманская, ул. Лихвинская и ул. Братская, т.к. данная улица имеет среднюю ширину проезжей части 4м и дорожное покрытие нежесткого типа. Улица Бердичевская расположена в зоне малоэтажного индивидуального строительства и используется жителями в основном для подъезда к своим домам, по улице не осуществляется движение маршрутных транспортных средств. Установка знаков 5.21 и 5.22 «Жилая зона», «Конец жилой зоны» необходима из-за отсутствия на данной улице тротуаров, предназначенных для движения пешеходов.

В жилой зоне пешеходы имеют преимущество, однако они не должны создавать необоснованные помехи для движения транспортных средств. В жилой зоне запрещаются сквозное движение, учебная езда, стоянка с работающим двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест. При выезде из жилой зоны водители должны уступить дорогу другим участникам движения. (Правила Дорожного Движения).

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Бердичевская |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Свердловский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |  |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 1602.6 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 3.8 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Бердичевская" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-2011 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Уманская

конец  - ул. Братская

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 1602.6 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 1602.6 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 23079.6 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 10027.9 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | - м2 | 1406.0 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 11585.6 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 60.1 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 66 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 36 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 2 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства |  |  |  |
| 14.1. | - протяженность | п.м | 47.8 |  |
| 14.2. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 23079.6 |  |
| 2. | Проезжая часть | 10027.9 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 1406.0 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 11585.6 |  |
| 7. | Прочие территории: | 60.1 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ось | 0.0 | 171.4 | 549.7 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 6.9 | 11.3 | 24.9 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 54.2 | 58.0 | 19.1 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 69.3 | 73.8 | 21.8 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 88.1 | 92.6 | 8.3 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 89.0 | 92.0 | 8.3 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 94.7 | 103.2 | 38.3 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 116.8 | 120.6 | 19.9 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 124.7 | 129.3 | 25.3 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 130.8 | 135.7 | 23.4 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 169.7 | 187.8 | 155.8 | щ | Перекресток |  |
|  | чет. | 187.7 | 192.6 | 20.8 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 187.7 | 221.0 | 126.6 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 200.5 | 207.4 | 35.4 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 209.2 | 212.5 | 2.2 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 209.2 | 213.5 | 3.4 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 209.2 | 216.7 | 16.8 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 220.0 | 270.9 | 112.4 | ц/б | Въезд |  |
|  | ось | 220.0 | 236.9 | 48.0 | ц/б | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 221.0 | 237.0 | 47.9 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 234.0 | 237.1 | 9.7 | пл. | Въезд |  |
|  | ось | 234.0 | 443.1 | 779.9 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 236.9 | 253.2 | 43.1 | щ | Стоянка |  |
|  | чет. | 263.0 | 270.2 | 35.7 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 280.5 | 285.5 | 12.7 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 281.1 | 284.9 | 6.9 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 289.6 | 307.9 | 70.4 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 307.8 | 312.8 | 4.3 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 307.8 | 314.8 | 25.4 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 325.7 | 330.4 | 18.6 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 325.9 | 330.3 | 12.5 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 326.1 | 335.0 | 21.6 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 341.0 | 344.4 | 12.8 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 355.1 | 367.5 | 57.7 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 359.3 | 362.7 | 16.4 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 377.7 | 381.3 | 14.3 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 381.1 | 385.9 | 6.4 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 381.3 | 385.2 | 10.4 | дерево | Въезд |  |
|  | нечет. | 393.6 | 398.3 | 22.8 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 396.1 | 399.9 | 13.4 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 399.9 | 406.1 | 41.0 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 401.2 | 405.9 | 13.3 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 401.3 | 406.7 | 12.3 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 417.2 | 441.7 | 64.7 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 422.4 | 442.3 | 52.5 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 468.9 | 573.3 | 445.6 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 476.0 | 493.6 | 89.1 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 480.6 | 502.3 | 115.3 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 489.0 | 498.6 | 23.0 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 517.0 | 530.9 | 74.5 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 521.8 | 529.1 | 33.6 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 525.5 | 529.2 | 6.9 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 546.2 | 556.6 | 48.1 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 549.4 | 556.5 | 31.0 | а/б | Въезд |  |
|  | ось | 573.1 | 583.7 | 92.7 | щ | Перекресток |  |
|  | чет. | 581.7 | 591.6 | 33.8 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 581.7 | 836.4 | 873.8 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 599.9 | 604.4 | 22.5 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 612.6 | 615.5 | 15.5 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 624.6 | 629.7 | 9.6 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 625.4 | 635.3 | 43.5 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 630.2 | 635.1 | 6.5 | пл. | Въезд |  |
|  | нечет. | 630.3 | 634.5 | 17.2 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 644.4 | 653.4 | 44.5 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 649.9 | 653.1 | 13.1 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 666.1 | 669.8 | 14.6 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 666.1 | 672.2 | 22.9 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 681.0 | 683.9 | 10.6 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 683.7 | 688.0 | 16.9 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 702.4 | 705.5 | 12.2 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 703.3 | 706.3 | 11.2 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 720.0 | 723.4 | 13.5 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 720.5 | 741.4 | 74.4 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 736.9 | 742.1 | 24.1 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 736.9 | 742.1 | 16.0 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 756.8 | 760.0 | 14.2 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 768.8 | 781.4 | 40.5 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 769.0 | 781.7 | 31.4 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 773.4 | 778.6 | 5.3 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 774.0 | 778.4 | 15.9 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 788.2 | 803.2 | 15.2 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 788.4 | 795.0 | 35.9 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 790.7 | 803.2 | 52.1 | пл. | Въезд |  |
|  | нечет. | 803.0 | 808.6 | 28.1 | пл. | Въезд |  |
|  | нечет. | 811.1 | 821.7 | 27.5 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 811.6 | 821.7 | 27.6 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 814.1 | 818.8 | 27.9 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 860.4 | 1012.8 | 592.4 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 899.2 | 910.9 | 27.2 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 902.7 | 910.8 | 33.3 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 906.1 | 911.0 | 14.1 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 906.2 | 910.9 | 13.4 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 923.2 | 927.3 | 21.9 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 923.3 | 927.0 | 18.2 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 935.8 | 939.0 | 10.3 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 935.8 | 938.4 | 4.2 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 958.0 | 961.1 | 16.0 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 959.1 | 965.0 | 36.7 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 972.8 | 983.6 | 52.8 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 976.5 | 982.5 | 26.2 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 977.3 | 982.4 | 3.3 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 986.7 | 999.3 | 61.2 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 994.3 | 998.3 | 19.2 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 994.5 | 998.8 | 16.6 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 1012.4 | 1017.1 | 33.4 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 1012.4 | 1049.6 | 180.9 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 1020.3 | 1049.4 | 131.4 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 1031.1 | 1034.6 | 17.6 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 1031.1 | 1034.6 | 10.0 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 1044.8 | 1066.4 | 41.9 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 1048.1 | 1111.0 | 241.1 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 1061.6 | 1067.2 | 15.3 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1061.6 | 1066.4 | 13.8 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 1066.4 | 1070.6 | 21.0 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 1078.3 | 1084.1 | 6.1 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1078.3 | 1086.3 | 39.1 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 1078.4 | 1083.2 | 24.2 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1078.8 | 1086.7 | 5.1 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 1093.8 | 1098.2 | 22.8 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 1134.9 | 1393.6 | 852.8 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 1173.1 | 1177.0 | 15.5 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1175.2 | 1186.1 | 51.1 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 1190.6 | 1194.3 | 7.6 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 1191.3 | 1193.9 | 8.7 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 1206.3 | 1234.1 | 61.8 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 1208.6 | 1215.1 | 16.1 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1213.7 | 1222.8 | 13.3 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1214.3 | 1227.8 | 48.5 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 1251.6 | 1261.2 | 43.9 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1264.8 | 1272.4 | 59.7 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1268.9 | 1272.6 | 1.7 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1281.3 | 1290.2 | 41.7 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 1284.3 | 1293.0 | 42.1 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1319.3 | 1322.8 | 16.7 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1323.3 | 1329.2 | 19.1 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 1323.3 | 1329.2 | 9.3 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 1346.7 | 1350.7 | 18.2 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1380.9 | 1386.6 | 8.5 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1381.2 | 1386.3 | 22.0 | ц/б | Въезд |  |
|  | ось | 1392.2 | 1405.6 | 116.0 | щ | Перекресток |  |
|  | ось | 1405.4 | 1462.8 | 209.6 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 1420.2 | 1424.3 | 9.0 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1420.3 | 1423.2 | 13.8 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1449.7 | 1453.1 | 16.8 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1456.0 | 1461.2 | 14.7 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1456.5 | 1460.9 | 20.1 | ц/б | Въезд |  |
|  | ось | 1462.7 | 1510.3 | 223.0 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 1467.8 | 1510.2 | 198.1 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1472.8 | 1477.0 | 11.9 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1473.0 | 1476.7 | 5.8 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1491.0 | 1497.2 | 28.1 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1507.1 | 1524.4 | 83.4 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1508.4 | 1514.0 | 15.0 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1508.6 | 1513.3 | 9.5 | ц/б | Въезд |  |
|  | ось | 1510.2 | 1602.8 | 364.0 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 1526.4 | 1531.0 | 6.6 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1526.5 | 1532.9 | 15.9 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 1526.5 | 1530.9 | 16.0 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1526.6 | 1530.5 | 10.7 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 1544.0 | 1560.8 | 61.1 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1544.1 | 1561.6 | 74.1 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 1553.8 | 1557.7 | 2.7 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1558.0 | 1561.6 | 9.8 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 1573.1 | 1578.2 | 25.5 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1576.6 | 1586.7 | 7.9 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1576.9 | 1586.6 | 46.3 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 1591.7 | 1595.5 | 19.2 | пгс | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 10027.9 |
|  | Въезд | - | 4133.0 |
|  | Основная ПЧ | - | 5487.4 |
|  | Перекресток | - | 364.5 |
|  | Стоянка | - | 43.1 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 1583.0 |
|  | дерево | - | 10.4 |
|  | пгс | - | 594.7 |
|  | пл. | - | 96.4 |
|  | ц/б | - | 978.3 |
|  | щ | - | 6765.2 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение |  |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м |  | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | нечет. |  | 229.5 | 263.1 | 39.2 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 237.0 | 252.9 | 32.7 | пл. | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 267.0 | 270.8 | 4.0 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 284.3 | 289.6 | 7.4 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 296.9 | 308.0 | 18.9 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 314.6 | 326.4 | 17.9 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 330.3 | 344.3 | 22.7 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 497.5 | 521.9 | 33.9 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 504.4 | 510.7 | 7.3 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 510.5 | 517.2 | 9.6 | щ | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 529.4 | 539.9 | 8.9 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 531.8 | 533.1 | 1.5 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 533.0 | 541.6 | 9.9 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 539.9 | 542.7 | 3.8 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 543.3 | 572.5 | 40.8 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 554.1 | 572.2 | 19.2 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 635.1 | 647.2 | 17.0 | пл. | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 635.5 | 644.6 | 12.6 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 647.1 | 788.4 | 210.0 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 653.3 | 654.7 | 2.0 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 654.7 | 718.4 | 89.2 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 719.9 | 725.4 | 18.8 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 753.7 | 768.9 | 21.4 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 781.4 | 788.2 | 9.5 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 794.3 | 807.8 | 19.0 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 808.6 | 811.6 | 5.5 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 821.6 | 836.2 | 24.5 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 887.2 | 902.2 | 21.3 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 910.8 | 922.5 | 16.3 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 928.9 | 957.6 | 42.3 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 950.9 | 957.5 | 9.2 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 964.9 | 972.9 | 17.2 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 983.6 | 990.5 | 9.5 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 999.2 | 1013.6 | 28.2 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 1034.6 | 1042.6 | 13.7 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 1135.1 | 1161.8 | 32.0 | щ | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 1162.3 | 1178.5 | 27.6 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 1177.0 | 1191.3 | 17.9 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 1185.9 | 1215.5 | 39.4 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 1193.8 | 1197.9 | 5.9 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 1197.9 | 1208.6 | 18.5 | пл. | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 1216.2 | 1284.1 | 86.0 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 1224.6 | 1263.8 | 63.7 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 1274.3 | 1282.2 | 12.9 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 1285.8 | 1345.9 | 94.6 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 1291.4 | 1323.3 | 48.3 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 1306.7 | 1308.2 | 2.3 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 1329.2 | 1342.0 | 14.7 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 1357.8 | 1381.4 | 38.5 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 1407.6 | 1409.1 | 4.9 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 1460.4 | 1473.1 | 19.9 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 1532.9 | 1544.1 | 13.8 | ц/б | В зоне озеленения |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 1406.0 |
|  | В зоне озеленения | - | 1356.9 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 49.1 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 1034.2 |
|  | пл. | - | 105.9 |
|  | ц/б | - | 224.3 |
|  | щ | - | 41.6 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | чет. | 0.0 | 9.2 | 126.3 |  |  |
|  | нечет. | 0.1 | 54.9 | 323.5 |  |  |
|  | чет. | 10.3 | 70.4 | 390.2 |  |  |
|  | чет. | 22.0 | 32.4 | 8.1 |  |  |
|  | нечет. | 57.8 | 95.1 | 214.2 |  |  |
|  | чет. | 73.4 | 89.1 | 92.7 |  |  |
|  | чет. | 73.4 | 76.6 | 1.7 |  |  |
|  | чет. | 92.0 | 117.3 | 154.9 |  |  |
|  | нечет. | 101.0 | 131.4 | 157.8 |  |  |
|  | чет. | 120.2 | 125.2 | 30.0 |  |  |
|  | чет. | 128.9 | 175.0 | 308.1 |  |  |
|  | нечет. | 135.5 | 175.1 | 197.5 |  |  |
|  | чет. | 180.2 | 188.7 | 46.6 |  |  |
|  | нечет. | 181.3 | 201.1 | 50.4 |  |  |
|  | нечет. | 181.3 | 190.8 | 6.3 |  |  |
|  | чет. | 191.2 | 234.0 | 232.3 |  |  |
|  | нечет. | 207.1 | 209.3 | 11.9 |  |  |
|  | нечет. | 212.3 | 221.8 | 25.7 |  |  |
|  | нечет. | 221.7 | 225.3 | 8.2 |  |  |
|  | нечет. | 232.1 | 263.1 | 65.2 |  |  |
|  | чет. | 237.0 | 242.4 | 9.6 |  |  |
|  | чет. | 246.3 | 252.9 | 11.7 |  |  |
|  | чет. | 252.9 | 263.7 | 60.2 |  |  |
|  | нечет. | 267.1 | 270.9 | 9.4 |  |  |
|  | чет. | 269.9 | 281.1 | 57.1 |  |  |
|  | нечет. | 270.2 | 308.0 | 209.2 |  |  |
|  | чет. | 284.3 | 289.6 | 14.0 |  |  |
|  | чет. | 284.9 | 289.7 | 2.8 |  |  |
|  | чет. | 307.9 | 326.3 | 81.7 |  |  |
|  | нечет. | 312.1 | 326.4 | 56.9 |  |  |
|  | чет. | 330.1 | 341.7 | 51.1 |  |  |
|  | нечет. | 330.3 | 333.0 | 4.5 |  |  |
|  | нечет. | 334.1 | 359.5 | 125.8 |  |  |
|  | чет. | 344.0 | 355.8 | 53.8 |  |  |
|  | нечет. | 362.4 | 383.8 | 108.1 |  |  |
|  | чет. | 367.2 | 378.6 | 54.6 |  |  |
|  | чет. | 380.9 | 396.9 | 77.5 |  |  |
|  | нечет. | 385.0 | 393.8 | 47.0 |  |  |
|  | нечет. | 397.6 | 401.5 | 19.9 |  |  |
|  | чет. | 399.2 | 401.5 | 10.9 |  |  |
|  | нечет. | 405.4 | 423.0 | 80.5 |  |  |
|  | чет. | 405.7 | 444.5 | 128.8 |  |  |
|  | нечет. | 465.4 | 484.0 | 142.5 |  |  |
|  | чет. | 470.0 | 477.0 | 42.3 |  |  |
|  | чет. | 491.4 | 521.9 | 167.5 |  |  |
|  | нечет. | 501.1 | 517.2 | 60.8 |  |  |
|  | чет. | 528.9 | 546.7 | 80.9 |  |  |
|  | нечет. | 530.9 | 549.9 | 86.5 |  |  |
|  | чет. | 555.5 | 577.2 | 88.4 |  |  |
|  | чет. | 555.6 | 570.8 | 9.9 |  |  |
|  | нечет. | 556.5 | 576.4 | 74.0 |  |  |
|  | нечет. | 556.5 | 572.5 | 5.5 |  |  |
|  | нечет. | 580.3 | 600.4 | 105.9 |  |  |
|  | чет. | 581.2 | 585.8 | 12.3 |  |  |
|  | чет. | 587.1 | 612.9 | 145.1 |  |  |
|  | нечет. | 604.2 | 631.2 | 146.5 |  |  |
|  | чет. | 615.0 | 625.6 | 61.4 |  |  |
|  | нечет. | 634.2 | 644.6 | 40.3 |  |  |
|  | чет. | 635.1 | 650.0 | 68.7 |  |  |
|  | чет. | 652.9 | 666.3 | 58.1 |  |  |
|  | нечет. | 652.9 | 666.4 | 51.9 |  |  |
|  | чет. | 669.6 | 683.8 | 60.0 |  |  |
|  | нечет. | 672.0 | 681.1 | 36.6 |  |  |
|  | нечет. | 683.6 | 703.6 | 83.5 |  |  |
|  | чет. | 687.6 | 702.5 | 62.9 |  |  |
|  | чет. | 705.2 | 720.3 | 65.9 |  |  |
|  | нечет. | 706.1 | 720.9 | 63.6 |  |  |
|  | чет. | 723.2 | 736.9 | 62.8 |  |  |
|  | нечет. | 725.3 | 733.3 | 26.4 |  |  |
|  | нечет. | 741.2 | 769.2 | 128.8 |  |  |
|  | чет. | 742.0 | 757.0 | 72.1 |  |  |
|  | чет. | 759.9 | 774.1 | 69.3 |  |  |
|  | чет. | 778.2 | 788.9 | 49.1 |  |  |
|  | нечет. | 781.3 | 788.2 | 30.1 |  |  |
|  | нечет. | 788.2 | 790.8 | 12.7 |  |  |
|  | чет. | 794.3 | 814.3 | 102.7 |  |  |
|  | нечет. | 808.6 | 811.6 | 7.3 |  |  |
|  | чет. | 818.6 | 836.6 | 114.7 |  |  |
|  | нечет. | 821.6 | 836.3 | 35.6 |  |  |
|  | нечет. | 821.7 | 835.9 | 6.0 |  |  |
|  | чет. | 860.4 | 899.9 | 214.1 |  |  |
|  | нечет. | 860.4 | 906.3 | 238.2 |  |  |
|  | нечет. | 910.7 | 923.9 | 61.7 |  |  |
|  | чет. | 910.7 | 923.5 | 73.6 |  |  |
|  | чет. | 926.5 | 935.9 | 50.2 |  |  |
|  | нечет. | 927.1 | 959.2 | 143.8 |  |  |
|  | чет. | 938.3 | 958.5 | 103.7 |  |  |
|  | чет. | 961.0 | 977.5 | 91.2 |  |  |
|  | нечет. | 964.7 | 972.9 | 16.1 |  |  |
|  | чет. | 982.3 | 994.5 | 59.5 |  |  |
|  | нечет. | 983.6 | 987.4 | 13.8 |  |  |
|  | чет. | 998.0 | 1020.3 | 110.6 |  |  |
|  | нечет. | 999.2 | 1013.4 | 42.0 |  |  |
|  | нечет. | 1012.6 | 1014.0 | 4.8 |  |  |
|  | нечет. | 1016.9 | 1031.1 | 78.2 |  |  |
|  | нечет. | 1034.0 | 1045.3 | 45.5 |  |  |
|  | чет. | 1036.6 | 1043.8 | 20.4 |  |  |
|  | нечет. | 1048.4 | 1066.9 | 77.8 |  |  |
|  | чет. | 1049.2 | 1061.6 | 56.8 |  |  |
|  | чет. | 1066.4 | 1079.2 | 69.5 |  |  |
|  | нечет. | 1070.5 | 1078.6 | 49.9 |  |  |
|  | нечет. | 1083.1 | 1093.9 | 63.1 |  |  |
|  | чет. | 1086.3 | 1110.9 | 186.0 |  |  |
|  | нечет. | 1097.8 | 1111.2 | 70.5 |  |  |
|  | чет. | 1134.7 | 1175.8 | 270.9 |  |  |
|  | нечет. | 1135.0 | 1174.1 | 130.7 |  |  |
|  | чет. | 1151.7 | 1156.2 | 1.0 |  |  |
|  | нечет. | 1176.2 | 1191.3 | 62.7 |  |  |
|  | чет. | 1185.5 | 1214.4 | 120.1 |  |  |
|  | нечет. | 1193.8 | 1208.6 | 54.9 |  |  |
|  | нечет. | 1215.5 | 1229.9 | 8.9 |  |  |
|  | чет. | 1222.7 | 1265.5 | 172.7 |  |  |
|  | нечет. | 1233.8 | 1251.9 | 82.5 |  |  |
|  | нечет. | 1260.9 | 1284.7 | 107.4 |  |  |
|  | чет. | 1272.1 | 1282.2 | 47.2 |  |  |
|  | чет. | 1289.2 | 1319.7 | 134.3 |  |  |
|  | чет. | 1289.2 | 1319.7 | 11.8 |  |  |
|  | нечет. | 1292.8 | 1323.8 | 114.1 |  |  |
|  | чет. | 1322.6 | 1381.3 | 296.6 |  |  |
|  | нечет. | 1329.1 | 1347.1 | 74.8 |  |  |
|  | нечет. | 1350.5 | 1395.6 | 224.7 |  |  |
|  | чет. | 1386.0 | 1396.9 | 62.5 |  |  |
|  | нечет. | 1400.0 | 1469.7 | 377.4 |  |  |
|  | чет. | 1401.8 | 1420.7 | 99.9 |  |  |
|  | чет. | 1423.1 | 1449.8 | 138.0 |  |  |
|  | чет. | 1452.9 | 1456.7 | 24.9 |  |  |
|  | чет. | 1460.4 | 1473.1 | 42.6 |  |  |
|  | чет. | 1476.6 | 1491.2 | 68.8 |  |  |
|  | чет. | 1496.9 | 1508.6 | 55.0 |  |  |
|  | чет. | 1513.3 | 1526.7 | 71.7 |  |  |
|  | нечет. | 1524.2 | 1526.6 | 11.6 |  |  |
|  | чет. | 1530.4 | 1544.4 | 59.5 |  |  |
|  | нечет. | 1530.8 | 1549.1 | 80.4 |  |  |
|  | чет. | 1556.0 | 1558.1 | 3.6 |  |  |
|  | нечет. | 1557.3 | 1573.8 | 75.9 |  |  |
|  | чет. | 1561.6 | 1577.1 | 85.1 |  |  |
|  | нечет. | 1578.1 | 1592.2 | 72.9 |  |  |
|  | нечет. | 1583.6 | 1591.9 | 5.5 |  |  |
|  | чет. | 1586.3 | 1602.6 | 83.1 |  |  |
|  | нечет. | 1595.4 | 1604.6 | 45.3 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 11585.6 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | чет. | 23.9 | 24.9 | 0.9 | Основание колодца | ц/б |
|  | чет. | 76.6 | 77.7 | 1.0 | Основание колодца | ц/б |
|  | чет. | 88.0 | 94.8 | 8.2 | Отмостка здания | ц/б |
|  | нечет. | 187.9 | 189.1 | 1.0 | Основание колодца | ц/б |
|  | нечет. | 559.8 | 561.0 | 1.3 | Основание колодца | ц/б |
|  | нечет. | 808.6 | 810.6 | 2.9 | Водоотводной лоток | ц/б |
|  | нечет. | 821.8 | 835.4 | 12.7 | Водоотводной лоток | ц/б |
|  | чет. | 982.3 | 991.4 | 5.3 | Отмостка здания | ц/б |
|  | чет. | 1153.5 | 1154.6 | 0.9 | Строение |  |
|  | нечет. | 1215.4 | 1233.8 | 23.3 | Водоотводной лоток | ц/б |
|  | нечет. | 1553.6 | 1554.9 | 1.4 | Основание колодца | ц/б |
|  | нечет. | 1582.4 | 1583.7 | 1.2 | Основание колодца | ц/б |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 60.1 |
|  | Водоотводной лоток | - | 38.9 |
|  | Основание колодца | - | 6.8 |
|  | Отмостка здания | - | 13.5 |
|  | Строение | - | 0.9 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки |  |  | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение |  | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | чет. | 0.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 18.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 48.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 80.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 105.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 112.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 137.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 139.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 170.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 183.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 184.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 197.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 229.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 258.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 281.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 285.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 307.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 318.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 344.1 | Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 344.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 348.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 377.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 378.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 398.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 408.4 | Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 417.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 420.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 440.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 494.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 498.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 519.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 521.0 | Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 526.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 561.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 562.6 | Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 571.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 583.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 593.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 617.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 643.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 681.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 718.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 756.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 796.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 922.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 965.4 | Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 1005.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1041.7 | Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 1064.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1082.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1174.1 | Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 1214.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1250.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1291.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1325.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1360.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1389.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1389.6 | Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 1407.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1423.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1446.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1461.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1497.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1532.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1532.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 1579.2 | Электросети | Столб деревянный |  |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 66 |  |
|  | Освещение | - | 8 |  |
|  | Электросети | - | 58 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение |  | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | чет. | 12.1 | Мусорный контейнер | Газон |
|  | чет. | 12.3 | Мусорный контейнер | Газон |
|  | чет. | 12.4 | Мусорный контейнер | Газон |
|  | чет. | 115.1 | Мусорный контейнер | Газон |
|  | нечет. | 136.3 | Скамья | Газон |
|  | чет. | 246.2 | Скамья | Тротуар |
|  | чет. | 378.1 | Мусорный контейнер | Проезжая часть |
|  | чет. | 389.4 | Мусорный контейнер | Газон |
|  | нечет. | 407.3 | Мусорный контейнер | Газон |
|  | чет. | 408.7 | Мусорный контейнер | Газон |
|  | чет. | 410.9 | Мусорный контейнер | Газон |
|  | нечет. | 418.2 | Мусорный контейнер | Газон |
|  | нечет. | 419.9 | Мусорный контейнер | Газон |
|  | нечет. | 506.5 | Мусорный контейнер | Газон |
|  | нечет. | 507.5 | Мусорный контейнер | Газон |
|  | нечет. | 541.5 | Мусорный контейнер | Газон |
|  | нечет. | 544.3 | Мусорный контейнер | Газон |
|  | чет. | 609.7 | Мусорный контейнер | Газон |
|  | нечет. | 613.1 | Мусорный контейнер | Газон |
|  | нечет. | 630.8 | Мусорный контейнер | Газон |
|  | нечет. | 720.1 | Мусорный контейнер | Тротуар |
|  | нечет. | 745.5 | Мусорный контейнер | Газон |
|  | чет. | 755.8 | Мусорный контейнер | Газон |
|  | нечет. | 787.4 | Мусорный контейнер | Газон |
|  | нечет. | 807.5 | Мусорный контейнер | Проезжая часть |
|  | нечет. | 808.5 | Мусорный контейнер | Проезжая часть |
|  | чет. | 904.0 | Мусорный контейнер | Проезжая часть |
|  | чет. | 1166.2 | Урна | Газон |
|  | нечет. | 1222.9 | Мусорный контейнер | Оформительская фигура |
|  | нечет. | 1264.9 | Мусорный контейнер | Газон |
|  | нечет. | 1330.7 | Мусорный контейнер | Газон |
|  | чет. | 1361.0 | Мусорный контейнер | Газон |
|  | чет. | 1376.5 | Мусорный контейнер | Газон |
|  | нечет. | 1439.0 | Мусорный контейнер | Газон |
|  | нечет. | 1488.4 | Мусорный контейнер | Проезжая часть |
|  | нечет. | 1490.0 | Мусорный контейнер | Проезжая часть |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 36 |  |
|  | Мусорный контейнер | - | 33 |  |
|  | Скамья | - | 2 |  |
|  | Урна | - | 1 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-2011 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 0.00 |
| белой (кв. м.) | 0.00 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 0.0 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. |  | Местоположение |  | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки |  | Статус |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
|  | чет. |  | 0.6 | Жилая зона | 5.21 | Опора | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 0.6 | Конец жилой зоны | 5.22 | Опора | треб. |  |  |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 5.21 | Жилая зона | 1 |
| 5.22 | Конец жилой зоны | 1 |
|  | ИТОГО: | 2 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 2 |
|  | - стоек | 0 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 0 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение |  |  | Тип устройства | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | нечет. | 231.6 | 249.7 | Ограждение цепью | - | 18.2 | 0 |
|  | чет. | 405.3 | 406.1 | Забор сетка | - | 0.8 | 0 |
|  | нечет. | 725.4 | 731.7 | Ограждение деревянное | - | 9.7 | 0 |
|  | чет. | 1136.0 | 1151.4 | Ограждение из металлических труб | - | 15.3 | 0 |
|  | нечет. | 1560.8 | 1560.9 | Подпорная стенка | - | 3.9 | 0 |

|  | Итого: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, п.м / м2: | - | 47.8 | / | 0.0 |
| 2. | ограждения по видам, п.м. / м2: |  |  |  |  |
|  | Забор сетка | - | 0 | / | 0.8 |
|  | Ограждение деревянное | - | 0 | / | 9.7 |
|  | Ограждение из металлических труб | - | 0 | / | 15.3 |
|  | Ограждение цепью | - | 0 | / | 18.2 |
|  | Подпорная стенка | - | 0 | / | 3.9 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение |  | способ установки | Состав оборудования |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа |  | Число полос движения | Фактический состав движения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью |  |  |  |  | автопоезда грузоподъем-ностью |  |  | общественный транспорт |  |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1. | чет. | 440.0 | 1 | 80.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49 |
|  | нечет. | 440.0 | 1 | 90.9 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 15.11.2012 г. | 3 листа; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 15.11.2012 г. | 35 страниц; Файл формата MS WORD. |