СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

____ _______________  2013 г.

РАССМОТРЕНО

Начальник отделения ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

В.В. Кадочников

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела дорожного движения управления дорогами департамента дорог и транспорта администрации г. Перми

Е.А. Мамонова

____ _______________  2013 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Газосварщиков |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Милиционера Власова - ул. Свиязева |

ПЕРМЬ-2013

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  19.07.2013 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	12

Трамвайные пути	13

Газоны	14

Прочие территории	15

Остановки общественного транспорта	16

Опоры освещения и контактных сетей	17

Малые архитектурные формы и прочие элементы	18

Линии разметки	19

Дорожные знаки	20

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	21

Ограждающие и направляющие устройства	22

Светофорные объекты	23

Характеристики движения транспорта	24

Сокращения и условные обозначения.	25

Сведения об исполнителях	29

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОДД М 1:500

# Лист согласования

###### ул. Газосварщиков(ул. Милиционера Власова  -ул. Свиязева)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ОАО «ТГК-9» ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ОАО «Ростелеком» |  |
| 4. | ОАО «МРСК Урала» ул. Камчатовская, 26 |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | МУП «Горсвет» Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | МУП «ПермГорЭлектроТранс» ул. Уральская, 108а |  |

Примечание: при необходимости смещения стоек дорожных знаков, попадающих в зону производства аварийных или плановых работ, организации, эксплуатирующие инженерные сети, уведомляют владельца стоек дорожных знаков об их временном демонтаже силами владельца данных стоек.

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения:

1.1   Улица Газосварщиков находится в жилой зоне, в пределах которой действуют требования Правил дорожного движения, устанавливающие порядок движения в жилых зонах.

При разработке ПОДД использовались данные по интенсивности транспортных потоков на основе натурного обследования, актуальная геодезическая планировка. Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Газосварщиков |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Индустриальный район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |  |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 456.6 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 4.0 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Газосварщиков" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-11 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Милиционера Власова

конец  – ул. Свиязева

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 456.6 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 456.6 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 6413.6 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 3057.7 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | - м2 | 54.2 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 3283.5 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 18.2 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 24 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 6 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 0 |  |
| 13.1. | - из них требуется | шт. | 0 |  |
| 13.2. | - демонтаж | шт. | 0 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства (факт/треб.) |  |  |  |
| 14.1. | - дорожное удерживающее | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.2. | - пешеходное | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.3. | - безбарьерное | шт. | 0 / 0 |  |
| 14.4. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 14.5 | - прочие | п.м | 0 / 0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |
| 16. | Искусственная неровность (факт/треб.) | шт. | 0 / 0 |  |
| 16.1 | - площадь (факт/треб.) | м2 | 0 / 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 6413.6 |  |
| 2. | Проезжая часть | 3057.7 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 54.2 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 3283.5 |  |
| 7. | Прочие территории: | 18.2 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ось | 4.0 | 318.5 | 1212.9 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 17.8 | 23.6 | 23.8 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 19.2 | 24.5 | 33.4 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 40.4 | 46.6 | 15.3 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 41.1 | 46.8 | 17.8 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 79.0 | 86.2 | 32.8 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 79.4 | 86.3 | 5.1 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 88.3 | 94.6 | 28.9 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 115.5 | 123.5 | 40.3 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 122.8 | 125.9 | 16.9 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 137.8 | 141.8 | 20.6 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 138.6 | 141.6 | 7.0 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 149.4 | 163.1 | 47.1 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 150.6 | 160.5 | 18.9 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 169.9 | 172.3 | 13.6 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 174.6 | 185.0 | 55.2 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 174.7 | 178.0 | 11.5 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 190.8 | 197.5 | 28.0 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 191.2 | 195.0 | 13.4 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 195.3 | 200.1 | 18.2 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 196.8 | 211.5 | 72.2 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 211.6 | 215.2 | 13.8 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 211.7 | 215.1 | 13.7 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 221.9 | 236.0 | 74.2 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 222.4 | 233.2 | 43.0 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 223.2 | 229.7 | 7.9 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 226.6 | 231.4 | 23.3 | пл. | Въезд |  |
|  | нечет. | 229.9 | 234.6 | 12.4 | пл. | Въезд |  |
|  | нечет. | 253.8 | 257.2 | 14.4 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 265.5 | 268.5 | 16.0 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 271.1 | 279.3 | 46.3 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 276.0 | 279.5 | 22.5 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 290.9 | 293.5 | 7.6 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 291.1 | 293.6 | 2.1 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 316.7 | 333.7 | 139.3 | щ | Перекресток |  |
|  | ось | 332.6 | 454.6 | 563.4 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 342.1 | 348.3 | 50.7 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 343.7 | 346.5 | 3.1 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 343.9 | 347.2 | 15.3 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 352.1 | 376.2 | 64.2 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 356.8 | 363.0 | 38.4 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 357.0 | 362.3 | 8.0 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 371.6 | 374.0 | 4.0 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 380.5 | 383.4 | 6.2 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 380.5 | 384.6 | 11.5 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 381.4 | 387.8 | 15.0 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 396.9 | 404.9 | 26.2 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 422.5 | 426.5 | 17.7 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 435.9 | 443.5 | 51.2 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 450.7 | 456.3 | 13.6 | а/б | Основная ПЧ |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 3057.7 |
|  | Въезд | - | 1128.4 |
|  | Основная ПЧ | - | 1789.9 |
|  | Перекресток | - | 139.3 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 20.6 |
|  | пгс | - | 295.0 |
|  | пл. | - | 35.7 |
|  | ц/б | - | 183.1 |
|  | щ | - | 2523.2 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение |  |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м |  | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | чет. |  | 21.0 | 23.2 | 3.8 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 48.8 | 49.7 | 0.9 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 63.9 | 66.6 | 1.9 | пл. | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 94.2 | 95.2 | 2.8 | щ | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 94.3 | 95.6 | 2.6 | металл | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 114.7 | 116.3 | 8.4 | пгс | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 167.4 | 168.8 | 5.3 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 216.5 | 217.8 | 4.1 | пл. | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 300.7 | 302.0 | 3.3 | пл. | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 362.1 | 363.4 | 1.7 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 383.8 | 384.8 | 1.1 | пл. | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 411.0 | 422.6 | 18.1 | щ | В зоне озеленения |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 54.2 |
|  | В зоне озеленения | - | 48.6 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 5.6 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | металл | - | 2.6 |
|  | пгс | - | 8.4 |
|  | пл. | - | 12.2 |
|  | ц/б | - | 10.0 |
|  | щ | - | 20.9 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | нечет. | 0.2 | 20.6 | 111.1 |  |  |
|  | чет. | 6.4 | 18.4 | 56.1 |  |  |
|  | нечет. | 22.9 | 41.9 | 97.2 |  |  |
|  | чет. | 23.1 | 79.5 | 258.5 |  |  |
|  | нечет. | 46.6 | 88.3 | 198.4 |  |  |
|  | чет. | 86.2 | 115.6 | 155.8 |  |  |
|  | нечет. | 95.2 | 114.7 | 102.7 |  |  |
|  | нечет. | 116.3 | 122.8 | 33.9 |  |  |
|  | чет. | 123.5 | 150.6 | 136.4 |  |  |
|  | нечет. | 125.6 | 138.6 | 56.4 |  |  |
|  | нечет. | 137.0 | 138.6 | 4.1 |  |  |
|  | нечет. | 141.6 | 174.6 | 139.6 |  |  |
|  | чет. | 163.0 | 169.9 | 38.0 |  |  |
|  | чет. | 172.2 | 191.4 | 91.6 |  |  |
|  | нечет. | 184.9 | 196.9 | 57.4 |  |  |
|  | чет. | 199.7 | 212.0 | 69.4 |  |  |
|  | нечет. | 211.3 | 222.1 | 57.4 |  |  |
|  | чет. | 214.9 | 222.5 | 53.1 |  |  |
|  | чет. | 230.7 | 271.1 | 176.6 |  |  |
|  | нечет. | 236.0 | 253.9 | 86.3 |  |  |
|  | нечет. | 257.1 | 265.7 | 37.5 |  |  |
|  | нечет. | 268.4 | 276.1 | 33.4 |  |  |
|  | чет. | 279.2 | 320.4 | 228.5 |  |  |
|  | нечет. | 279.4 | 291.1 | 60.4 |  |  |
|  | нечет. | 293.3 | 323.3 | 117.7 |  |  |
|  | чет. | 325.8 | 342.3 | 114.6 |  |  |
|  | нечет. | 326.9 | 344.6 | 72.5 |  |  |
|  | нечет. | 341.9 | 344.6 | 10.4 |  |  |
|  | нечет. | 346.3 | 352.2 | 30.1 |  |  |
|  | чет. | 348.0 | 357.1 | 71.7 |  |  |
|  | чет. | 362.7 | 380.9 | 103.3 |  |  |
|  | нечет. | 363.3 | 364.1 | 0.8 |  |  |
|  | нечет. | 376.2 | 381.5 | 14.6 |  |  |
|  | чет. | 383.3 | 422.6 | 176.4 |  |  |
|  | нечет. | 387.7 | 397.0 | 29.9 |  |  |
|  | нечет. | 404.9 | 452.1 | 76.3 |  |  |
|  | чет. | 426.3 | 436.1 | 49.8 |  |  |
|  | ось | 443.1 | 459.2 | 75.7 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 3283.5 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | чет. | 79.4 | 86.2 | 6.8 | Отмостка здания | ц/б |
|  | нечет. | 136.6 | 137.4 | 0.6 | Основание колодца | ц/б |
|  | чет. | 331.3 | 339.0 | 4.3 | Отмостка здания | ц/б |
|  | нечет. | 340.9 | 341.9 | 1.3 | Ц/б плиты |  |
|  | нечет. | 380.3 | 387.8 | 4.4 | Отмостка здания | ц/б |
|  | чет. | 409.9 | 410.9 | 0.8 | Основание колодца | ц/б |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 18.2 |
|  | Основание колодца | - | 1.4 |
|  | Отмостка здания | - | 15.5 |
|  | Ц/б плиты | - | 1.3 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки |  |  | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение |  | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | нечет. | 14.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 37.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 41.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 53.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 79.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 98.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 109.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 114.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 122.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 160.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 174.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 186.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 219.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 221.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 267.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 269.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 316.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 316.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 329.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 350.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 378.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 407.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 410.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 432.2 | Электросети | Столб деревянный |  |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 24 |  |
|  | Электросети | - | 24 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение |  | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | нечет. | 303.1 | Урна | Газон |
|  | чет. | 329.1 | Столбик ограждения | Область обсчета |
|  | чет. | 329.3 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 332.3 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 335.7 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 338.9 | Столбик ограждения | Газон |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 6 |  |
|  | Столбик ограждения | - | 5 |  |
|  | Урна | - | 1 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-11 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) |  |
| белой (кв. м.) |  |
| желтой (кв. м.) |  |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) |  |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. |  | Местоположение |  | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки |  | Статус |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: |  |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков |  |
|  | - стоек |  |
|  | - опор |  |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков |  |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. |  | Местоположение |  |  | Тип устройства | Кол-во, шт | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, шт / п.м / м2: |  |  |  | / |  | 0.0 |  | / |  | 0.0 |  |
| 2. | ограждения по видам, шт / п.м. / м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение |  | способ установки | Состав оборудования |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа |  | Число полос движения | Фактический состав движения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью |  |  |  |  | автопоезда грузоподъем-ностью |  |  | общественный транспорт |  |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1 | чет. | 100.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|  | нечет. | 100.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства (табло обратного отчета, контроллер светофорный) |
|  |  | - | светофорные устройства (транспортный, пешеходный) |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 19.07.2013 г. | 1 лист; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 19.07.2013 г. | 29 страниц; Файл формата MS WORD. |