СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

____ _______________  2013 г.

РАССМОТРЕНО

Начальник отделения ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

В.В. Кадочников

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела дорожного движения управления дорогами департамента дорог и транспорта администрации г. Перми

Е.А. Мамонова

____ _______________  2013 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | Дорога |
| --- | --- |
| Границы объекта | Нефтебаза Пермская - Гамовский тракт |

ПЕРМЬ-2013

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  28.08.2013 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	11

Трамвайные пути	12

Газоны	13

Прочие территории	14

Остановки общественного транспорта	15

Опоры освещения и контактных сетей	16

Малые архитектурные формы и прочие элементы	17

Линии разметки	18

Дорожные знаки	19

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	22

Ограждающие и направляющие устройства	23

Светофорные объекты	25

Характеристики движения транспорта	26

Сокращения и условные обозначения.	27

Сведения об исполнителях	31

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОДД М 1:500

# Лист согласования

###### Дорога(Нефтебаза Пермская  -Гамовский тракт)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ОАО «ТГК-9» ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ОАО «Ростелеком» |  |
| 4. | ОАО «МРСК Урала» ул. Камчатовская, 26 |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | МУП «Горсвет» Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | МУП «ПермГорЭлектроТранс» ул. Уральская, 108а |  |

Примечание: при необходимости смещения стоек дорожных знаков, попадающих в зону производства аварийных или плановых работ, организации, эксплуатирующие инженерные сети, уведомляют владельца стоек дорожных знаков об их временном демонтаже силами владельца данных стоек.

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения:

1.1. На участках дороги с необеспеченной видимостью встречного автомобиля, необходимо установить знаки 1.11.1 и 1.11.2  «Опасный поворот» по п.5.4.14 ГОСТ Р 52289-2004.

1.2. . В проекте принято решение нанести горизонтальную разметку согласно п. 6.2.2 ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», на участке с шириной проезжей части более 6м., и а/б покрытием.

При разработке ПОДД использовались данные по интенсивности транспортных потоков на основе натурного обследования, актуальная геодезическая планировка. Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | Дорога |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Индустриальный район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |  |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 1941.5 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 6.8 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "Дорога" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-11 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – Нефтебаза Пермская

конец  – Гамовский тракт

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 1941.5 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 1941.5 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 38153.5 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 23398.0 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 5487.8 |  |
| 5. | Тротуары | - м2 | 53.8 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 9213.9 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 0.0 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 23 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 6 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 397.32 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 3973.2 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 55 |  |
| 13.1. | - из них требуется | шт. | 15 |  |
| 13.2. | - демонтаж | шт. | 11 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства (факт/треб.) |  |  |  |
| 14.1. | - дорожное удерживающее | п.м | 149.1 / 0 |  |
| 14.2. | - пешеходное | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.3. | - безбарьерное | шт. | 14 / 0 |  |
| 14.4. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 14.5 | - прочие | п.м | 216.3 / 0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |
| 16. | Искусственная неровность (факт/треб.) | шт. | 0 / 0 |  |
| 16.1 | - площадь (факт/треб.) | м2 | 0 / 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 38153.5 |  |
| 2. | Проезжая часть | 23398.0 |  |
| 3. | Обочины | 5487.8 |  |
| 4. | Тротуары | 53.8 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 9213.9 |  |
| 7. | Прочие территории: | 0.0 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ось | 0.9 | 187.4 | 2069.8 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | ось | 5.2 | 55.3 | 862.6 | а/б | Стоянка |  |
|  | ось | 52.2 | 71.7 | 153.8 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 52.6 | 67.8 | 23.2 | а/б | Въезд |  |
|  | ось | 71.7 | 193.2 | 736.8 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 88.8 | 187.4 | 791.5 | а/б | Стоянка |  |
|  | нечет. | 89.1 | 114.2 | 270.8 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 114.0 | 156.2 | 719.0 | а/б | Стоянка |  |
|  | нечет. | 156.2 | 176.7 | 451.6 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 176.5 | 293.6 | 3353.9 | ц/б плиты | Стоянка |  |
|  | ось | 176.7 | 292.9 | 1000.0 | ц/б плиты | Основная ПЧ |  |
|  | ось | 292.7 | 1232.8 | 6480.9 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 313.8 | 320.9 | 12.3 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 799.6 | 829.5 | 243.0 | ц/б плита | Въезд |  |
|  | нечет. | 968.2 | 973.8 | 10.5 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1171.4 | 1195.2 | 216.4 | а/б | Въезд |  |
|  | ось | 1232.0 | 1265.9 | 462.6 | а/б | Перекресток |  |
|  | чет. | 1251.0 | 1262.7 | 56.9 | а/б | Въезд |  |
|  | ось | 1265.8 | 1940.8 | 4873.7 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 1724.7 | 1757.5 | 414.7 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1849.6 | 1891.0 | 194.1 | а/б | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 23398.0 |
|  | Въезд | - | 2047.4 |
|  | Основная ПЧ | - | 15161.1 |
|  | Перекресток | - | 462.6 |
|  | Стоянка | - | 5726.9 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 18790.6 |
|  | пгс | - | 10.5 |
|  | ц/б плита | - | 243.0 |
|  | ц/б плиты | - | 4353.8 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение |  |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м |  | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | нечет. |  | 0.5 | 5.3 | 7.9 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 51.2 | 53.3 | 9.0 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 71.2 | 77.8 | 5.2 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 77.8 | 87.1 | 9.4 | металл | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 87.0 | 101.8 | 21.9 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 144.5 | 146.3 | 0.4 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 53.8 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 53.8 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 35.0 |
|  | металл | - | 9.4 |
|  | ц/б | - | 9.4 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | ось | 0.4 | 6.1 | 104.0 |  |  |
|  | нечет. | 0.8 | 6.0 | 21.8 |  |  |
|  | чет. | 45.7 | 51.7 | 32.0 |  |  |
|  | чет. | 52.8 | 57.3 | 17.8 |  |  |
|  | нечет. | 66.5 | 94.3 | 306.6 |  |  |
|  | чет. | 70.5 | 810.0 | 8336.7 |  |  |
|  | нечет. | 78.7 | 89.4 | 4.7 |  |  |
|  | нечет. | 292.9 | 314.0 | 52.4 |  |  |
|  | нечет. | 320.8 | 384.5 | 101.0 |  |  |
|  | чет. | 805.4 | 832.0 | 98.0 |  |  |
|  | чет. | 1174.1 | 1178.9 | 48.0 |  |  |
|  | чет. | 1186.8 | 1192.5 | 41.2 |  |  |
|  | чет. | 1729.7 | 1732.3 | 25.7 |  |  |
|  | чет. | 1846.0 | 1854.2 | 14.7 |  |  |
|  | чет. | 1880.0 | 1889.9 | 9.3 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 9213.9 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 0.0 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки |  |  | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение |  | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | нечет. | 4.5 | Опора рекламы | Столб мет |  |
|  | нечет. | 5.8 | Опора рекламы | Столб мет |  |
|  | нечет. | 69.7 | Опора газопровода | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 69.8 | Опора газопровода | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 73.3 | Опора газопровода | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 73.4 | Опора газопровода | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 76.0 | Опора газопровода | Столб мет |  |
|  | нечет. | 77.1 | Опора газопровода | Столб мет |  |
|  | нечет. | 77.3 | Опора газопровода | Столб мет |  |
|  | нечет. | 80.1 | Опора газопровода | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 86.9 | Опора газопровода | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 113.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 294.6 | Опора газопровода | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 294.8 | Опора газопровода | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 298.1 | Опора газопровода | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 298.3 | Опора газопровода | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 301.6 | Опора газопровода | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 301.8 | Опора газопровода | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1393.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1405.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1447.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1494.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1743.6 | Электросети | Столб бетонный |  |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 23 |  |
|  | Опора газопровода | - | 15 |  |
|  | Опора рекламы | - | 2 |  |
|  | Электросети | - | 6 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение |  | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | нечет. | 47.2 | Мусорный контейнер | Проезжая часть |
|  | нечет. | 49.0 | Мусорный контейнер | Проезжая часть |
|  | чет. | 52.1 | Урна | Проезжая часть |
|  | нечет. | 182.9 | Урна | Проезжая часть |
|  | нечет. | 186.1 | Мусорный контейнер | Проезжая часть |
|  | нечет. | 1117.9 | Щит инф. | Область обсчета |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 6 |  |
|  | Мусорный контейнер | - | 3 |  |
|  | Урна | - | 2 |  |
|  | Щит инф. | - | 1 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-11 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 578.9 | 57.89 |
| 1.2.1 | Сплошная линия шириной 10 см. (Краевая) |  | 2682.5 | 268.25 |
| 1.4 | Сплошная желтая линия шириной 10 см. (Остановка запрещена) |  | 371.8 | 37.18 |
| 1.5 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 776.8 | 19.42 |
| 1.6 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 184.1 | 13.80 |
| 1.7 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 0.5 м. , промежуток 0.5 м. (Обозначение полос движения в пределах перекрестка) |  | 15.7 | 0.78 |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 397.32 |
| белой (кв. м.) | 360.14 |
| желтой (кв. м.) | 37.18 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 3973.2 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. |  | Местоположение |  | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки |  | Статус |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
|  | чет. |  | 62.7 | Контроль | 3.17.3 | Стойка |  |  |  |
|  | нечет. |  | 69.7 | Въезд запрещен | 3.1 | Опора |  |  |  |
|  | нечет. |  | 69.7 | Объезд препятствия справа | 4.2.1 | Опора |  |  |  |
|  | нечет. |  | 69.7 | Препятствие | 8.22.1 | Опора | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 77.8 | Ограничение высоты | 3.13 | Стойка |  |  |  |
|  | нечет. |  | 86.3 | Ограничение высоты | 3.13 | Стойка |  |  |  |
|  | нечет. |  | 86.9 | Въезд запрещен | 3.1 | Опора |  |  |  |
|  | нечет. |  | 86.9 | Объезд препятствия справа | 4.2.1 | Опора |  |  |  |
|  | нечет. |  | 86.9 | Препятствие | 8.22.1 | Опора | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 119.5 | Стоянка запрещена | 3.28 | Стойка |  |  |  |
|  | чет. |  | 119.5 | Вид транспортного средства | 8.4.1 | Стойка |  |  |  |
|  | нечет. |  | 119.7 |  | Не из ГОСТа | Стойка | демонтаж |  |  |
|  | нечет. |  | 123.5 | Место стоянки | 6.4 | Стойка |  |  |  |
|  | нечет. |  | 123.5 | Вид транспортного средства | 8.4.3 | Стойка |  |  |  |
|  | чет. |  | 146.1 | Место для разворота | 6.3.1 | Стойка |  |  |  |
|  | нечет. |  | 153.7 | Место стоянки | 6.4 | Стойка |  |  |  |
|  | нечет. |  | 159.3 | Въезд запрещен | 3.1 | Стойка |  |  |  |
|  | чет. |  | 172.3 | Направление действия | 8.3.2 | Стойка | демонтаж |  |  |
|  | нечет. |  | 177.5 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка |  |  |  |
|  | нечет. |  | 275.8 | Стоянка запрещена | 3.28 | Стойка |  |  |  |
|  | нечет. |  | 275.8 | Зона действия | 8.2.1 | Стойка |  |  |  |
|  | нечет. |  | 275.8 | Вид транспортного средства | 8.4.8 | Стойка |  |  |  |
|  | чет. |  | 294.6 | Ограничение высоты | 3.13 | Опора |  |  |  |
|  | нечет. |  | 301.8 | Ограничение высоты | 3.13 | Опора |  |  |  |
|  | чет. |  | 1014.3 | Остановка запрещена | 3.27 | Стойка |  |  |  |
|  | нечет. |  | 1190.2 | Остановка запрещена | 3.27 | Стойка |  |  |  |
|  | нечет. |  | 1190.2 | Зона действия | 8.2.2 | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 1198.2 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка |  |  |  |
|  | чет. |  | 1209.8 | Примыкание второстепенной дороги | 2.3.3 | Стойка | демонтаж |  |  |
|  | чет. |  | 1209.8 | Расстояние до объекта | 8.1.1 | Стойка | демонтаж |  |  |
|  | чет. |  | 1209.8 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 1209.8 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 1229.5 | Примыкание второстепенной дороги | 2.3.3 | Стойка | демонтаж |  |  |
|  | нечет. |  | 1229.5 | Расстояние до объекта | 8.1.1 | Стойка | демонтаж |  |  |
|  | нечет. |  | 1235.4 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 1261.2 | Направление поворота | 1.34.3a | Стойка |  |  |  |
|  | нечет. |  | 1274.5 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 1279.5 | Опасный поворот | 1.11.1 | Стойка |  |  |  |
|  | нечет. |  | 1480.2 | Направление поворота | 1.34.2a | Стойка | демонтаж |  |  |
|  | нечет. |  | 1481.1 | Направление поворота | 1.34.2a | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 1495.2 | Направление поворота | 1.34.1a | Стойка | демонтаж |  |  |
|  | нечет. |  | 1496.7 | Направление поворота | 1.34.1a | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 1679.2 | Главная дорога | 2.1 | Стойка |  |  |  |
|  | чет. |  | 1679.2 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | демонтаж |  |  |
|  | чет. |  | 1679.2 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 1713.2 | Опасный поворот | 1.11.2 | Стойка |  |  |  |
|  | чет. |  | 1730.3 | Направление поворота | 1.34.3a | Стойка |  |  |  |
|  | чет. |  | 1756.2 | Направление поворота | 1.34.3a | Стойка |  |  |  |
|  | нечет. |  | 1768.4 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 1768.4 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 1839.2 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 1878.8 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 1901.6 | Указатель направления | 6.10.2 | Стойка | демонтаж |  |  |
|  | чет. |  | 1902.2 | Указатель направления | 6.10.2 | Стойка | демонтаж |  |  |
|  | чет. |  | 1902.2 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб. |  |  |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.11.1 | Опасный поворот | 1 |
| 1.11.2 | Опасный поворот | 1 |
| 1.34.1a | Направление поворота | 2 |
| 1.34.2a | Направление поворота | 2 |
| 1.34.3a | Направление поворота | 3 |
| 2.1 | Главная дорога | 5 |
| 2.3.3 | Примыкание второстепенной дороги | 2 |
| 2.4 | Уступите дорогу | 3 |
| 3.1 | Въезд запрещен | 3 |
| 3.13 | Ограничение высоты | 4 |
| 3.17.3 | Контроль | 1 |
| 3.27 | Остановка запрещена | 2 |
| 3.28 | Стоянка запрещена | 2 |
| 4.2.1 | Объезд препятствия справа | 2 |
| 6.10.1 | Указатель направлений | 3 |
| 6.10.2 | Указатель направления | 2 |
| 6.3.1 | Место для разворота | 1 |
| 6.4 | Место стоянки | 2 |
| 8.1.1 | Расстояние до объекта | 2 |
| 8.13 | Направление главной дороги | 3 |
| 8.2.1 | Зона действия | 1 |
| 8.2.2 | Зона действия | 1 |
| 8.22.1 | Препятствие | 2 |
| 8.3.2 | Направление действия | 1 |
| 8.4.1 | Вид транспортного средства | 1 |
| 8.4.3 | Вид транспортного средства | 1 |
| 8.4.8 | Вид транспортного средства | 1 |
| Не из ГОСТа |  | 1 |
|  | ИТОГО: | 55 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 15 |
|  | - стоек | 8 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 11 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нечет. | 1274.5 | 5.2 | Газон | Стойка |
| 2 | нечет. | 1481.1 | 10.3 | Газон | Стойка |
| 3 | нечет. | 1481.8 | 10.8 | Газон | Стойка |
| 4 | нечет. | 1496.7 | 10.6 | Газон | Стойка |
| 5 | нечет. | 1497.2 | 9.8 | Газон | Стойка |
| 6 | нечет. | 1713.2 | 7.0 | Газон | Стойка |
| 7 | чет. | 1839.2 | 6.4 | Газон | Стойка |
| 8 | чет. | 1878.8 | 16.3 | Газон | Стойка |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. |  | Местоположение |  |  | Тип устройства | Кол-во, шт | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | нечет. |  | 36.8 | 36.8 | Сигнальный столбик | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 44.3 | 44.3 | Сигнальный столбик | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 44.5 | 47.1 | Блоки бетонные | - | 15.8 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 71.2 | 77.8 | Ограждение дорожное барьерного типа одностороннее | - | 6.7 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 77.8 | 101.8 | Ограждение дорожное барьерного типа одностороннее | - | 29.4 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 87.2 | 95.6 | Ограждение дорожное барьерного типа двухстороннее | - | 8.4 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 121.7 | 124.1 | Ограждение металлическое | - | 8.5 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 122.7 | 151.7 | Ограждение дорожное барьерного типа одностороннее | - | 29.0 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 124.1 | 156.4 | Ограждение металлическое | - | 67.7 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 163.7 | 166.3 | Ограждение металлическое | - | 3.2 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 164.9 | 167.0 | Блоки бетонные | - | 2.1 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 166.3 | 166.8 | Ограждение дорожное барьерного типа двухстороннее | - | 6.7 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 200.9 | 201.5 | Блоки бетонные | - | 5.3 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 201.6 | 206.0 | Блоки бетонные | - | 12.3 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 206.6 | 216.1 | Блоки бетонные | - | 12.3 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 216.8 | 228.7 | Блоки бетонные | - | 12.3 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 231.3 | 259.8 | Блоки бетонные | - | 28.5 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 262.2 | 274.5 | Блоки бетонные | - | 12.3 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 276.7 | 285.6 | Блоки бетонные | - | 8.9 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 293.9 | 301.9 | Ограждение дорожное барьерного типа одностороннее | - | 8.0 | 0 |  |
|  | чет. |  | 294.0 | 302.0 | Ограждение дорожное барьерного типа одностороннее | - | 8.0 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 351.5 | 363.7 | Ограждение дорожное барьерного типа одностороннее | - | 12.3 | 0 |  |
|  | чет. |  | 356.7 | 368.7 | Ограждение дорожное барьерного типа одностороннее | - | 12.0 | 0 |  |
|  | чет. |  | 1169.3 | 1169.3 | Сигнальный столбик | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | чет. |  | 1171.5 | 1171.5 | Сигнальный столбик | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | чет. |  | 1173.4 | 1173.4 | Сигнальный столбик | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | чет. |  | 1175.3 | 1175.3 | Сигнальный столбик | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | чет. |  | 1177.1 | 1177.1 | Сигнальный столбик | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | чет. |  | 1178.6 | 1178.6 | Сигнальный столбик | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | чет. |  | 1188.4 | 1188.4 | Сигнальный столбик | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | чет. |  | 1189.0 | 1189.0 | Сигнальный столбик | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | чет. |  | 1190.5 | 1190.5 | Сигнальный столбик | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | чет. |  | 1192.3 | 1192.3 | Сигнальный столбик | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | чет. |  | 1194.2 | 1194.2 | Сигнальный столбик | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | чет. |  | 1196.2 | 1196.2 | Сигнальный столбик | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 1217.8 | 1229.8 | Ограждение дорожное барьерного типа одностороннее | - | 12.2 | 0 |  |
|  | чет. |  | 1219.4 | 1236.1 | Ограждение дорожное барьерного типа одностороннее | - | 16.4 | 0 |  |
|  | чет. |  | 1846.7 | 1850.1 | Ограждение металлическое | - | 4.1 | 0 |  |
|  | чет. |  | 1850.7 | 1853.8 | Ограждение металлическое | - | 3.7 | 0 |  |
|  | чет. |  | 1880.6 | 1891.3 | Ограждение металлическое | - | 11.8 | 0 |  |
|  | чет. |  | 1893.1 | 1900.7 | Ограждение металлическое | - | 7.7 | 0 |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, шт / п.м / м2: |  |  |  | / |  | 365.4 |  | / |  | 0.0 |  |
| 2. | ограждения по видам, шт / п.м. / м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Блоки бетонные | - | 0 |  | / |  | 109.6 |  | / |  | 0.0 |
|  |  | Ограждение дорожное барьерного типа двухстороннее | - | 0 |  | / |  | 15.1 |  | / |  | 0.0 |
|  |  | Ограждение дорожное барьерного типа одностороннее | - | 0 |  | / |  | 134.0 |  | / |  | 0.0 |
|  |  | Ограждение металлическое | - | 0 |  | / |  | 106.7 |  | / |  | 0.0 |
|  |  | Сигнальный столбик | - | 14 |  | / |  | 0.0 |  | / |  | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение |  | способ установки | Состав оборудования |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа |  | Число полос движения | Фактический состав движения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью |  |  |  |  | автопоезда грузоподъем-ностью |  |  | общественный транспорт |  |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1 | чет. | 100.0 | 1 | 70.6 | 14.7 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 390 |
|  | нечет. | 100.0 | 1 | 58.5 | 33.8 | 3.1 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 350 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства (табло обратного отчета, контроллер светофорный) |
|  |  | - | светофорные устройства (транспортный, пешеходный) |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 28.08.2013 г. | 4 листа; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 28.08.2013 г. | 31 страница; Файл формата MS WORD. |