СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

____ _______________  2013 г.

РАССМОТРЕНО

Начальник отделения ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

В.В. Кадочников

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела дорожного движения управления дорогами департамента дорог и транспорта администрации г. Перми

Е.А. Мамонова

____ _______________  2013 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Копылова |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Пугачевская - ул. Колыбалова |

ПЕРМЬ-2013

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  30.09.2013 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	12

Трамвайные пути	13

Газоны	14

Прочие территории	16

Остановки общественного транспорта	17

Опоры освещения и контактных сетей	18

Малые архитектурные формы и прочие элементы	20

Линии разметки	21

Дорожные знаки	22

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	23

Ограждающие и направляющие устройства	24

Светофорные объекты	25

Характеристики движения транспорта	26

Сокращения и условные обозначения.	27

Сведения об исполнителях	31

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОДД М 1:500

# Лист согласования

###### ул. Копылова

###### (ул. Пугачевская  -ул. Колыбалова)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ОАО «ТГК-9» ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ОАО «Ростелеком» |  |
| 4. | ОАО «МРСК Урала» ул. Камчатовская, 26 |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | МУП «Горсвет» Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | МУП «ПермГорЭлектроТранс» ул. Уральская, 108а |  |

Примечание: при необходимости смещения стоек дорожных знаков, попадающих в зону производства аварийных или плановых работ, организации, эксплуатирующие инженерные сети, уведомляют владельца стоек дорожных знаков об их временном демонтаже силами владельца данных стоек.

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения:

1.1 Улица Копылова находится в жилой зоне, в переделах которой действуют требования Правил дорожного движения, устанавливающие порядок движения в жилых зонах.

При разработке ПОДД использовались данные по интенсивности транспортных потоков на основе натурного обследования, актуальная геодезическая планировка. Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Копылова |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Мотовилихинский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |  |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 979.5 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 3.2 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Копылова" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-11 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Пугачевская

конец  – ул. Колыбалова

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 979.5 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 979.5 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 17096.9 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 4906.0 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | - м2 | 204.2 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 11878.7 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 108.0 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 45 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 8 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 3 |  |
| 13.1. | - из них требуется | шт. | 0 |  |
| 13.2. | - демонтаж | шт. | 3 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства (факт/треб.) |  |  |  |
| 14.1. | - дорожное удерживающее | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.2. | - пешеходное | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.3. | - безбарьерное | шт. | 0 / 0 |  |
| 14.4. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 14.5 | - прочие | п.м | 38.5 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |
| 16. | Искусственная неровность (факт/треб.) | шт. | 0 / 0 |  |
| 16.1 | - площадь (факт/треб.) | м2 | 0 / 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 17096.9 |  |
| 2. | Проезжая часть | 4906.0 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 204.2 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 11878.7 |  |
| 7. | Прочие территории: | 108.0 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ось | 4.0 | 191.4 | 584.9 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 17.0 | 28.6 | 16.2 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 21.5 | 28.6 | 20.8 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | чет. | 122.2 | 127.9 | 22.7 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 148.1 | 151.4 | 8.4 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 155.4 | 158.2 | 12.9 | грунт | Въезд |  |
|  | нечет. | 158.8 | 181.8 | 102.2 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 191.0 | 211.5 | 116.5 | щ | Перекресток |  |
|  | ось | 209.0 | 422.9 | 864.0 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 211.5 | 217.2 | 15.3 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 233.8 | 242.4 | 29.3 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 240.1 | 247.9 | 46.7 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 273.5 | 281.4 | 32.6 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 284.9 | 300.4 | 32.9 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 317.0 | 321.4 | 28.6 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 339.4 | 342.6 | 5.2 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 350.2 | 355.3 | 14.8 | пл. | Въезд |  |
|  | нечет. | 355.0 | 358.6 | 8.1 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 355.2 | 358.6 | 4.6 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 358.7 | 365.5 | 33.0 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 373.6 | 381.3 | 31.2 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 376.5 | 381.7 | 12.4 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 422.7 | 441.2 | 146.7 | щ | Перекресток |  |
|  | ось | 439.5 | 709.2 | 1030.1 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 483.1 | 505.3 | 60.5 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 497.9 | 505.1 | 35.6 | пл. | Въезд |  |
|  | чет. | 498.1 | 505.2 | 8.0 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 498.2 | 508.2 | 10.6 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 500.5 | 506.3 | 47.0 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 551.3 | 558.4 | 10.1 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 551.3 | 558.7 | 53.4 | пл. | Въезд |  |
|  | чет. | 593.3 | 597.4 | 33.8 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 603.7 | 607.7 | 29.0 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 644.9 | 649.4 | 16.9 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 645.1 | 649.3 | 14.7 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 665.6 | 668.5 | 6.9 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 665.8 | 669.0 | 18.1 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 672.9 | 677.5 | 38.2 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 727.9 | 843.5 | 435.1 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 737.3 | 743.5 | 42.4 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 738.0 | 742.0 | 39.6 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 774.0 | 782.1 | 19.8 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 774.4 | 780.1 | 24.5 | пл. | Въезд |  |
|  | ось | 843.2 | 857.4 | 134.4 | щ | Перекресток |  |
|  | чет. | 847.6 | 852.5 | 17.9 | а/б | Примыкание |  |
|  | ось | 855.6 | 980.1 | 441.9 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 869.3 | 882.3 | 17.2 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 869.9 | 881.5 | 51.9 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 895.5 | 899.7 | 23.9 | грунт | Въезд |  |
|  | чет. | 903.1 | 906.3 | 19.1 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 941.8 | 944.8 | 15.9 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 945.2 | 947.6 | 19.5 | грунт | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 4906.0 |
|  | Въезд | - | 1134.4 |
|  | Основная ПЧ | - | 3356.0 |
|  | Перекресток | - | 397.6 |
|  | Примыкание | - | 17.9 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 115.3 |
|  | грунт | - | 56.3 |
|  | пгс | - | 217.4 |
|  | пл. | - | 128.3 |
|  | ц/б | - | 74.4 |
|  | ц/б плиты | - | 20.8 |
|  | щ | - | 4293.4 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение |  |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м |  | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | нечет. |  | 65.3 | 66.9 | 4.7 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 72.0 | 77.8 | 16.1 | пл. | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 79.3 | 80.2 | 0.8 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 154.6 | 155.5 | 4.1 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 191.0 | 192.6 | 9.4 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 242.4 | 246.5 | 10.1 | ц/б | В зоне озеленения | Лестница |
|  | нечет. |  | 242.4 | 243.8 | 1.1 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 261.5 | 263.1 | 7.9 | ц/б | В зоне озеленения | Лестница |
|  | нечет. |  | 261.5 | 263.1 | 3.7 | щ | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 324.7 | 325.8 | 2.9 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 324.9 | 326.9 | 7.9 | дерево | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 347.6 | 355.3 | 10.3 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 398.2 | 400.8 | 9.1 | дерево | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 446.5 | 447.9 | 2.0 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 477.1 | 478.3 | 3.2 | дерево | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 758.5 | 766.5 | 32.6 | щ | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 762.2 | 764.4 | 3.7 | дерево | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 780.0 | 798.3 | 47.1 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 785.3 | 786.5 | 2.5 | пл. | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 870.0 | 871.5 | 1.9 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 897.0 | 898.3 | 7.5 | щ | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 923.8 | 924.7 | 0.7 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 931.2 | 933.2 | 3.9 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 944.8 | 946.3 | 2.0 | дерево | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 968.0 | 969.7 | 9.1 | ц/б | В зоне озеленения |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 204.2 |
|  | В зоне озеленения | - | 105.3 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 99.0 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 9.4 |
|  | дерево | - | 25.8 |
|  | пл. | - | 76.0 |
|  | ц/б | - | 49.1 |
|  | щ | - | 43.9 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | нечет. | 0.0 | 28.4 | 178.1 |  |  |
|  | чет. | 7.1 | 122.4 | 458.7 |  |  |
|  | нечет. | 44.6 | 65.4 | 38.1 |  |  |
|  | нечет. | 66.7 | 148.1 | 338.6 |  |  |
|  | чет. | 127.7 | 154.6 | 121.2 |  |  |
|  | нечет. | 151.4 | 158.9 | 23.3 |  |  |
|  | чет. | 158.2 | 191.4 | 148.5 |  |  |
|  | нечет. | 181.5 | 191.0 | 43.8 |  |  |
|  | нечет. | 192.4 | 245.1 | 234.3 |  |  |
|  | чет. | 204.0 | 240.6 | 196.4 |  |  |
|  | нечет. | 228.7 | 245.1 | 50.0 |  |  |
|  | нечет. | 243.8 | 261.5 | 142.1 |  |  |
|  | чет. | 247.9 | 317.1 | 459.6 |  |  |
|  | нечет. | 263.1 | 273.6 | 74.9 |  |  |
|  | нечет. | 280.5 | 327.6 | 302.1 |  |  |
|  | чет. | 320.5 | 360.3 | 237.2 |  |  |
|  | нечет. | 324.9 | 350.2 | 142.8 |  |  |
|  | нечет. | 358.4 | 376.6 | 90.7 |  |  |
|  | чет. | 364.1 | 427.8 | 446.7 |  |  |
|  | нечет. | 370.6 | 370.9 | 0.8 |  |  |
|  | нечет. | 381.0 | 430.4 | 305.9 |  |  |
|  | нечет. | 417.8 | 433.2 | 44.8 |  |  |
|  | чет. | 430.8 | 444.8 | 38.7 |  |  |
|  | чет. | 433.4 | 483.9 | 356.4 |  |  |
|  | нечет. | 435.0 | 501.3 | 499.6 |  |  |
|  | нечет. | 485.2 | 501.3 | 68.5 |  |  |
|  | чет. | 488.5 | 498.1 | 53.1 |  |  |
|  | чет. | 504.6 | 541.9 | 247.7 |  |  |
|  | нечет. | 505.8 | 551.6 | 458.6 |  |  |
|  | чет. | 534.2 | 593.6 | 459.4 |  |  |
|  | нечет. | 558.4 | 603.8 | 390.7 |  |  |
|  | чет. | 597.4 | 665.9 | 548.1 |  |  |
|  | нечет. | 607.2 | 645.2 | 286.6 |  |  |
|  | нечет. | 649.1 | 709.0 | 451.3 |  |  |
|  | чет. | 668.3 | 673.4 | 40.7 |  |  |
|  | чет. | 677.0 | 709.4 | 311.4 |  |  |
|  | чет. | 727.2 | 738.0 | 106.8 |  |  |
|  | нечет. | 728.4 | 738.1 | 47.2 |  |  |
|  | нечет. | 728.4 | 738.1 | 12.1 |  |  |
|  | нечет. | 729.0 | 735.8 | 10.4 |  |  |
|  | чет. | 741.7 | 783.5 | 376.8 |  |  |
|  | нечет. | 743.5 | 762.3 | 125.4 |  |  |
|  | нечет. | 764.2 | 775.1 | 69.5 |  |  |
|  | чет. | 779.4 | 847.6 | 602.8 |  |  |
|  | нечет. | 780.0 | 798.3 | 63.8 |  |  |
|  | нечет. | 782.0 | 847.0 | 449.4 |  |  |
|  | нечет. | 851.1 | 897.0 | 353.3 |  |  |
|  | чет. | 852.4 | 872.4 | 105.3 |  |  |
|  | чет. | 853.3 | 869.9 | 21.8 |  |  |
|  | чет. | 881.0 | 895.6 | 96.4 |  |  |
|  | нечет. | 898.3 | 921.4 | 102.1 |  |  |
|  | чет. | 899.3 | 903.1 | 17.8 |  |  |
|  | чет. | 899.3 | 903.1 | 3.6 |  |  |
|  | чет. | 906.2 | 968.7 | 479.7 |  |  |
|  | нечет. | 910.5 | 933.0 | 105.5 |  |  |
|  | нечет. | 928.1 | 945.4 | 127.2 |  |  |
|  | нечет. | 947.6 | 980.7 | 213.3 |  |  |
|  | чет. | 968.9 | 979.1 | 99.1 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 11878.7 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | нечет. | 28.6 | 44.6 | 16.0 | Отмостка здания | ц/б плиты |
|  | нечет. | 222.7 | 228.8 | 19.4 | Гараж |  |
|  | нечет. | 235.0 | 249.0 | 5.5 | Отмостка здания | ц/б |
|  | нечет. | 237.2 | 238.6 | 1.7 | Основание колодца | ц/б |
|  | нечет. | 327.2 | 328.3 | 1.0 | Основание колодца | ц/б |
|  | нечет. | 364.7 | 370.6 | 16.6 | Гараж |  |
|  | нечет. | 381.3 | 390.8 | 8.5 | Отмостка здания | ц/б |
|  | нечет. | 425.9 | 427.3 | 1.0 | Основание колодца | ц/б |
|  | чет. | 433.0 | 434.0 | 1.2 | Основание колодца | ц/б |
|  | чет. | 483.9 | 485.0 | 1.1 | Основание колодца | ц/б |
|  | чет. | 488.0 | 497.9 | 7.6 | Отмостка здания | ц/б плиты |
|  | нечет. | 489.1 | 490.3 | 1.1 | Основание колодца | ц/б |
|  | чет. | 533.6 | 534.6 | 0.8 | Основание колодца | ц/б |
|  | нечет. | 685.1 | 689.4 | 2.6 | Отмостка здания | ц/б |
|  | чет. | 761.6 | 770.9 | 12.0 | Отмостка здания | ц/б |
|  | чет. | 899.6 | 900.8 | 1.1 | Основание колодца | ц/б |
|  | нечет. | 911.5 | 912.7 | 1.1 | Основание колодца | ц/б |
|  | нечет. | 926.3 | 928.3 | 3.0 | Основание колодца | ц/б |
|  | чет. | 969.0 | 970.5 | 6.7 | Цветник |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 108.0 |
|  | Гараж | - | 36.0 |
|  | Основание колодца | - | 13.0 |
|  | Отмостка здания | - | 52.3 |
|  | Цветник | - | 6.7 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки |  |  | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение |  | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | нечет. | 3.2 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 45.5 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 73.7 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 104.8 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 138.2 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 154.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 174.1 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 218.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 252.6 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 290.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 293.6 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 320.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 330.1 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 359.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 370.0 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 382.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 413.8 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 424.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 437.9 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 479.2 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 498.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 518.5 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 544.8 | Без назначения | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 546.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 553.7 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 592.8 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 598.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 610.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 624.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 632.7 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 641.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 663.6 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 672.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 705.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 706.6 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 708.6 | Без назначения | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 712.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 728.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 762.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 792.9 | Без назначения | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 795.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 800.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 843.1 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 893.8 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 938.3 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 45 |  |
|  | Без назначения | - | 3 |  |
|  | Электросети | - | 20 |  |
|  | Электросети+Освещение | - | 22 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение |  | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | нечет. | 201.2 | Колонка вод | Газон |
|  | нечет. | 347.8 | Цветочница | Тротуар |
|  | нечет. | 348.6 | Цветочница | Газон |
|  | нечет. | 349.9 | Цветочница | Газон |
|  | чет. | 700.1 | Щит инф. | Газон |
|  | нечет. | 780.8 | Колонка вод | Проезжая часть |
|  | чет. | 969.5 | Цветочница | Оформительская фигура |
|  | чет. | 970.0 | Цветочница | Оформительская фигура |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 8 |  |
|  | Колонка вод | - | 2 |  |
|  | Цветочница | - | 5 |  |
|  | Щит инф. | - | 1 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-11 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 0 |
| белой (кв. м.) | 0 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 0 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. |  | Местоположение |  | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки |  | Статус |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
|  | чет. |  | 705.9 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | демонтаж |  |  |
|  | чет. |  | 705.9 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | демонтаж |  |  |
|  | чет. |  | 705.9 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | демонтаж |  |  |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 2.4 | Уступите дорогу | 1 |
| 5.19.1 | Пешеходный переход | 1 |
| 5.19.2 | Пешеходный переход | 1 |
|  | ИТОГО: | 3 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 0 |
|  | - стоек | 0 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 3 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. |  | Местоположение |  |  | Тип устройства | Кол-во, шт | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | нечет. |  | 236.3 | 242.4 | Подпорная стенка | - | 9.0 | 0 |  |
| 2. | нечет. |  | 243.9 | 244.1 | Ограждение перильное | - | 4.3 | 0 |  |
| 3. | нечет. |  | 263.2 | 263.2 | Ограждение перильное | - | 4.4 | 0 |  |
| 4. | нечет. |  | 398.2 | 398.3 | Забор-сетка | - | 2.5 | 0 |  |
| 5. | нечет. |  | 402.2 | 405.8 | Забор-сетка | - | 3.8 | 0 |  |
| 6. | нечет. |  | 411.7 | 413.1 | Забор-сетка | - | 4.7 | 0 |  |
| 7. | нечет. |  | 729.0 | 735.8 | Забор деревянный сплошной | - | 9.8 | 0 |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, шт / п.м / м2: |  |  |  | / |  | 38.5 |  | / |  | 0.0 |  |
| 2. | ограждения по видам, шт / п.м. / м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Забор деревянный сплошной | - | 0 |  | / |  | 9.8 |  | / |  | 0.0 |
|  |  | Забор-сетка | - | 0 |  | / |  | 11.0 |  | / |  | 0.0 |
|  |  | Ограждение перильное | - | 0 |  | / |  | 8.6 |  | / |  | 0.0 |
|  |  | Подпорная стенка | - | 0 |  | / |  | 9.0 |  | / |  | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение |  | способ установки | Состав оборудования |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа |  | Число полос движения | Фактический состав движения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью |  |  |  |  | автопоезда грузоподъем-ностью |  |  | общественный транспорт |  |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1. | чет. | 230.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 |
|  | нечет. | 230.0 | 1 | 88.9 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства (табло обратного отчета, контроллер светофорный) |
|  |  | - | светофорные устройства (транспортный, пешеходный) |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 30.09.2013 г. | 2 листа; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 30.09.2013 г. | 31 страниц; Файл формата MS WORD. |