СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

Д.В. Гвоздев

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший государственный инспектор ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

Б.С. Мордвинов

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ

«Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2012 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Лядовская (Новые Ляды) |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Лядовская, 2 - ул. Калинина |

ПЕРМЬ-2012

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  08.11.2012 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	12

Трамвайные пути	13

Газоны	14

Прочие территории	15

Остановки общественного транспорта	16

Опоры освещения и контактных сетей	17

Малые архитектурные формы и прочие элементы	19

Линии разметки	20

Дорожные знаки	21

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	22

Ограждающие и направляющие устройства	23

Светофорные объекты	24

Характеристики движения транспорта	25

Сокращения и условные обозначения.	26

Сведения об исполнителях	29

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАЗМЕТКИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ М 1:500

# Лист согласования

###### ул. Лядовская (Новые Ляды)(ул. Лядовская, 2  -ул. Калинина)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ОАО «ТГК-9» ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ОАО «Ростелеком» |  |
| 4. | ОАО «МРСК Урала» ул. Камчатовская, 26 |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | МУП «Горсвет» Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | МУП «ПермГорЭлектроТранс» ул. Уральская, 108а |  |

Примечание: при необходимости смещения стоек дорожных знаков, попадающих в зону производства аварийных или плановых работ, организации, эксплуатирующие инженерные сети, уведомляют владельца стоек дорожных знаков об их временном демонтаже силами владельца данных стоек.

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения:

1.1. В связи с низкой интенсивностью движения автомобилей на данной улице, проезд перекрестков осуществляется согласно Правилам Дорожного Движения.

При разработке ПОДД использовались данные по интенсивности транспортных потоков на основе натурного обследования, актуальная геодезическая планировка. Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

# В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Лядовская (Новые Ляды) |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Свердловский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |  |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 895.0 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 3.0 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Лядовская (Новые Ляды)" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-2011 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Лядовская, 2

конец  - ул. Калинина

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 895.0 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 895.0 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 8455.6 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 3835.4 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | - м2 | 20.3 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 4580.3 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 19.6 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 28 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 6 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 0 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства |  |  |  |
| 14.1. | - протяженность | п.м | 0.0 |  |
| 14.2. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 8455.6 |  |
| 2. | Проезжая часть | 3835.4 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 20.3 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 4580.3 |  |
| 7. | Прочие территории: | 19.6 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ось | 0.1 | 142.1 | 460.6 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 63.6 | 68.6 | 29.9 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 141.6 | 152.6 | 77.9 | щ | Перекресток |  |
|  | ось | 151.9 | 306.8 | 508.9 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 157.0 | 170.0 | 59.6 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 164.5 | 169.2 | 29.9 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 200.9 | 203.7 | 8.3 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 216.1 | 224.7 | 15.0 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 216.5 | 222.4 | 8.4 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 269.5 | 274.1 | 11.5 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 306.6 | 318.3 | 78.6 | щ | Перекресток |  |
|  | ось | 318.2 | 479.4 | 517.0 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 363.4 | 383.5 | 48.1 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 436.5 | 439.6 | 8.3 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 438.0 | 443.1 | 9.7 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 438.0 | 443.9 | 4.6 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 442.2 | 444.9 | 8.0 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 472.8 | 478.7 | 18.8 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 479.2 | 489.8 | 93.0 | щ | Перекресток |  |
|  | ось | 489.6 | 644.6 | 561.8 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 499.0 | 521.9 | 74.0 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 566.7 | 572.5 | 17.5 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 577.3 | 580.8 | 9.7 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 589.2 | 592.9 | 3.5 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 589.2 | 592.9 | 5.0 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 592.4 | 612.3 | 59.3 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 613.2 | 618.3 | 15.3 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 644.2 | 655.7 | 85.6 | щ | Перекресток |  |
|  | ось | 655.1 | 814.6 | 533.8 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 689.0 | 694.6 | 19.0 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 714.2 | 717.7 | 10.6 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 715.2 | 718.9 | 10.7 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 726.9 | 739.2 | 20.4 | щ | Примыкание |  |
|  | нечет. | 759.3 | 780.3 | 75.6 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 813.9 | 823.2 | 62.0 | щ | Перекресток |  |
|  | ось | 822.8 | 894.8 | 229.3 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 853.7 | 857.3 | 17.4 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 884.1 | 892.7 | 28.9 | щ | Стоянка |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 3835.4 |
|  | Въезд | - | 577.6 |
|  | Основная ПЧ | - | 2811.4 |
|  | Перекресток | - | 397.1 |
|  | Примыкание | - | 20.4 |
|  | Стоянка | - | 28.9 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | пгс | - | 385.6 |
|  | ц/б | - | 23.1 |
|  | щ | - | 3426.7 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение |  |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м |  | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | нечет. |  | 31.5 | 32.6 | 0.7 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 63.1 | 64.6 | 5.2 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 163.9 | 164.9 | 2.1 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 190.8 | 192.1 | 0.7 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 197.1 | 199.3 | 2.6 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 429.6 | 433.6 | 7.9 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 504.7 | 506.0 | 1.0 | ц/б | В зоне озеленения |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 20.3 |
|  | В зоне озеленения | - | 13.0 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 7.3 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | пл. | - | 5.2 |
|  | ц/б | - | 15.1 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | нечет. | 0.0 | 63.9 | 184.7 |  |  |
|  | чет. | 0.2 | 46.2 | 141.1 |  |  |
|  | чет. | 18.9 | 145.2 | 358.4 |  |  |
|  | нечет. | 68.2 | 144.8 | 229.8 |  |  |
|  | чет. | 147.8 | 158.5 | 27.9 |  |  |
|  | нечет. | 150.9 | 165.4 | 29.3 |  |  |
|  | нечет. | 168.5 | 216.5 | 120.0 |  |  |
|  | чет. | 169.8 | 200.9 | 81.3 |  |  |
|  | чет. | 194.8 | 201.0 | 14.4 |  |  |
|  | чет. | 203.6 | 311.9 | 343.3 |  |  |
|  | нечет. | 224.6 | 270.0 | 121.7 |  |  |
|  | нечет. | 274.0 | 309.0 | 86.8 |  |  |
|  | чет. | 315.7 | 363.4 | 152.9 |  |  |
|  | нечет. | 315.8 | 436.9 | 301.8 |  |  |
|  | чет. | 383.4 | 438.2 | 156.1 |  |  |
|  | нечет. | 439.6 | 442.3 | 7.7 |  |  |
|  | чет. | 442.9 | 483.1 | 115.4 |  |  |
|  | нечет. | 444.8 | 475.2 | 107.7 |  |  |
|  | нечет. | 477.1 | 482.5 | 10.9 |  |  |
|  | чет. | 487.3 | 566.8 | 194.3 |  |  |
|  | нечет. | 487.6 | 499.3 | 25.0 |  |  |
|  | нечет. | 520.5 | 592.6 | 211.7 |  |  |
|  | чет. | 572.4 | 577.6 | 15.3 |  |  |
|  | чет. | 580.7 | 589.3 | 23.2 |  |  |
|  | чет. | 592.9 | 613.2 | 53.2 |  |  |
|  | нечет. | 612.1 | 646.0 | 79.6 |  |  |
|  | чет. | 618.2 | 649.0 | 107.0 |  |  |
|  | чет. | 652.8 | 714.5 | 189.3 |  |  |
|  | нечет. | 653.7 | 689.1 | 106.6 |  |  |
|  | нечет. | 694.1 | 715.3 | 69.3 |  |  |
|  | чет. | 717.5 | 730.9 | 34.5 |  |  |
|  | нечет. | 718.9 | 759.4 | 130.3 |  |  |
|  | чет. | 736.7 | 814.6 | 218.2 |  |  |
|  | нечет. | 780.1 | 815.3 | 91.1 |  |  |
|  | чет. | 810.7 | 818.7 | 15.1 |  |  |
|  | нечет. | 821.2 | 894.8 | 195.9 |  |  |
|  | чет. | 821.6 | 854.0 | 119.0 |  |  |
|  | чет. | 857.2 | 884.5 | 102.5 |  |  |
|  | чет. | 892.3 | 894.8 | 7.9 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 4580.3 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | чет. | 43.9 | 45.2 | 1.3 | Основание колодца | ц/б |
|  | чет. | 135.2 | 136.8 | 2.1 | Основание колодца | ц/б |
|  | чет. | 194.1 | 195.4 | 1.3 | Основание колодца | ц/б |
|  | чет. | 363.2 | 380.0 | 13.6 | Отмостка здания | ц/б |
|  | чет. | 813.9 | 815.4 | 1.2 | Основание колодца | ц/б |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 19.6 |
|  | Основание колодца | - | 5.9 |
|  | Отмостка здания | - | 13.6 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки |  |  | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение |  | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | нечет. | 27.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 71.0 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 104.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 136.4 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 138.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 153.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 180.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 182.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 226.1 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 261.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 304.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 319.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 366.4 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 407.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 450.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 490.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 536.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 577.1 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 583.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 622.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 657.9 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 696.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 737.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 781.4 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 783.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 812.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 823.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 874.7 | Электросети | Столб деревянный |  |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 28 |  |
|  | Освещение+Электросети | - | 7 |  |
|  | Электросети | - | 21 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение |  | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | чет. | 136.4 | Колонка вод | Оформительская фигура |
|  | чет. | 302.9 | Колонка вод | Газон |
|  | чет. | 475.3 | Колонка вод | Газон |
|  | чет. | 634.2 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 643.3 | Колонка вод | Газон |
|  | чет. | 810.3 | Колонка вод | Газон |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 6 |  |
|  | Колонка вод | - | 5 |  |
|  | Столбик ограждения | - | 1 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-2011 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 0 |
| белой (кв. м.) | 0 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 0 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. |  | Местоположение |  | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки |  | Статус |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: |  |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков |  |
|  | - стоек |  |
|  | - опор |  |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков |  |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение |  |  | Тип устройства | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, п.м / м2: | - | 0.0 | / | 0.0 |
| 2. | ограждения по видам, п.м. / м2: |  |  |  |  |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение |  | способ установки | Состав оборудования |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа |  | Число полос движения | Фактический состав движения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью |  |  |  |  | автопоезда грузоподъем-ностью |  |  | общественный транспорт |  |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1 | чет. | 100.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|  | нечет. | 100.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 08.11.2012 г. | 2 листа; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 08.11.2012 г. | 29 страниц; Файл формата MS WORD. |