СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

Д.В. Гвоздев

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший государственный инспектор ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

Б.С. Мордвинов

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ

«Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2012 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул.Петрозаводская |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул.Охотников - ул.Ласьвинская,62а |

ПЕРМЬ-2012

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  15.11.2012 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	11

Трамвайные пути	12

Газоны	13

Прочие территории	14

Остановки общественного транспорта	15

Опоры освещения и контактных сетей	16

Малые архитектурные формы и прочие элементы	17

Линии разметки	18

Дорожные знаки	19

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	20

Ограждающие и направляющие устройства	21

Светофорные объекты	22

Характеристики движения транспорта	23

Сокращения и условные обозначения.	24

Сведения об исполнителях	27

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАЗМЕТКИ ПРОЕЗЖЕЙЧАСТИ М 1:500

# Лист согласования

###### ул.Петрозаводская(ул.Охотников  -ул.Ласьвинская,64а)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ТГК-9 ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ГТС Шоссе Космонавтов, 111 к43 |  |
| 4. | Электрические сети |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | Горсвет Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | Пермгорэлектротранс ул. Уральская, 108а |  |

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Своевременное информирование участников движения

1.1 На пересечении ул. Охотников с ул. Петразаводская проектом предусмотрена установка недостающих знаков приоритета (2.1 «Главная дорога»; 2.4 «Уступи дорогу») и информационных знаков (6.10.1 «Указатель направлений»)

1.2 Напротив дома по ул. Петразаводская 60а установлены предупреждающие знаки  «Дети»1.23, в связи с расположенными на данных участках учебными заведениями.

При разработке ПОДД использовались данные по интенсивности транспортных потоков на основе натурного обследования, актуальная геодезическая планировка. Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Эскизы знаков индивидуального проектирования разработаны согласно ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул.Петрозаводская |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Кировский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |  |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 394.2 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 6.0 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул.Петрозаводская" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-99 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул.Охотников

конец  - ул.Ласьвинская,62а

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 394.2 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 394.2 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 7668.4 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 2547.1 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | - м2 | 755.4 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 4223.6 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 142.3 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 0 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 11 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 11.74 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 117.4 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 4 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства |  |  |  |
| 14.1. | - протяженность | п.м | 18.4 |  |
| 14.2. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 7668.4 |  |
| 2. | Проезжая часть | 2547.1 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 755.4 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 4223.6 |  |
| 7. | Прочие территории: | 142.3 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ось | 0.2 | 149.7 | 875.6 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 32.2 | 39.6 | 19.3 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 89.8 | 93.6 | 22.1 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 126.0 | 129.3 | 19.6 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 173.1 | 394.3 | 935.2 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 199.7 | 221.6 | 56.2 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 201.4 | 207.3 | 16.8 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 221.5 | 230.8 | 38.9 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 229.8 | 232.9 | 13.3 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 250.5 | 260.8 | 23.4 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 259.1 | 274.9 | 108.0 | щ | Стоянка |  |
|  | нечет. | 273.9 | 281.8 | 52.4 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 276.5 | 284.3 | 64.1 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 301.6 | 320.2 | 37.4 | а/б | Стоянка |  |
|  | нечет. | 346.4 | 373.4 | 137.8 | а/б | Стоянка |  |
|  | чет. | 349.4 | 371.8 | 111.5 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 352.6 | 356.8 | 15.5 | а/б | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 2547.1 |
|  | Въезд | - | 453.1 |
|  | Основная ПЧ | - | 1810.8 |
|  | Стоянка | - | 283.2 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 2341.7 |
|  | пгс | - | 97.4 |
|  | щ | - | 108.0 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение |  |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м |  | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | чет. |  | 2.7 | 141.1 | 291.6 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 15.7 | 34.2 | 45.4 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 37.7 | 147.1 | 229.0 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 108.9 | 125.2 | 44.6 | щ | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 256.2 | 259.4 | 9.0 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 370.4 | 371.9 | 8.8 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 375.8 | 386.5 | 25.1 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 380.6 | 394.5 | 102.0 | пл. | В зоне озеленения |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 755.4 |
|  | В зоне озеленения | - | 189.5 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 566.0 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 608.9 |
|  | пл. | - | 102.0 |
|  | щ | - | 44.6 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | чет. | 0.1 | 119.4 | 854.6 |  |  |
|  | нечет. | 0.3 | 30.4 | 122.1 |  |  |
|  | нечет. | 31.8 | 34.2 | 5.3 |  |  |
|  | нечет. | 37.7 | 89.9 | 208.8 |  |  |
|  | нечет. | 93.5 | 126.7 | 197.0 |  |  |
|  | чет. | 114.5 | 141.1 | 155.8 |  |  |
|  | нечет. | 129.3 | 157.9 | 140.5 |  |  |
|  | нечет. | 173.0 | 202.6 | 82.8 |  |  |
|  | чет. | 173.2 | 205.0 | 163.6 |  |  |
|  | нечет. | 206.7 | 229.8 | 90.4 |  |  |
|  | чет. | 210.2 | 212.7 | 7.5 |  |  |
|  | чет. | 229.1 | 256.3 | 123.5 |  |  |
|  | нечет. | 232.8 | 256.5 | 83.9 |  |  |
|  | чет. | 258.5 | 279.5 | 152.9 |  |  |
|  | нечет. | 278.6 | 352.7 | 672.4 |  |  |
|  | чет. | 281.1 | 350.7 | 840.9 |  |  |
|  | нечет. | 356.8 | 380.8 | 126.7 |  |  |
|  | чет. | 371.7 | 394.2 | 194.8 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 4223.6 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | чет. | 3.6 | 95.1 | 37.7 | Отмостка здания | ц/б |
|  | нечет. | 65.9 | 84.9 | 9.8 | Отмостка здания | ц/б |
|  | нечет. | 96.3 | 115.9 | 11.7 | Отмостка здания | ц/б |
|  | чет. | 117.8 | 133.4 | 14.5 | Отмостка здания | ц/б |
|  | нечет. | 131.8 | 156.9 | 7.8 | Отмостка здания | ц/б |
|  | нечет. | 184.9 | 199.0 | 12.8 | Отмостка здания | ц/б |
|  | чет. | 212.6 | 221.8 | 29.0 | Контейнерная площадка | ц/б |
|  | нечет. | 238.6 | 253.2 | 11.0 | Отмостка здания | ц/б |
|  | чет. | 380.4 | 381.4 | 1.3 | Отмостка здания | ц/б |
|  | чет. | 388.5 | 393.9 | 6.7 | Отмостка здания | ц/б |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 142.3 |
|  | Контейнерная площадка | - | 29.0 |
|  | Отмостка здания | - | 113.3 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки |  |  | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение |  | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 0 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение |  | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | нечет. | 37.9 | Шлагбаум | Газон |
|  | чет. | 219.3 | Мусорный контейнер | Оформительская фигура |
|  | чет. | 271.5 | Урна | Газон |
|  | нечет. | 279.8 | Мусорный контейнер | Проезжая часть |
|  | чет. | 299.3 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 364.2 | Урна | Проезжая часть |
|  | чет. | 374.9 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 375.0 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 381.0 | Урна | Тротуар |
|  | нечет. | 387.2 | Урна | Тротуар |
|  | нечет. | 391.2 | Урна | Тротуар |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 11 |  |
|  | Мусорный контейнер | - | 2 |  |
|  | Столбик ограждения | - | 3 |  |
|  | Урна | - | 5 |  |
|  | Шлагбаум | - | 1 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 39.9 | 3.99 |
| 1.5 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 10.1 | 0.25 |
| 1.6 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 100.0 | 7.50 |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 11.74 |
| белой (кв. м.) | 11.74 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 117.4 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. |  | Местоположение |  | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки |  | Статус |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
|  | нечет. |  | 3.5 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб |  |  |
|  | чет. |  | 324.7 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 3.5 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | треб |  |  |
|  | чет. |  | 324.7 | Дети | 1.23 | Стойка | треб |  |  |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.23 | Дети | 1 |
| 2.4 | Уступите дорогу | 1 |
| 6.10.1 | Указатель направлений | 1 |
|  | ИТОГО: | 4 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 4 |
|  | - стоек | 2 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 0 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нечет. | 3.5 | 4.5 | Газон | Стойка |
|  | чет. | 324.7 | 2.8 | Газон | Стойка |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение |  |  | Тип устройства | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | чет. | 127.8 | 137.1 | Ограждение из металлических труб | 9.2 | 0 |  |
|  | чет. | 140.4 | 140.4 | Ограждение из металлических труб | 3.3 | 0 |  |
|  | чет. | 281.9 | 282.4 | Ограждение из металлических труб | 5.9 | 0 |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, п.м / м2: | - | 18.4 | / | 0.0 |
| 2. | ограждения по видам, п.м. / м2: |  |  |  |  |
|  | Ограждение из металлических труб | - | 18.4 | / | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение |  | способ установки | Состав оборудования |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа |  | Число полос движения | Фактический состав движения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью |  |  |  |  | автопоезда грузоподъем-ностью |  |  | общественный транспорт |  |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1 | чет. | 200 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 |
|  | нечет. | 200 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 15.11.2012 г. | 1 лист; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 15.11.2012 г. | 27 страниц; Файл формата MS WORD. |