СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший государственный инспектор ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

Б.С. Мордвинов

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела дорожного движения управления дорогами департамента дорог и транспорта администрации г. Перми

Е.А. Мамонова

____ _______________  2013 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Пигасова |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Лбова - ул. Пигасова, 38 |

ПЕРМЬ-2013

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  16.07.2013 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	12

Трамвайные пути	13

Газоны	14

Прочие территории	16

Остановки общественного транспорта	17

Опоры освещения и контактных сетей	18

Малые архитектурные формы и прочие элементы	20

Линии разметки	21

Дорожные знаки	22

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	23

Ограждающие и направляющие устройства	24

Светофорные объекты	25

Характеристики движения транспорта	26

Сокращения и условные обозначения.	27

Сведения об исполнителях	31

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОДД М 1:500

# Лист согласования

###### ул. Пигасова(ул. Лбова  -ул. Пигасова, 38)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ОАО «ТГК-9» ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ОАО «Ростелеком» |  |
| 4. | ОАО «МРСК Урала» ул. Камчатовская, 26 |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | МУП «Горсвет» Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | МУП «ПермГорЭлектроТранс» ул. Уральская, 108а |  |

Примечание: при необходимости смещения стоек дорожных знаков, попадающих в зону производства аварийных или плановых работ, организации, эксплуатирующие инженерные сети, уведомляют владельца стоек дорожных знаков об их временном демонтаже силами владельца данных стоек.

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

Улица Пигасова находится в жилой зоне, в пределах которой действуют требования Правил дорожного движения, устанавливающие порядок движения в жилых зонах.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Своевременное информирование участников движения:

1.1 На пересечении ул. Пигасова с ул. Восстания проектом предусмотрена установка информационных знаков 6.11 «Наименование объекта».

1.2 Перед остановками общественного транспорта необходима установка недостающих  знаков особых предписаний 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса» и нанесение соответствующей разметки 1. 17 (желтая). А так же требуется установить знак 3.27 «Остановка запрещена» перед остановкой общественного  транспорта «Микрорайон Висим – 1»  для запрещения остановки и стоянки транспортных средств.

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

Эскизы знаков индивидуального проектирования разработаны согласно ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Пигасова |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Мотовилихинский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |  |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 1006.4 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 11.0 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Пигасова" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-11 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Лбова

конец  – ул. Пигасова, 38

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 1006.4 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 1006.4 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 15965.5 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 6469.1 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | - м2 | 264.1 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 9185.4 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 46.9 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 30 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 1 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 12 |  |
| 13.1. | - из них требуется | шт. | 0 |  |
| 13.2. | - демонтаж | шт. | 0 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства (факт/треб.) |  |  |  |
| 14.1. | - дорожное удерживающее | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.2. | - пешеходное | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.3. | - безбарьерное | шт. | 0 / 0 |  |
| 14.4. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 14.5 | - прочие | п.м | 0 / 0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |
| 16. | Искусственная неровность (факт/треб.) | шт. | 0 / 0 |  |
| 16.1 | - площадь (факт/треб.) | м2 | 0 / 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 15965.5 |  |
| 2. | Проезжая часть | 6469.1 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 264.1 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 9185.4 |  |
| 7. | Прочие территории: | 46.9 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | нечет. | 2.5 | 18.7 | 68.9 | щ | Въезд |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ось | 3.1 | 18.3 | 86.7 | щ | Перекресток |  |
|  | ось | 17.9 | 160.8 | 497.7 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 22.2 | 29.5 | 18.2 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 109.5 | 135.6 | 121.2 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 175.4 | 278.9 | 435.2 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 198.3 | 208.5 | 88.1 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 221.8 | 228.9 | 34.4 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 265.4 | 271.9 | 24.4 | ц/б | Въезд |  |
|  | ось | 276.4 | 289.3 | 68.7 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | ось | 302.0 | 438.9 | 995.5 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 317.2 | 335.2 | 108.8 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 342.1 | 348.3 | 40.9 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 359.0 | 363.8 | 26.4 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 360.4 | 366.1 | 36.9 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 365.5 | 369.4 | 28.9 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 375.1 | 378.1 | 19.4 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 386.6 | 390.8 | 28.6 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 387.5 | 390.2 | 9.2 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 438.7 | 456.9 | 189.9 | а/б | Перекресток |  |
|  | нечет. | 441.3 | 449.8 | 20.3 | щ | Примыкание |  |
|  | ось | 456.5 | 591.7 | 977.5 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 468.2 | 472.9 | 31.5 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 480.8 | 487.4 | 22.3 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 495.7 | 500.1 | 11.0 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 496.0 | 500.1 | 17.3 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 525.3 | 530.6 | 30.7 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 543.4 | 546.5 | 17.8 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 546.8 | 558.4 | 79.6 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 576.7 | 581.6 | 32.4 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 612.7 | 737.4 | 623.3 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 622.2 | 626.3 | 10.3 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 622.6 | 626.2 | 19.7 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 666.6 | 670.7 | 17.9 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 666.7 | 674.1 | 28.3 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 683.4 | 687.1 | 23.0 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 693.5 | 697.7 | 21.5 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 696.0 | 699.0 | 19.4 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 707.4 | 710.7 | 18.1 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 707.4 | 711.6 | 30.4 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 722.1 | 729.3 | 48.5 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 759.8 | 825.5 | 350.6 | пгс | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 781.0 | 802.2 | 124.4 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 794.1 | 796.8 | 5.7 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 800.1 | 805.9 | 12.2 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 800.5 | 804.8 | 24.3 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 802.0 | 815.2 | 55.6 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 815.8 | 830.3 | 75.2 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 816.8 | 821.3 | 7.9 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 817.2 | 820.7 | 6.7 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 820.6 | 837.4 | 99.9 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 825.4 | 895.0 | 262.9 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 838.0 | 844.4 | 43.9 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 849.2 | 853.5 | 26.3 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 882.7 | 886.3 | 24.3 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 894.8 | 902.9 | 32.3 | пгс | Основная ПЧ |  |
|  | ось | 924.3 | 968.3 | 121.5 | пгс | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 966.8 | 973.5 | 63.7 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 966.8 | 1000.7 | 102.8 | щ | Основная ПЧ |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 6469.1 |

|  | Въезд | - | 1704.3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основная ПЧ | - | 4467.9 |
|  | Перекресток | - | 276.5 |
|  | Примыкание | - | 20.3 |

| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | а/б | - | 2365.8 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгс | - | 1006.5 |
|  | ц/б | - | 260.3 |
|  | щ | - | 2836.6 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | чет. | 64.3 | 65.2 | 3.2 | пгс | Прилегающий к ПЧ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нечет. | 202.6 | 204.6 | 5.5 | дерево | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 317.7 | 336.8 | 105.9 | щ | Посадочная площадка |  |
|  | чет. | 369.2 | 387.6 | 20.0 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 387.5 | 390.5 | 3.2 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 485.5 | 486.5 | 5.6 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 508.5 | 510.1 | 3.2 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 523.5 | 525.9 | 13.9 | пгс | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 539.4 | 539.9 | 2.1 | дерево | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 556.1 | 556.7 | 0.8 | дерево | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 567.3 | 591.3 | 25.5 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 581.6 | 588.8 | 33.4 | щ | Посадочная площадка |  |
|  | нечет. | 612.6 | 622.9 | 9.4 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 659.4 | 660.6 | 4.4 | пгс | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 728.9 | 737.2 | 23.0 | пгс | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 819.3 | 820.8 | 1.0 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 842.7 | 843.4 | 2.7 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 932.2 | 933.7 | 1.3 | мет. | В зоне озеленения |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 264.1 |

|  | В зоне озеленения | - | 62.4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Посадочная площадка | - | 139.3 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 62.4 |

| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | а/б | - | 58.1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | дерево | - | 8.4 |
|  | мет. | - | 1.3 |
|  | пгс | - | 44.5 |
|  | ц/б | - | 12.5 |
|  | щ | - | 139.3 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |

|  | ось | 0.0 | 4.4 | 36.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | 11.5 | 115.8 | 343.6 |  |  |
|  | нечет. | 18.3 | 22.7 | 12.4 |  |  |
|  | нечет. | 29.5 | 155.1 | 501.8 |  |  |
|  | чет. | 119.9 | 128.0 | 10.9 |  |  |
|  | чет. | 124.6 | 163.3 | 201.7 |  |  |
|  | нечет. | 154.7 | 160.8 | 81.9 |  |  |
|  | нечет. | 174.8 | 203.6 | 440.2 |  |  |
|  | чет. | 175.4 | 291.5 | 1132.0 |  |  |
|  | нечет. | 207.6 | 222.6 | 126.7 |  |  |
|  | нечет. | 225.8 | 266.1 | 171.9 |  |  |
|  | нечет. | 271.3 | 285.6 | 63.1 |  |  |
|  | чет. | 301.8 | 365.5 | 286.5 |  |  |
|  | нечет. | 302.5 | 317.2 | 103.0 |  |  |
|  | нечет. | 333.1 | 342.1 | 55.1 |  |  |
|  | нечет. | 348.3 | 360.5 | 64.0 |  |  |
|  | нечет. | 366.1 | 375.2 | 58.6 |  |  |
|  | чет. | 369.2 | 442.5 | 323.9 |  |  |
|  | чет. | 369.3 | 387.5 | 63.9 |  |  |
|  | нечет. | 378.0 | 386.7 | 51.9 |  |  |
|  | нечет. | 390.8 | 441.6 | 303.0 |  |  |
|  | нечет. | 447.2 | 523.5 | 490.0 |  |  |
|  | чет. | 450.1 | 468.2 | 116.5 |  |  |
|  | чет. | 472.8 | 482.7 | 67.7 |  |  |
|  | чет. | 486.3 | 496.4 | 51.9 |  |  |
|  | чет. | 499.5 | 539.4 | 262.0 |  |  |
|  | нечет. | 529.8 | 548.8 | 102.4 |  |  |
|  | чет. | 539.9 | 543.5 | 18.0 |  |  |
|  | чет. | 546.4 | 576.7 | 170.9 |  |  |
|  | нечет. | 558.3 | 591.4 | 199.0 |  |  |
|  | чет. | 588.7 | 591.9 | 14.8 |  |  |
|  | нечет. | 612.5 | 622.8 | 21.6 |  |  |
|  | нечет. | 612.6 | 623.2 | 33.0 |  |  |
|  | чет. | 612.8 | 622.3 | 21.2 |  |  |
|  | нечет. | 626.0 | 666.7 | 281.1 |  |  |
|  | чет. | 626.2 | 659.5 | 116.9 |  |  |
|  | чет. | 660.5 | 693.9 | 192.7 |  |  |
|  | нечет. | 673.6 | 683.9 | 65.2 |  |  |
|  | нечет. | 686.7 | 696.3 | 66.7 |  |  |
|  | чет. | 697.4 | 707.9 | 58.7 |  |  |
|  | нечет. | 698.6 | 707.8 | 67.4 |  |  |
|  | чет. | 710.5 | 722.7 | 81.3 |  |  |
|  | нечет. | 711.3 | 737.6 | 226.9 |  |  |
|  | чет. | 728.9 | 737.2 | 21.9 |  |  |
|  | чет. | 729.2 | 737.3 | 17.5 |  |  |
|  | нечет. | 759.1 | 781.1 | 131.1 |  |  |
|  | чет. | 760.3 | 800.7 | 213.3 |  |  |
|  | чет. | 804.2 | 817.0 | 92.3 |  |  |
|  | нечет. | 815.1 | 817.4 | 8.0 |  |  |
|  | чет. | 823.5 | 838.3 | 52.9 |  |  |
|  | нечет. | 824.4 | 831.1 | 9.8 |  |  |
|  | нечет. | 836.9 | 849.2 | 59.7 |  |  |
|  | чет. | 843.0 | 905.9 | 413.4 |  |  |
|  | нечет. | 853.5 | 859.6 | 28.5 |  |  |
|  | нечет. | 859.4 | 883.3 | 165.3 |  |  |
|  | нечет. | 885.9 | 900.8 | 130.4 |  |  |
|  | ось | 924.1 | 1006.9 | 515.7 |  |  |
|  | нечет. | 924.5 | 970.7 | 167.5 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 9185.4 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|  | нечет. | 154.4 | 155.5 | 1.0 | Основание колодца | ц/б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нечет. | 159.8 | 160.7 | 1.4 | Основание колодца | ц/б |
|  | нечет. | 312.9 | 317.2 | 8.2 | Отмостка здания | ц/б |
|  | нечет. | 333.9 | 342.1 | 5.4 | Отмостка здания | ц/б |
|  | нечет. | 379.4 | 386.7 | 4.9 | Отмостка здания | ц/б |
|  | нечет. | 663.1 | 682.4 | 17.8 | Отмостка здания | ц/б |
|  | нечет. | 856.7 | 859.6 | 8.0 | Строение |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 46.9 |

|  | Основание колодца | - | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отмостка здания | - | 36.3 |
|  | Строение | - | 8.0 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки |  |  | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение |  | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|  | нечет. | 7.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | 47.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 47.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 134.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 211.6 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 211.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 245.6 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 246.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 316.2 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 347.6 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 393.6 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 439.7 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 477.7 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 507.4 | Связь | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 511.2 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 546.9 | Электросети+Связь | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 553.5 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 589.5 | Освещение+Электросети+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 627.8 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 666.3 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 699.2 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 705.5 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 777.8 | Без назначения | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 778.3 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 816.0 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 816.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 855.8 | Электросети+Освещение+Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 952.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 970.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 975.8 | Электросети | Столб деревянный |  |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 30 |  |

|  | Без назначения | - | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Освещение | - | 1 |  |
|  | Освещение+Электросети+Связь | - | 1 |  |
|  | Связь | - | 2 |  |
|  | Электросети | - | 10 |  |
|  | Электросети+Освещение | - | 3 |  |
|  | Электросети+Освещение+Связь | - | 11 |  |
|  | Электросети+Связь | - | 1 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение |  | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|  | чет. | 765.9 | Столбик ограждения | Газон |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 1 |  |

|  | Столбик ограждения | - | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-11 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 0 |
| белой (кв. м.) | 0 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 0 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. | Местоположение |  | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|  | чет. | 315.9 | Ограничение высоты | 3.13 | Стойка | треб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нечет. | 322.3 | Ограничение высоты | 3.13 | Стойка | треб. |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |

| 3.13 | Ограничение высоты | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: | 12 |
|  | Из них требуется: |  |

|  | - знаков | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | - стоек | 0 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 0 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение |  |  | Тип устройства | Кол-во, шт | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|  | нечет. | 342.1 | 342.1 | Парапет бетонный | - | 6.6 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нечет. | 729.3 | 732.3 | Забор-сетка | - | 4.2 | 0 |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, шт / п.м / м2: |  |  | / | 10.8 | / | 0.0 |
| 2. | ограждения по видам, шт / п.м. / м2: |  |  |  |  |  |  |

|  | Забор-сетка | - | 0 | / | 4.2 | / | 0.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Парапет бетонный | - | 0 | / | 6.6 | / | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение |  | способ установки | Состав оборудования |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |

| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа |  | Число полос движения | Фактический состав движения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью |  |  |  |  | автопоезда грузоподъем-ностью |  |  | общественный транспорт |  |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства (табло обратного отчета, контроллер светофорный) |
|  |  | - | светофорные устройства (транспортный, пешеходный) |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 00.00.2013 г. | 0 листа; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 00.00.2013 г. | 00 страниц; Файл формата MS WORD. |