СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

Д.В. Гвоздев

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший государственный инспектор ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

Б.С. Мордвинов

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ

«Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2012 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Пожарная |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Отдыха - конец улицы ул. Пожарная, 18а |

ПЕРМЬ-2012

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  11.12.2012 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	7

Схема расположения объекта	8

Сводные сведения по объекту	9

Баланс территории	10

Проезжая часть	11

Тротуары	12

Трамвайные пути	13

Газоны	14

Прочие территории	15

Остановки общественного транспорта	16

Опоры освещения и контактных сетей	17

Малые архитектурные формы и прочие элементы	18

Линии разметки	19

Дорожные знаки	20

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	21

Ограждающие и направляющие устройства	22

Светофорные объекты	23

Характеристики движения транспорта	24

Сокращения и условные обозначения.	25

Сведения об исполнителях	28

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАЗМЕТКИ ПРОЕЗЖЕЙЧАСТИ М 1:500

# Лист согласования

###### ул. Пожарная

###### (ул. Отдыха  - ул. Пожарная, 18а)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ТГК-9 ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ГТС ул. Карпинского, 63 |  |
| 4. | Электрические сети |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | Горсвет Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | Пермгорэлектротранс ул. Уральская, 108а |  |

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения:

На ул. Пожарная требуется установка знаков 5.21 и 5.22 «Жилая зона», «Конец жилой зоны» на пересечении с ул. 2-я Южная, т.к. данная улица имеет среднюю ширину проезжей части 4.55м и дорожное покрытие нежесткого типа. Улица Пожарная расположена в зоне малоэтажного индивидуального строительства и используется жителями в основном для подъезда к своим домам, по улице не осуществляется движение маршрутных транспортных средств. Установка знаков 5.21 и 5.22 «Жилая зона», «Конец жилой зоны» необходима из-за отсутствия на данной улице тротуаров, предназначенных для движения пешеходов. Данная улица не имеет сквозного проезда и не является центральной в улично-дорожной сети Дзержинского района.

В жилой зоне пешеходы имеют преимущество, однако они не должны создавать необоснованные помехи для движения транспортных средств. В жилой зоне запрещаются сквозное движение, учебная езда, стоянка с работающим двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест. При выезде из жилой зоны водители должны уступить дорогу другим участникам движения. (Правила Дорожного Движения).

1.2 Для безопасности движения, в связи с расположением на данной улице трубопроводов газоснабжения  необходимо установка знаков 3.13 «Ограничение высоты».

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ "Пермская дирекция дорожного движения" |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Пожарная |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Дзержинский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |  |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 441.5 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 4.55 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Пожарная" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-99 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Отдыха

конец  - ул. Пожарная, 18а

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 441.5 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 441.5 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 5957.1 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 3484.6 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | - м2 | 107.8 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 2335.7 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 29.0 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 19 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 29 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 17.57 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 175.7 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 12 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства |  |  |  |
| 14.1. | - протяженность | п.м | 15.6 |  |
| 14.2. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 5957.1 |  |
| 2. | Проезжая часть | 3484.6 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 107.8 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 2335.7 |  |
| 7. | Прочие территории: | 29.0 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ось | 0.0 | 94.2 | 367.9 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | право | 21.2 | 24.8 | 6.6 | ц/б | Въезд |  |
|  | право | 37.5 | 42.0 | 27.3 | пгс | Въезд |  |
|  | лево | 42.8 | 57.9 | 39.3 | пгс | Въезд |  |
|  | право | 49.6 | 53.1 | 4.6 | пгс | Въезд |  |
|  | право | 68.8 | 73.6 | 26.7 | пгс | Въезд |  |
|  | лево | 76.1 | 80.4 | 14.4 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 90.7 | 113.9 | 89.3 | щ | Перекресток |  |
|  | ось | 96.3 | 113.9 | 75.5 | а/б | Перекресток |  |
|  | ось | 112.4 | 185.4 | 333.2 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | ось | 184.1 | 193.3 | 67.8 | а/б | Перекресток |  |
|  | лево | 185.4 | 200.6 | 81.5 | а/б | Примыкание |  |
|  | ось | 193.1 | 347.1 | 837.5 | брусчатка | Основная ПЧ |  |
|  | лево | 198.2 | 226.6 | 207.4 | а/б | Стоянка |  |
|  | право | 252.9 | 257.0 | 35.9 | пгс | Въезд |  |
|  | право | 268.6 | 273.8 | 29.0 | пгс | Въезд |  |
|  | лево | 290.3 | 300.5 | 32.4 | пгс | Въезд |  |
|  | право | 308.3 | 317.5 | 31.7 | пгс | Въезд |  |
|  | лево | 310.4 | 317.0 | 27.4 | пгс | Въезд |  |
|  | право | 346.9 | 356.9 | 20.9 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 346.9 | 371.0 | 257.6 | брусчатка | Перекресток |  |
|  | лево | 358.5 | 371.0 | 44.0 | пгс | Примыкание |  |
|  | право | 361.2 | 387.1 | 36.3 | пгс | Стоянка |  |
|  | ось | 369.7 | 441.5 | 589.1 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | лево | 370.3 | 384.1 | 56.7 | а/б | Въезд |  |
|  | лево | 371.0 | 380.4 | 42.7 | пл. | Въезд |  |
|  | лево | 396.1 | 419.7 | 102.1 | а/б | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 3484.6 |
|  | Въезд | - | 497.6 |
|  | Основная ПЧ | - | 2127.7 |
|  | Перекресток | - | 490.2 |
|  | Примыкание | - | 125.5 |
|  | Стоянка | - | 243.7 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 1513.3 |
|  | брусчатка | - | 1095.1 |
|  | пгс | - | 369.7 |
|  | пл. | - | 42.7 |
|  | ц/б | - | 6.6 |
|  | щ | - | 457.2 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение |  |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м |  | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | лево |  | 106.1 | 107.7 | 3.1 | щ | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | лево |  | 261.6 | 267.1 | 14.2 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | лево |  | 271.8 | 278.0 | 21.2 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | право |  | 304.8 | 307.8 | 3.8 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | лево |  | 379.9 | 383.6 | 9.9 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | право |  | 391.6 | 441.1 | 55.6 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 107.8 |
|  | В зоне озеленения | - | 39.2 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 68.6 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 76.7 |
|  | ц/б | - | 27.9 |
|  | щ | - | 3.1 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | лево | 0.0 | 46.5 | 102.0 |  |  |
|  | право | 0.7 | 21.3 | 33.8 |  |  |
|  | право | 24.7 | 37.6 | 34.1 |  |  |
|  | право | 41.9 | 49.6 | 41.3 |  |  |
|  | право | 53.1 | 68.8 | 39.8 |  |  |
|  | лево | 54.4 | 76.2 | 64.7 |  |  |
|  | лево | 54.4 | 67.4 | 10.4 |  |  |
|  | право | 73.6 | 97.2 | 109.5 |  |  |
|  | лево | 80.1 | 98.0 | 55.5 |  |  |
|  | лево | 103.5 | 106.2 | 3.1 |  |  |
|  | право | 103.5 | 186.4 | 259.0 |  |  |
|  | лево | 107.5 | 191.5 | 271.8 |  |  |
|  | право | 190.2 | 253.0 | 237.7 |  |  |
|  | лево | 226.6 | 261.9 | 144.6 |  |  |
|  | право | 256.9 | 268.8 | 43.2 |  |  |
|  | лево | 264.0 | 273.3 | 23.7 |  |  |
|  | право | 273.5 | 308.4 | 74.5 |  |  |
|  | лево | 276.3 | 290.6 | 72.3 |  |  |
|  | лево | 294.9 | 310.7 | 42.5 |  |  |
|  | лево | 316.9 | 344.9 | 77.3 |  |  |
|  | право | 317.5 | 348.7 | 89.0 |  |  |
|  | право | 355.0 | 361.7 | 13.7 |  |  |
|  | лево | 366.8 | 372.1 | 26.5 |  |  |
|  | лево | 382.4 | 402.0 | 152.7 |  |  |
|  | право | 386.8 | 391.6 | 5.9 |  |  |
|  | лево | 409.5 | 441.6 | 307.2 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 2335.7 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | лево | 67.1 | 68.1 | 0.9 | Основание колодца | ц/б |
|  | лево | 83.4 | 84.8 | 1.5 | Выгребная яма |  |
|  | лево | 110.2 | 111.6 | 1.3 | Основание колодца | ц/б |
|  | лево | 371.0 | 375.0 | 14.4 | Цветник |  |
|  | лево | 379.0 | 382.2 | 10.9 | Цветник |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 29.0 |
|  | Выгребная яма | - | 1.5 |
|  | Основание колодца | - | 2.2 |
|  | Цветник | - | 25.4 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки |  |  | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение |  | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | право | 36.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | право | 62.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | лево | 66.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | право | 92.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | право | 117.8 | Опора газопровода | Столб мет |  |
|  | лево | 118.0 | Опора газопровода | Столб мет |  |
|  | право | 178.8 | Опора газопровода | Столб мет |  |
|  | право | 193.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | право | 196.8 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | право | 234.2 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | лево | 237.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | лево | 243.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | право | 275.4 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | лево | 278.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | право | 317.9 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | лево | 327.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | право | 355.1 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | лево | 399.3 | Опора газопровода | Столб мет |  |
|  | лево | 412.6 | Опора газопровода | Столб мет |  |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 19 |  |
|  | Опора газопровода | - | 5 |  |
|  | Электросети | - | 9 |  |
|  | Электросети+Освещение | - | 5 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение |  | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | лево | 43.2 | Мусорный контейнер | Проезжая часть |
|  | право | 47.1 | Мусорный контейнер | Газон |
|  | лево | 104.5 | Столбик ограждения | Газон |
|  | лево | 207.5 | Скамья | Проезжая часть |
|  | лево | 209.0 | Урна | Проезжая часть |
|  | лево | 212.9 | Урна | Проезжая часть |
|  | лево | 252.9 | Столбик ограждения | Проезжая часть |
|  | лево | 256.0 | Столбик ограждения | Обочина |
|  | лево | 256.9 | Столбик ограждения | Газон |
|  | лево | 257.0 | Столбик ограждения | Обочина |
|  | лево | 261.8 | Столбик ограждения | Проезжая часть |
|  | лево | 267.5 | Столбик ограждения | Проезжая часть |
|  | право | 276.3 | Столбик ограждения | Газон |
|  | лево | 388.2 | Столбик ограждения | Газон |
|  | лево | 390.3 | Столбик ограждения | Газон |
|  | право | 391.5 | Столбик ограждения | Газон |
|  | лево | 392.3 | Столбик ограждения | Газон |
|  | лево | 394.4 | Столбик ограждения | Газон |
|  | лево | 396.2 | Столбик ограждения | Газон |
|  | лево | 397.9 | Столбик ограждения | Газон |
|  | лево | 399.5 | Столбик ограждения | Газон |
|  | лево | 400.6 | Столбик ограждения | Газон |
|  | лево | 401.2 | Столбик ограждения | Газон |
|  | лево | 415.6 | Столбик ограждения | Газон |
|  | лево | 417.8 | Столбик ограждения | Газон |
|  | лево | 420.2 | Столбик ограждения | Газон |
|  | лево | 422.6 | Столбик ограждения | Газон |
|  | лево | 425.2 | Столбик ограждения | Газон |
|  | лево | 429.9 | Столбик ограждения | Газон |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 29 |  |
|  | Мусорный контейнер | - | 2 |  |
|  | Скамья | - | 1 |  |
|  | Столбик ограждения | - | 24 |  |
|  | Урна | - | 2 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 20.0 | 2.00 |
| 1.6 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 36.9 | 2.77 |
| 1.14.1 | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 1 |  | 12.80 |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 17.57 |
| белой (кв. м.) | 17.57 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 175.7 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. |  | Местоположение |  | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки |  | Статус |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
|  | лево |  | 105.1 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Опора | демонтаж |  |  |
|  | лево |  | 118.0 | Ограничение высоты | 3.13 | Опора |  |  |  |
|  | лево |  | 118.0 | Ограничение высоты | 3.13 | Опора |  |  |  |
|  | лево |  | 385.4 | Конец жилой зоны | 5.22 | Стойка | треб. |  |  |
|  | лево |  | 385.4 | Жилая зона | 5.21 | Стойка | треб. |  |  |
|  | лево |  | 397.5 | Стоянка запрещена | 3.28 | Стойка |  |  |  |
|  | право |  | 408.1 | Место остановки легковых такси | 5.18 | Стойка | демонтаж |  |  |
|  | право |  | 439.6 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка |  |  |  |
|  | право |  | 439.6 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка |  |  |  |
|  | право |  | 439.6 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка |  |  |  |
|  | лево |  | 444.0 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка |  |  |  |
|  | лево |  | 444.0 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка |  |  |  |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 2.4 | Уступите дорогу | 1 |
| 3.13 | Ограничение высоты | 2 |
| 3.28 | Стоянка запрещена | 1 |
| 5.18 | Место остановки легковых такси | 1 |
| 5.19.1 | Пешеходный переход | 2 |
| 5.19.2 | Пешеходный переход | 3 |
| 5.21 | Жилая зона | 1 |
| 5.22 | Конец жилой зоны | 1 |
|  | ИТОГО: | 12 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 2 |
|  | - стоек | 1 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 2 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лево | 385.4 | 3.7 | Газон | Стойка |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение |  |  | Тип устройства | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | лево | 82.3 | 93.0 | Блоки бетонные | 10.6 | 0 |  |
|  | право | 361.2 | 366.2 | Блоки бетонные | 5.0 | 0 |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, п.м / м2: | - | 15.6 | / | 0.0 |
| 2. | ограждения по видам, п.м. / м2: |  |  |  |  |
|  | Блоки бетонные | - | 15.6 | / | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение |  | способ установки | Состав оборудования |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа |  | Число полос движения | Фактический состав движения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью |  |  |  |  | автопоезда грузоподъем-ностью |  |  | общественный транспорт |  |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1 | чет. | 100.0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|  | нечет. | 100.0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 11.12.2012 г. | 1 лист; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 11.12.2012 г. | 27 страниц; Файл формата MS WORD. |