СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший государственный инспектор ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

Б.С. Мордвинов

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела дорожного движения управления дорогами департамента дорог и транспорта администрации г. Перми

Е.А. Мамонова

____ _______________  2013 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Свободы |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Якова Кузнецова - ул. Сельскохозяйственная |

ПЕРМЬ-2013

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  26.06.2013 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	13

Трамвайные пути	14

Газоны	15

Прочие территории	18

Остановки общественного транспорта	19

Опоры освещения и контактных сетей	20

Малые архитектурные формы и прочие элементы	22

Линии разметки	23

Дорожные знаки	24

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	25

Ограждающие и направляющие устройства	26

Светофорные объекты	27

Характеристики движения транспорта	28

Сокращения и условные обозначения.	29

Сведения об исполнителях	33

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОДД М 1:500

# Лист согласования

###### ул. Свободы(ул. Якова Кузнецова  -ул. Сельскохозяйственная)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ОАО «ТГК-9» ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ОАО «Ростелеком» |  |
| 4. | ОАО «МРСК Урала» ул. Камчатовская, 26 |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | МУП «Горсвет» Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | МУП «ПермГорЭлектроТранс» ул. Уральская, 108а |  |

Примечание: при необходимости смещения стоек дорожных знаков, попадающих в зону производства аварийных или плановых работ, организации, эксплуатирующие инженерные сети, уведомляют владельца стоек дорожных знаков об их временном демонтаже силами владельца данных стоек.

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Организация движения транспортных средств:

1.1 Улица Свободы  находится в жилой зоне, в пределах которой действуют требования Правил дорожного движения, устанавливающие порядок движения в жилых зонах.

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

# Эскизы знаков индивидуального проектирования разработаны согласно ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Свободы |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Мотовилихинский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |  |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 1349.5 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 4.0 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Свободы" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-11 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Якова Кузнецова

конец  – ул. Сельскохозяйственная

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 1349.5 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 1349.5 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 27578.5 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 9920.2 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | - м2 | 239.0 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 17349.6 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 69.7 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 55 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 5 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 0 |  |
| 13.1. | - из них требуется | шт. | 0 |  |
| 13.2. | - демонтаж | шт. | 0 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства (факт/треб.) |  |  |  |
| 14.1. | - дорожное удерживающее | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.2. | - пешеходное | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.3. | - безбарьерное | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.4. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 14.5 | - прочие | п.м | 8.89 / 0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |
| 16. | Искусственная неровность | шт. | 0 |  |
| 16.1 | - площадь (факт/треб.) | м2 | 0 / 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 27578.5 |  |
| 2. | Проезжая часть | 9920.2 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 239.0 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 17349.6 |  |
| 7. | Прочие территории: | 69.7 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - А | ось | 0.3 | 118.9 | 512.2 | щ | Основная ПЧ |  |
| - А | нечет. | 40.4 | 50.0 | 20.2 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 43.0 | 51.7 | 17.9 | щ | Въезд |  |
| - А | ось | 117.2 | 119.7 | 7.7 | пгс | Основная ПЧ |  |
| - Б | ось | 3.5 | 288.8 | 1044.4 | а/б | Основная ПЧ |  |
| - Б | чет. | 18.2 | 24.2 | 45.5 | щ | Въезд |  |
| - Б | чет. | 18.2 | 23.0 | 8.1 | ц/б | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 22.4 | 27.6 | 36.2 | пгс | Въезд |  |
| - Б | чет. | 31.7 | 35.1 | 4.7 | пгс | Въезд |  |
| - Б | чет. | 31.7 | 35.2 | 15.0 | ц/б | Въезд |  |
| - Б | чет. | 32.0 | 35.3 | 5.8 | пгс | Въезд |  |
| - Б | чет. | 32.0 | 35.5 | 3.5 | ц/б | Въезд |  |
| - Б | чет. | 37.6 | 48.5 | 93.8 | пгс | Въезд |  |
| - Б | чет. | 53.0 | 64.2 | 81.8 | пгс | Въезд |  |
| - Б | чет. | 68.8 | 78.8 | 71.8 | щ | Въезд |  |
| - Б | чет. | 88.0 | 91.3 | 25.4 | пгс | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 88.6 | 92.8 | 19.6 | щ | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 96.1 | 107.9 | 76.1 | пгс | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 110.4 | 121.1 | 74.6 | щ | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 120.5 | 125.5 | 30.2 | пгс | Въезд |  |
| - Б | чет. | 121.4 | 124.1 | 2.0 | ц/б | Въезд |  |
| - Б | чет. | 121.4 | 128.8 | 53.5 | щ | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 125.0 | 131.9 | 45.9 | пгс | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 141.4 | 144.3 | 24.4 | щ | Въезд |  |
| - Б | чет. | 142.5 | 153.8 | 90.8 | пгс | Въезд |  |
| - Б | чет. | 142.7 | 145.8 | 4.9 | ц/б | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 148.7 | 151.7 | 26.5 | пгс | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 165.3 | 168.8 | 31.7 | щ | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 168.7 | 171.9 | 28.5 | пгс | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 174.9 | 190.4 | 139.6 | пгс | Въезд |  |
| - Б | чет. | 186.4 | 189.5 | 19.5 | пгс | Въезд |  |
| - Б | чет. | 191.2 | 194.7 | 22.6 | щ | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 194.9 | 203.1 | 69.1 | пгс | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 237.6 | 240.9 | 13.7 | ц/б | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 238.4 | 241.0 | 7.8 | пгс | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 260.1 | 263.4 | 24.9 | щ | Въезд |  |
| - Б | чет. | 269.5 | 273.5 | 34.7 | щ | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 285.5 | 304.0 | 57.0 | а/б | Примыкание |  |
| - Б | ось | 285.5 | 304.7 | 68.2 | а/б | Перекресток |  |
| - Б | чет. | 290.8 | 304.7 | 47.4 | а/б | Примыкание |  |
| - Б | ось | 304.0 | 585.4 | 1085.5 | а/б | Основная ПЧ |  |
| - Б | нечет. | 313.9 | 317.5 | 30.0 | пгс | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 343.5 | 348.2 | 6.7 | а/б | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 344.5 | 347.6 | 20.8 | пгс | Въезд |  |
| - Б | чет. | 345.6 | 352.8 | 15.0 | ц/б | Въезд |  |
| - Б | чет. | 349.5 | 352.8 | 17.5 | пгс | Въезд |  |
| - Б | чет. | 361.4 | 368.4 | 52.3 | пгс | Въезд |  |
| - Б | чет. | 381.0 | 384.4 | 23.2 | щ | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 387.6 | 393.6 | 37.1 | пгс | Въезд |  |
| - Б | чет. | 412.6 | 416.0 | 3.9 | а/б | Въезд |  |
| - Б | чет. | 413.0 | 415.9 | 13.6 | пгс | Въезд |  |
| - Б | чет. | 413.2 | 415.9 | 2.6 | ц/б | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 427.3 | 435.1 | 45.9 | щ | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 438.4 | 447.3 | 43.3 | пгс | Въезд |  |
| - Б | чет. | 441.5 | 447.5 | 39.4 | пгс | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 448.9 | 454.2 | 35.7 | ц/б | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 459.6 | 463.6 | 24.5 | пгс | Въезд |  |
| - Б | чет. | 467.1 | 474.6 | 52.2 | щ | Въезд |  |
| - Б | чет. | 474.4 | 480.3 | 20.7 | пгс | Въезд |  |
| - Б | чет. | 495.9 | 507.1 | 70.5 | пгс | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 497.4 | 501.8 | 24.7 | пгс | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 509.0 | 514.0 | 30.7 | щ | Въезд |  |
| - Б | чет. | 517.5 | 523.0 | 34.9 | пгс | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 522.8 | 527.6 | 30.7 | щ | Въезд |  |
| - Б | чет. | 526.6 | 531.0 | 28.3 | пгс | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 535.1 | 538.2 | 18.8 | пгс | Въезд |  |
| - Б | чет. | 542.1 | 551.9 | 58.1 | щ | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 563.4 | 567.2 | 5.0 | а/б | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 564.0 | 568.2 | 21.1 | пгс | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 582.4 | 598.2 | 25.2 | а/б | Примыкание |  |
| - Б | ось | 582.4 | 601.8 | 56.3 | а/б | Перекресток |  |
| - Б | чет. | 585.4 | 595.2 | 13.2 | а/б | Примыкание |  |
| - Б | чет. | 588.1 | 592.0 | 14.6 | щ | Примыкание |  |
| - Б | нечет. | 588.3 | 592.1 | 16.5 | щ | Примыкание |  |
| - Б | нечет. | 592.0 | 601.8 | 19.3 | пгс | Примыкание |  |
| - Б | ось | 595.2 | 749.3 | 552.3 | а/б | Основная ПЧ |  |
| - Б | чет. | 597.2 | 601.2 | 21.3 | ц/б плиты | Въезд |  |
| - Б | чет. | 597.5 | 601.0 | 3.4 | пгс | Въезд |  |
| - Б | чет. | 607.3 | 613.2 | 13.7 | а/б | Въезд |  |
| - Б | чет. | 607.4 | 613.1 | 22.6 | щ | Въезд |  |
| - Б | чет. | 620.8 | 624.2 | 8.2 | а/б | Въезд |  |
| - Б | чет. | 620.9 | 628.8 | 40.0 | щ | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 632.8 | 641.0 | 48.9 | щ | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 633.5 | 642.2 | 30.8 | ц/б | Въезд |  |
| - Б | чет. | 640.2 | 645.1 | 30.9 | щ | Въезд |  |
| - Б | чет. | 656.5 | 664.4 | 43.5 | ц/б | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 673.3 | 678.9 | 38.5 | пгс | Въезд |  |
| - Б | чет. | 678.7 | 686.5 | 56.4 | пгс | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 692.1 | 696.6 | 4.8 | а/б | Въезд |  |
| - Б | чет. | 692.2 | 704.4 | 35.9 | щ | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 692.7 | 696.5 | 30.1 | пгс | Въезд |  |
| - Б | чет. | 695.8 | 699.7 | 11.5 | пгс | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 713.4 | 717.1 | 4.5 | а/б | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 713.9 | 719.2 | 35.4 | щ | Въезд |  |
| - Б | чет. | 747.8 | 759.9 | 17.5 | а/б | Примыкание |  |
| - Б | ось | 747.8 | 761.4 | 45.0 | а/б | Перекресток |  |
| - Б | нечет. | 749.3 | 761.4 | 17.9 | а/б | Примыкание |  |
| - Б | нечет. | 752.0 | 761.4 | 37.7 | щ | Примыкание |  |
| - Б | чет. | 752.1 | 759.9 | 28.6 | щ | Примыкание |  |
| - Б | ось | 759.9 | 900.0 | 489.6 | а/б | Основная ПЧ |  |
| - Б | чет. | 769.6 | 779.9 | 44.6 | щ | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 795.4 | 803.1 | 27.3 | щ | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 799.1 | 804.7 | 11.4 | а/б | Въезд |  |
| - Б | чет. | 807.2 | 811.7 | 13.2 | пгс | Въезд |  |
| - Б | чет. | 807.2 | 811.7 | 17.9 | ц/б | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 818.4 | 824.3 | 46.4 | щ | Въезд |  |
| - Б | чет. | 830.9 | 836.8 | 27.5 | а/б | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 834.2 | 839.6 | 29.1 | а/б | Въезд |  |
| - Б | чет. | 843.3 | 847.8 | 32.5 | пгс | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 849.1 | 853.6 | 30.4 | пгс | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 871.9 | 877.4 | 36.2 | щ | Въезд |  |
| - Б | чет. | 877.5 | 881.1 | 29.9 | пгс | Въезд |  |
| - Б | чет. | 899.1 | 910.8 | 12.5 | а/б | Примыкание |  |
| - Б | ось | 899.1 | 912.3 | 43.7 | а/б | Перекресток |  |
| - Б | нечет. | 901.5 | 912.3 | 13.0 | а/б | Примыкание |  |
| - Б | чет. | 903.0 | 907.5 | 19.7 | щ | Примыкание |  |
| - Б | нечет. | 904.1 | 909.2 | 34.3 | щ | Примыкание |  |
| - Б | ось | 910.8 | 918.4 | 23.8 | а/б | Основная ПЧ |  |
| - Б | ось | 918.1 | 1043.9 | 525.2 | щ | Основная ПЧ |  |
| - Б | нечет. | 924.8 | 929.5 | 24.7 | щ | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 934.8 | 937.9 | 25.0 | пгс | Въезд |  |
| - Б | чет. | 936.6 | 942.2 | 25.3 | пгс | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 992.6 | 997.7 | 14.2 | пгс | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 992.9 | 997.7 | 29.7 | щ | Въезд |  |
| - Б | чет. | 1031.4 | 1034.8 | 16.2 | щ | Въезд |  |
| - Б | чет. | 1031.4 | 1034.1 | 4.4 | пл. | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 1032.8 | 1037.2 | 41.1 | пгс | Въезд |  |
| - Б | ось | 1066.0 | 1197.7 | 597.3 | щ | Основная ПЧ |  |
| - Б | нечет. | 1075.5 | 1078.5 | 21.6 | пгс | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 1118.6 | 1123.3 | 39.4 | щ | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 1136.8 | 1140.5 | 32.0 | пгс | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 1156.4 | 1171.8 | 134.5 | пгс | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 1171.7 | 1178.8 | 60.0 | щ | Въезд |  |
| - Б | чет. | 1178.7 | 1188.2 | 70.9 | щ | Въезд |  |
| - Б | ось | 1196.7 | 1220.7 | 100.0 | щ | Перекресток |  |
| - Б | нечет. | 1199.5 | 1210.7 | 48.2 | щ | Примыкание |  |
| - Б | чет. | 1200.1 | 1220.7 | 82.5 | щ | Примыкание |  |
| - Б | ось | 1210.7 | 1348.0 | 604.7 | щ | Основная ПЧ |  |
| - Б | нечет. | 1268.1 | 1273.3 | 41.1 | щ | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 1290.6 | 1298.2 | 41.9 | щ | Въезд |  |
| - Б | чет. | 1311.6 | 1317.3 | 45.6 | щ | Въезд |  |
| - Б | чет. | 1323.6 | 1328.6 | 37.9 | щ | Въезд |  |
| - Б | чет. | 1333.3 | 1338.9 | 49.7 | пгс | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 9920.2 |
|  | Въезд | - | 3659.4 |
|  | Основная ПЧ | - | 5442.6 |
|  | Перекресток | - | 313.2 |
|  | Примыкание | - | 505.0 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 3727.2 |
|  | пгс | - | 1895.6 |
|  | пл. | - | 4.4 |
|  | ц/б | - | 192.6 |
|  | ц/б плиты | - | 21.3 |
|  | щ | - | 4079.2 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение |  |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м |  | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Б | чет. |  | 46.7 | 47.6 | 2.4 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| - Б | чет. |  | 46.8 | 47.2 | 1.1 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |
| - Б | чет. |  | 69.6 | 78.8 | 11.7 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| - Б | чет. |  | 106.5 | 108.8 | 6.0 | дерево | В зоне озеленения |  |
| - Б | чет. |  | 230.6 | 232.0 | 8.2 | пгс | В зоне озеленения |  |
| - Б | чет. |  | 230.6 | 232.1 | 3.5 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| - Б | чет. |  | 344.1 | 345.6 | 9.8 | пгс | В зоне озеленения |  |
| - Б | чет. |  | 427.8 | 430.4 | 7.8 | пгс | В зоне озеленения |  |
| - Б | чет. |  | 458.2 | 459.4 | 6.0 | дерево | В зоне озеленения |  |
| - Б | нечет. |  | 463.2 | 464.6 | 6.4 | дерево | Прилегающий к ПЧ |  |
| - Б | чет. |  | 474.5 | 480.3 | 9.2 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| - Б | нечет. |  | 479.7 | 480.7 | 5.7 | дерево | В зоне озеленения |  |
| - Б | чет. |  | 567.8 | 569.5 | 1.6 | а/б | В зоне озеленения |  |
| - Б | чет. |  | 567.8 | 569.4 | 5.5 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| - Б | чет. |  | 627.3 | 628.4 | 1.6 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| - Б | чет. |  | 734.3 | 735.8 | 11.1 | пгс | В зоне озеленения |  |
| - Б | чет. |  | 749.5 | 750.8 | 3.9 | пгс | В зоне озеленения |  |
| - Б | нечет. |  | 838.8 | 840.7 | 2.5 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| - Б | нечет. |  | 861.5 | 863.8 | 13.3 | щ | В зоне озеленения |  |
| - Б | чет. |  | 862.6 | 863.5 | 6.8 | пгс | В зоне озеленения |  |
| - Б | чет. |  | 884.9 | 885.7 | 1.6 | пгс | В зоне озеленения |  |
| - Б | нечет. |  | 925.1 | 926.8 | 4.8 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| - Б | нечет. |  | 937.5 | 954.8 | 17.5 | пгс | В зоне озеленения |  |
| - Б | нечет. |  | 944.0 | 944.9 | 2.2 | пл. | В зоне озеленения |  |
| - Б | нечет. |  | 954.7 | 955.4 | 1.9 | пл. | В зоне озеленения |  |
| - Б | чет. |  | 1117.1 | 1120.1 | 20.9 | пгс | В зоне озеленения |  |
| - Б | чет. |  | 1150.0 | 1151.3 | 5.3 | ц/б плиты | В зоне озеленения |  |
| - Б | чет. |  | 1182.7 | 1186.4 | 2.5 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| - Б | нечет. |  | 1196.7 | 1202.3 | 25.3 | пгс | Прилегающий к ПЧ |  |
| - Б | чет. |  | 1247.7 | 1249.1 | 5.4 | пгс | В зоне озеленения |  |
| - Б | чет. |  | 1248.0 | 1249.1 | 3.6 | пл. | В зоне озеленения |  |
| - Б | чет. |  | 1270.2 | 1271.4 | 7.2 | пгс | В зоне озеленения |  |
| - Б | чет. |  | 1270.3 | 1271.2 | 1.8 | дерево | В зоне озеленения |  |
| - Б | чет. |  | 1292.9 | 1295.0 | 11.3 | щ | В зоне озеленения |  |
| - Б | чет. |  | 1293.5 | 1295.1 | 3.5 | дерево | В зоне озеленения |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 239.0 |
|  | В зоне озеленения | - | 171.6 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 67.4 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 1.6 |
|  | дерево | - | 29.4 |
|  | пгс | - | 125.6 |
|  | пл. | - | 8.8 |
|  | ц/б | - | 43.7 |
|  | ц/б плиты | - | 5.3 |
|  | щ | - | 24.7 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| - А | нечет. | 0.0 | 40.7 | 111.4 |  |  |
| - А | чет. | 0.5 | 45.8 | 169.1 |  |  |
| - А | нечет. | 47.9 | 120.0 | 164.2 |  |  |
| - А | чет. | 50.1 | 118.9 | 255.8 |  |  |
| - Б | нечет. | 0.0 | 22.9 | 137.2 |  |  |
| - Б | чет. | 5.8 | 18.9 | 97.1 |  |  |
| - Б | чет. | 9.9 | 18.9 | 52.3 |  |  |
| - Б | чет. | 22.8 | 32.1 | 79.2 |  |  |
| - Б | нечет. | 27.5 | 89.4 | 394.0 |  |  |
| - Б | чет. | 35.0 | 37.7 | 23.2 |  |  |
| - Б | чет. | 47.7 | 53.2 | 24.3 |  |  |
| - Б | чет. | 63.9 | 69.7 | 48.7 |  |  |
| - Б | чет. | 78.3 | 88.4 | 83.0 |  |  |
| - Б | чет. | 90.9 | 122.5 | 260.3 |  |  |
| - Б | нечет. | 91.3 | 96.3 | 26.5 |  |  |
| - Б | нечет. | 107.4 | 111.0 | 21.4 |  |  |
| - Б | нечет. | 123.8 | 125.9 | 8.1 |  |  |
| - Б | чет. | 128.8 | 142.8 | 115.0 |  |  |
| - Б | нечет. | 130.4 | 141.5 | 88.8 |  |  |
| - Б | нечет. | 144.2 | 148.7 | 39.7 |  |  |
| - Б | нечет. | 151.6 | 165.3 | 124.9 |  |  |
| - Б | чет. | 153.3 | 186.6 | 260.7 |  |  |
| - Б | нечет. | 171.8 | 175.1 | 29.1 |  |  |
| - Б | чет. | 189.1 | 191.9 | 18.0 |  |  |
| - Б | нечет. | 190.3 | 195.1 | 41.5 |  |  |
| - Б | чет. | 194.1 | 230.6 | 193.6 |  |  |
| - Б | чет. | 200.9 | 230.6 | 71.3 |  |  |
| - Б | нечет. | 202.6 | 238.4 | 302.1 |  |  |
| - Б | чет. | 231.7 | 270.0 | 326.1 |  |  |
| - Б | нечет. | 240.1 | 260.3 | 160.8 |  |  |
| - Б | нечет. | 263.1 | 292.3 | 230.2 |  |  |
| - Б | чет. | 273.3 | 293.2 | 174.0 |  |  |
| - Б | нечет. | 296.6 | 314.0 | 141.9 |  |  |
| - Б | чет. | 297.2 | 344.6 | 348.4 |  |  |
| - Б | нечет. | 317.4 | 344.6 | 230.4 |  |  |
| - Б | чет. | 345.5 | 349.8 | 29.5 |  |  |
| - Б | нечет. | 347.5 | 388.2 | 314.2 |  |  |
| - Б | чет. | 352.8 | 361.5 | 71.1 |  |  |
| - Б | чет. | 368.4 | 381.7 | 98.8 |  |  |
| - Б | чет. | 384.4 | 413.3 | 186.6 |  |  |
| - Б | нечет. | 391.8 | 427.9 | 244.6 |  |  |
| - Б | чет. | 415.9 | 429.3 | 72.8 |  |  |
| - Б | чет. | 428.8 | 442.2 | 89.0 |  |  |
| - Б | нечет. | 434.7 | 442.9 | 31.6 |  |  |
| - Б | нечет. | 446.6 | 449.0 | 14.5 |  |  |
| - Б | чет. | 446.8 | 467.3 | 75.0 |  |  |
| - Б | чет. | 446.8 | 458.5 | 56.1 |  |  |
| - Б | нечет. | 454.1 | 460.3 | 39.9 |  |  |
| - Б | нечет. | 463.5 | 479.8 | 104.0 |  |  |
| - Б | чет. | 476.9 | 496.0 | 95.7 |  |  |
| - Б | нечет. | 480.6 | 498.1 | 113.8 |  |  |
| - Б | нечет. | 501.1 | 509.1 | 50.2 |  |  |
| - Б | чет. | 506.5 | 518.1 | 71.7 |  |  |
| - Б | нечет. | 513.5 | 522.9 | 59.7 |  |  |
| - Б | чет. | 522.9 | 526.9 | 25.9 |  |  |
| - Б | нечет. | 527.3 | 535.7 | 56.5 |  |  |
| - Б | чет. | 530.9 | 542.1 | 73.0 |  |  |
| - Б | нечет. | 537.5 | 564.2 | 166.6 |  |  |
| - Б | чет. | 551.3 | 567.9 | 92.4 |  |  |
| - Б | нечет. | 567.0 | 588.3 | 115.9 |  |  |
| - Б | чет. | 569.1 | 588.3 | 114.2 |  |  |
| - Б | чет. | 591.9 | 597.5 | 31.9 |  |  |
| - Б | нечет. | 592.0 | 633.8 | 381.9 |  |  |
| - Б | чет. | 600.9 | 607.9 | 43.4 |  |  |
| - Б | чет. | 612.3 | 621.3 | 36.6 |  |  |
| - Б | чет. | 628.4 | 640.6 | 76.6 |  |  |
| - Б | нечет. | 640.9 | 674.8 | 309.7 |  |  |
| - Б | чет. | 644.4 | 658.0 | 81.4 |  |  |
| - Б | чет. | 659.9 | 661.7 | 2.6 |  |  |
| - Б | чет. | 663.7 | 678.9 | 112.8 |  |  |
| - Б | нечет. | 678.0 | 693.2 | 120.5 |  |  |
| - Б | чет. | 686.0 | 695.9 | 65.5 |  |  |
| - Б | нечет. | 696.1 | 716.5 | 192.1 |  |  |
| - Б | чет. | 699.5 | 734.5 | 269.9 |  |  |
| - Б | нечет. | 718.8 | 752.5 | 303.5 |  |  |
| - Б | чет. | 735.6 | 750.2 | 102.0 |  |  |
| - Б | чет. | 750.2 | 752.4 | 9.7 |  |  |
| - Б | нечет. | 757.2 | 799.1 | 321.0 |  |  |
| - Б | чет. | 757.2 | 774.9 | 115.3 |  |  |
| - Б | чет. | 779.8 | 806.5 | 53.9 |  |  |
| - Б | чет. | 779.9 | 807.3 | 126.8 |  |  |
| - Б | нечет. | 800.2 | 819.1 | 149.0 |  |  |
| - Б | чет. | 811.7 | 831.6 | 141.5 |  |  |
| - Б | нечет. | 823.5 | 836.1 | 106.8 |  |  |
| - Б | чет. | 835.3 | 843.4 | 56.9 |  |  |
| - Б | нечет. | 838.9 | 849.3 | 72.1 |  |  |
| - Б | чет. | 847.0 | 862.7 | 126.6 |  |  |
| - Б | нечет. | 852.8 | 862.3 | 71.2 |  |  |
| - Б | нечет. | 863.2 | 873.0 | 60.5 |  |  |
| - Б | чет. | 863.5 | 877.5 | 118.1 |  |  |
| - Б | нечет. | 876.2 | 904.1 | 228.0 |  |  |
| - Б | чет. | 880.8 | 903.3 | 125.9 |  |  |
| - Б | чет. | 907.3 | 937.4 | 224.4 |  |  |
| - Б | нечет. | 908.9 | 925.2 | 141.7 |  |  |
| - Б | нечет. | 926.7 | 934.9 | 56.2 |  |  |
| - Б | нечет. | 937.5 | 944.1 | 12.9 |  |  |
| - Б | нечет. | 937.7 | 990.6 | 179.0 |  |  |
| - Б | нечет. | 937.9 | 993.6 | 282.8 |  |  |
| - Б | чет. | 939.4 | 1031.5 | 612.2 |  |  |
| - Б | нечет. | 944.9 | 954.8 | 19.6 |  |  |
| - Б | нечет. | 997.1 | 1033.4 | 338.2 |  |  |
| - Б | чет. | 1034.0 | 1043.8 | 59.3 |  |  |
| - Б | нечет. | 1036.8 | 1044.1 | 72.0 |  |  |
| - Б | чет. | 1065.8 | 1117.8 | 422.4 |  |  |
| - Б | нечет. | 1066.2 | 1075.6 | 67.6 |  |  |
| - Б | нечет. | 1078.4 | 1119.0 | 317.8 |  |  |
| - Б | чет. | 1119.2 | 1182.9 | 477.3 |  |  |
| - Б | нечет. | 1122.7 | 1136.8 | 128.2 |  |  |
| - Б | нечет. | 1140.4 | 1156.7 | 138.6 |  |  |
| - Б | нечет. | 1178.4 | 1197.6 | 161.0 |  |  |
| - Б | чет. | 1188.0 | 1203.5 | 151.0 |  |  |
| - Б | нечет. | 1199.8 | 1202.5 | 10.1 |  |  |
| - Б | нечет. | 1207.2 | 1268.2 | 525.2 |  |  |
| - Б | чет. | 1208.5 | 1248.0 | 268.9 |  |  |
| - Б | чет. | 1248.6 | 1257.0 | 34.7 |  |  |
| - Б | чет. | 1248.6 | 1270.3 | 138.5 |  |  |
| - Б | чет. | 1271.1 | 1293.6 | 196.4 |  |  |
| - Б | нечет. | 1272.7 | 1348.0 | 602.4 |  |  |
| - Б | чет. | 1294.7 | 1311.9 | 153.4 |  |  |
| - Б | чет. | 1316.2 | 1324.5 | 59.0 |  |  |
| - Б | чет. | 1327.2 | 1334.0 | 60.6 |  |  |
| - Б | чет. | 1337.5 | 1348.0 | 108.7 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 17349.6 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - А | нечет. | 1.7 | 3.2 | 1.5 | Основание колодца | ц/б |
| - Б | чет. | 12.7 | 13.7 | 1.5 | Основание водяной колонки | ц/б |
| - Б | чет. | 208.1 | 214.5 | 20.1 | Гараж |  |
| - Б | чет. | 452.7 | 455.4 | 10.9 | Гараж |  |
| - Б | чет. | 786.3 | 790.1 | 7.5 | Киоск |  |
| - Б | чет. | 796.8 | 800.7 | 7.5 | Строение |  |
| - Б | чет. | 835.3 | 843.4 | 4.1 | Отмостка здания | ц/б |
| - Б | нечет. | 949.6 | 951.4 | 2.5 | Основание колодца | ц/б |
| - Б | нечет. | 969.3 | 979.6 | 9.2 | Отмостка здания | ц/б |
| - Б | чет. | 1252.0 | 1254.3 | 5.0 | Песочница |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 69.7 |
|  | Гараж | - | 31.0 |
|  | Киоск | - | 7.5 |
|  | Основание водяной колонки | - | 1.5 |
|  | Основание колодца | - | 3.9 |
|  | Отмостка здания | - | 13.2 |
|  | Песочница | - | 5.0 |
|  | Строение | - | 7.5 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки |  |  | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение |  | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Б | нечет. | 7.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - Б | чет. | 41.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - Б | нечет. | 48.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - Б | нечет. | 51.1 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| - Б | чет. | 51.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - Б | нечет. | 85.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - Б | нечет. | 93.6 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| - Б | нечет. | 125.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - Б | нечет. | 134.6 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| - Б | нечет. | 165.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - Б | нечет. | 172.7 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| - Б | чет. | 184.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - Б | нечет. | 205.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - Б | нечет. | 217.4 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| - Б | нечет. | 246.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - Б | чет. | 251.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - Б | нечет. | 252.9 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| - Б | нечет. | 284.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - Б | нечет. | 287.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - Б | нечет. | 299.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - Б | нечет. | 300.9 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| - Б | нечет. | 342.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - Б | нечет. | 343.2 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| - Б | нечет. | 397.0 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| - Б | нечет. | 397.4 | Освещение+Электросети | Столб деревянный |  |
| - Б | нечет. | 437.0 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| - Б | нечет. | 437.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - Б | нечет. | 476.0 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| - Б | нечет. | 476.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - Б | чет. | 491.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - Б | чет. | 491.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - Б | нечет. | 515.2 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| - Б | нечет. | 515.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - Б | нечет. | 550.1 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| - Б | нечет. | 551.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - Б | нечет. | 595.3 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| - Б | нечет. | 625.9 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| - Б | нечет. | 664.3 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| - Б | нечет. | 706.0 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| - Б | чет. | 706.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - Б | нечет. | 749.6 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| - Б | нечет. | 785.2 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| - Б | нечет. | 824.7 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| - Б | нечет. | 861.3 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| - Б | нечет. | 898.1 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| - Б | нечет. | 930.5 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| - Б | нечет. | 971.2 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| - Б | нечет. | 1008.3 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| - Б | нечет. | 1089.2 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| - Б | нечет. | 1124.6 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| - Б | нечет. | 1153.1 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| - Б | нечет. | 1181.2 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| - Б | нечет. | 1208.9 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| - Б | нечет. | 1265.5 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| - Б | нечет. | 1309.7 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 55 |  |
|  | Освещение+Электросети | - | 33 |  |
|  | Электросети | - | 22 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение |  | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Б | чет. | 13.4 | Колонка вод | Оформительская фигура |
| - Б | чет. | 205.7 | Мусорный контейнер | Газон |
| - Б | чет. | 1148.7 | Скамья | Газон |
| - Б | чет. | 1250.3 | Скамья | Газон |
| - Б | чет. | 1339.6 | Скамья | Газон |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 5 |  |
|  | Колонка вод | - | 1 |  |
|  | Мусорный контейнер | - | 1 |  |
|  | Скамья | - | 3 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-11 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 0 |
| белой (кв. м.) | 0 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 0 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. |  | Местоположение |  | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки |  | Статус |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: | 0 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 0 |
|  | - стоек | 0 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 0 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение |  |  |  |  | Тип устройства |  | Кол-во, шт |  | Длина, п.м. |  | Площадь, м2 |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м |  | конец, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |
| - Б | чет. |  | 699.7 |  | 704.0 |  | Забор деревянный |  | - |  | 4.7 |  | 0 |  |  |  |
| - Б | чет. |  | 1194.8 |  | 1195.0 |  | Забор деревянный |  | - |  | 4.2 |  | 0 |  |  |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, шт / п.м / м2: |  |  |  | / |  | 8.9 |  | / |  | 0.0 |  |
| 2. | ограждения по видам, шт / п.м. / м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Забор деревянный | - | 0 |  | / |  | 8.9 |  | / |  | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение |  | способ установки | Состав оборудования |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа |  | Число полос движения | Фактический состав движения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью |  |  |  |  | автопоезда грузоподъем-ностью |  |  | общественный транспорт |  |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1.(Ось Б) | чет. | 777.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|  | нечет. | 777.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства (табло обратного отчета, контроллер светофорный) |
|  |  | - | светофорные устройства (транспортный, пешеходный) |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 26.06.2013 г. | 4 листа; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 26.06.2013 г. | 33 страниц; Файл формата MS WORD. |