СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

____ _______________  2013 г.

РАССМОТРЕНО

Начальник отделения ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

В.В. Кадочников

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела дорожного движения управления дорогами департамента дорог и транспорта администрации г. Перми

Е.А. Мамонова

____ _______________  2013 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Стольникова |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Крайпрудская - ул. Стольникова, 149 |

ПЕРМЬ-2013

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  23.09.2013 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	14

Трамвайные пути	15

Газоны	16

Прочие территории	19

Остановки общественного транспорта	20

Опоры освещения и контактных сетей	21

Малые архитектурные формы и прочие элементы	24

Линии разметки	25

Дорожные знаки	26

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	27

Ограждающие и направляющие устройства	28

Светофорные объекты	29

Характеристики движения транспорта	30

Сокращения и условные обозначения.	31

Сведения об исполнителях	35

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОДД М 1:500

# Лист согласования

###### ул. Стольникова(ул. Крайпрудская  -ул. Стольникова, 149)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ОАО «ТГК-9» ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ОАО «Ростелеком» |  |
| 4. | ОАО «МРСК Урала» ул. Камчатовская, 26 |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | МУП «Горсвет» Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | МУП «ПермГорЭлектроТранс» ул. Уральская, 108а |  |

Примечание: при необходимости смещения стоек дорожных знаков, попадающих в зону производства аварийных или плановых работ, организации, эксплуатирующие инженерные сети, уведомляют владельца стоек дорожных знаков об их временном демонтаже силами владельца данных стоек.

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

-   обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения :

1.1. Участки ул. Стольникова от ул. Крайпрудской до ул. Фокинской и от ул. Старых большевиков до конца улицы находится в жилой зоне, в пределах которой действуют требования Правил дорожного движения, устанавливающие порядок движения в жилых зонах.

1.2. На ул. Стольникова требуется установка знаков 5.21 и 5.22 «Жилая зона», «Конец жилой зоны» на пересечении с ул. Старых большевиков т.к. данная улицы расположены в зоне малоэтажной индивидуальной застройки и используется жителями в основном для подъезда к своим домам, по улицам не осуществляется движение маршрутных транспортных средств..

2. Своевременное информирование участников движения:

3. Организация движения транспортных средств:

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

Эскизы знаков индивидуального проектирования разработаны согласно ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Стольникова |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Мотовилихинский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |  |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 1732.0 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 4.3 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Стольникова" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-11 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Крайпрудская

конец  – ул. Стольникова, 149

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 1732.0 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 2194.20 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 33772.3 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 12595.0 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 361.3 |  |
| 5. | Тротуары | - м2 | 310.8 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 20321.6 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 183.6 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 79 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 10 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 27.84 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 278.4 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 8 |  |
| 13.1. | - из них требуется | шт. | 2 |  |
| 13.2. | - демонтаж | шт. | 2 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства (факт/треб.) |  |  |  |
| 14.1. | - дорожное удерживающее | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.2. | - пешеходное | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.3. | - безбарьерное | шт. | 0 / 0 |  |
| 14.4. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 14.5 | - прочие | п.м | 134.06 / 0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |
| 16. | Искусственная неровность (факт/треб.) | шт. | 0 / 0 |  |
| 16.1 | - площадь (факт/треб.) | м2 | 0 / 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 33772.3 |  |
| 2. | Проезжая часть | 12595.0 |  |
| 3. | Обочины | 361.3 |  |
| 4. | Тротуары | 310.8 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 20321.6 |  |
| 7. | Прочие территории: | 183.6 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - А | ось А | 0.7 | 150.6 | 615.3 | щ | Основная ПЧ |  |
| - А | нечет. | 8.8 | 19.1 | 30.2 | пл. | Въезд |  |
| - А | нечет. | 9.7 | 19.5 | 13.9 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 33.9 | 36.5 | 17.3 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 42.6 | 52.1 | 46.7 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 48.3 | 52.6 | 17.9 | ц/б | Въезд |  |
| - А | чет. | 65.2 | 70.7 | 36.1 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 83.6 | 90.6 | 36.9 | пл. | Въезд |  |
| - А | чет. | 85.0 | 89.6 | 42.3 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 107.8 | 119.4 | 48.6 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 125.6 | 128.2 | 13.5 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 125.7 | 128.2 | 6.1 | пл. | Въезд |  |
| - А | нечет. | 130.7 | 133.0 | 15.2 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 135.8 | 138.7 | 20.5 | пгс | Въезд |  |
| - А | чет. | 137.8 | 140.5 | 23.1 | щ | Въезд |  |
| - А | ось А | 149.9 | 167.5 | 168.0 | щ | Перекресток |  |
| - А | нечет. | 155.8 | 160.6 | 10.8 | щ | Примыкание |  |
| - А | чет. | 156.3 | 161.7 | 14.4 | щ | Примыкание |  |
| - А | ось А | 167.3 | 343.4 | 707.5 | щ | Основная ПЧ |  |
| - А | нечет. | 183.6 | 186.5 | 23.0 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 213.9 | 217.4 | 33.1 | пгс | Въезд |  |
| - А | чет. | 214.5 | 218.6 | 27.0 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 233.2 | 237.2 | 26.3 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 246.8 | 251.4 | 37.0 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 251.4 | 278.7 | 17.5 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 255.7 | 277.7 | 173.7 | ц/б | Въезд |  |
| - А | чет. | 297.3 | 303.4 | 40.2 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 302.9 | 308.2 | 19.1 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 304.2 | 308.3 | 16.0 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 304.3 | 305.9 | 6.3 | ц/б плиты | Въезд |  |
| - А | нечет. | 306.2 | 307.8 | 6.1 | ц/б плиты | Въезд |  |
| - А | нечет. | 324.6 | 328.1 | 38.5 | пгс | Въезд |  |
| - А | ось А | 342.5 | 358.2 | 112.8 | щ | Перекресток |  |
| - А | чет. | 349.1 | 353.7 | 19.1 | щ | Примыкание |  |
| - А | нечет. | 350.2 | 355.1 | 16.9 | щ | Примыкание |  |
| - А | ось А | 357.0 | 513.3 | 576.7 | щ | Основная ПЧ |  |
| - А | чет. | 366.6 | 370.0 | 26.1 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 391.5 | 413.8 | 67.9 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 405.1 | 408.3 | 27.7 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 405.7 | 409.0 | 20.7 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 413.7 | 418.0 | 36.0 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 418.3 | 422.1 | 25.4 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 434.0 | 438.9 | 9.5 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 434.2 | 438.9 | 11.7 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 434.2 | 438.9 | 15.4 | а/б | Въезд |  |
| - А | чет. | 440.1 | 445.9 | 42.2 | пгс | Въезд |  |
| - А | чет. | 447.5 | 451.1 | 23.0 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 451.3 | 454.9 | 28.8 | пгс | Въезд |  |
| - А | чет. | 495.2 | 501.8 | 21.6 | а/б | Стоянка |  |
| - А | ось А | 529.5 | 763.4 | 841.5 | щ | Основная ПЧ |  |
| - А | чет. | 544.1 | 547.6 | 21.5 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 565.2 | 572.9 | 43.1 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 569.2 | 572.9 | 9.3 | пгс | Въезд |  |
| - А | чет. | 596.1 | 601.6 | 12.2 | ц/б плиты | Въезд |  |
| - А | нечет. | 599.2 | 604.5 | 22.4 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 645.1 | 648.6 | 11.2 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 652.2 | 656.4 | 13.2 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 688.2 | 694.0 | 28.4 | ц/б | Въезд |  |
| - А | нечет. | 701.8 | 707.7 | 27.2 | ц/б | Въезд |  |
| - А | нечет. | 701.9 | 706.0 | 2.6 | ц/б | Въезд |  |
| - А | нечет. | 723.3 | 737.5 | 16.9 | пл. | Въезд |  |
| - А | нечет. | 724.6 | 731.9 | 3.8 | ц/б | Въезд |  |
| - А | нечет. | 724.6 | 732.6 | 42.6 | пл. | Въезд |  |
| - А | чет. | 750.3 | 754.3 | 7.7 | ц/б | Въезд |  |
| - А | ось А | 763.4 | 780.2 | 101.6 | щ | Перекресток |  |
| - А | нечет. | 770.1 | 775.0 | 21.3 | пгс | Въезд |  |
| - А | ось А | 780.0 | 902.7 | 448.6 | щ | Основная ПЧ |  |
| - А | нечет. | 805.8 | 809.0 | 14.8 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 824.6 | 831.9 | 34.9 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 839.0 | 842.5 | 13.4 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 861.7 | 865.7 | 29.4 | пгс | Въезд |  |
| - А | чет. | 873.8 | 877.3 | 17.1 | ц/б | Въезд |  |
| - А | чет. | 878.2 | 884.1 | 29.8 | ц/б | Въезд |  |
| - А | ось А | 902.7 | 919.5 | 118.8 | щ | Перекресток |  |
| - А | нечет. | 910.3 | 913.9 | 6.5 | щ | Примыкание |  |
| - А | ось А | 918.9 | 973.1 | 202.2 | щ | Основная ПЧ |  |
| - А | чет. | 929.6 | 937.0 | 41.0 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 931.6 | 937.0 | 27.7 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 954.1 | 957.0 | 18.5 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 959.1 | 965.7 | 42.0 | щ | Въезд |  |
| - А | ось А | 972.9 | 982.7 | 60.6 | щ | Перекресток |  |
| - А | нечет. | 977.0 | 982.9 | 32.3 | пл. | Въезд |  |
| - А | ось А | 982.1 | 1043.0 | 240.1 | щ | Основная ПЧ |  |
| - А | чет. | 992.9 | 996.6 | 13.4 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 993.1 | 997.7 | 22.6 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 1017.7 | 1027.3 | 48.4 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 1036.8 | 1043.0 | 25.2 | ц/б | Въезд |  |
| - А | ось А | 1041.7 | 1057.2 | 98.0 | щ | Перекресток |  |
| - А | нечет. | 1050.9 | 1054.3 | 13.0 | пгс | Въезд |  |
| - А | ось А | 1057.2 | 1068.9 | 47.4 | щ | Основная ПЧ |  |
| - А | чет. | 1068.9 | 1072.4 | 19.2 | пгс | Въезд |  |
| - А | ось А | 1068.9 | 1091.7 | 98.0 | брусчатка | Основная ПЧ |  |
| - А | ось А | 1117.7 | 1184.6 | 312.8 | щ | Основная ПЧ |  |
| - А | чет. | 1145.6 | 1148.7 | 23.8 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 1165.1 | 1170.8 | 38.2 | пгс | Въезд |  |
| - А | ось А | 1197.9 | 1260.4 | 318.5 | щ | Основная ПЧ |  |
| - А | нечет. | 1231.1 | 1234.6 | 19.0 | пл. | Въезд |  |
| - А | чет. | 1232.4 | 1237.3 | 22.7 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 1239.7 | 1246.1 | 45.7 | пл. | Въезд |  |
| - А | чет. | 1245.2 | 1248.7 | 15.7 | щ | Въезд |  |
| - А | ось А | 1272.2 | 1333.1 | 248.0 | щ | Основная ПЧ |  |
| - А | нечет. | 1294.4 | 1300.4 | 31.2 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 1294.5 | 1299.3 | 35.0 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 1297.4 | 1300.4 | 9.7 | ц/б | Въезд |  |
| - А | ось А | 1332.6 | 1349.6 | 147.6 | щ | Перекресток |  |
| - А | нечет. | 1338.2 | 1344.0 | 17.2 | щ | Примыкание |  |
| - А | чет. | 1338.4 | 1342.5 | 6.8 | щ | Примыкание |  |
| - А | ось А | 1347.7 | 1416.3 | 267.8 | щ | Основная ПЧ |  |
| - А | чет. | 1367.8 | 1375.6 | 61.6 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 1369.5 | 1374.9 | 39.4 | пгс | Въезд |  |
| - А | ось А | 1415.2 | 1418.9 | 5.4 | щ | Перекресток |  |
| - А | ось А | 1416.3 | 1431.4 | 112.4 | щ | Перекресток |  |
| - А | чет. | 1419.5 | 1423.3 | 6.3 | щ | Примыкание |  |
| - А | нечет. | 1419.9 | 1424.6 | 14.8 | щ | Примыкание |  |
| - А | ось А | 1427.5 | 1494.8 | 243.7 | щ | Основная ПЧ |  |
| - А | нечет. | 1450.2 | 1453.6 | 23.4 | щ | Въезд |  |
| - А | ось А | 1494.3 | 1514.3 | 160.0 | щ | Перекресток |  |
| - А | нечет. | 1500.4 | 1504.5 | 15.3 | щ | Примыкание |  |
| - А | чет. | 1500.7 | 1505.8 | 7.3 | щ | Примыкание |  |
| - А | ось А | 1514.2 | 1576.4 | 267.9 | щ | Основная ПЧ |  |
| - А | нечет. | 1525.6 | 1535.4 | 72.7 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 1555.5 | 1560.3 | 23.5 | ц/б | Въезд |  |
| - А | ось А | 1576.3 | 1591.8 | 98.0 | щ | Перекресток |  |
| - А | чет. | 1590.8 | 1598.6 | 17.7 | пгс | Въезд |  |
| - А | ось А | 1590.8 | 1638.3 | 168.9 | щ | Основная ПЧ |  |
| - А | нечет. | 1632.9 | 1638.3 | 9.6 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 1633.0 | 1638.7 | 9.4 | ц/б | Въезд |  |
| - А | ось А | 1638.2 | 1732.5 | 311.4 | пгс | Основная ПЧ |  |
| - А | нечет. | 1711.1 | 1722.3 | 26.0 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 1714.2 | 1718.0 | 7.2 | пл. | Въезд |  |
| - Б | ось Б | 3.4 | 133.9 | 474.1 | щ | Основная ПЧ |  |
| - Б | нечет. | 9.5 | 19.2 | 48.5 | ц/б | Въезд |  |
| - Б | чет. | 35.9 | 45.6 | 32.1 | щ | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 38.2 | 49.2 | 29.3 | ц/б | Въезд |  |
| - Б | чет. | 47.7 | 68.6 | 55.6 | щ | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 64.1 | 76.7 | 26.3 | щ | Въезд |  |
| - Б | чет. | 69.3 | 87.9 | 76.7 | а/б | Въезд |  |
| - Б | чет. | 85.7 | 101.0 | 25.2 | щ | Въезд |  |
| - Б | чет. | 101.0 | 108.4 | 49.8 | щ | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 117.3 | 121.4 | 10.3 | щ | Въезд |  |
| - Б | чет. | 117.4 | 122.2 | 26.8 | щ | Въезд |  |
| - Б | ось Б | 156.2 | 256.2 | 815.2 | а/б | Основная ПЧ |  |
| - Б | чет. | 156.9 | 183.3 | 92.6 | пгс | Въезд |  |
| - Б | чет. | 157.2 | 173.5 | 91.7 | ц/б | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 188.4 | 195.4 | 27.2 | а/б | Въезд |  |
| - Б | ось Б | 274.4 | 278.5 | 13.5 | а/б | Основная ПЧ |  |
| - Б | чет. | 276.3 | 282.2 | 31.0 | пгс | Въезд |  |
| - Б | ось Б | 276.3 | 391.6 | 442.0 | пгс | Основная ПЧ |  |
| - Б | чет. | 282.2 | 294.1 | 42.2 | ц/б | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 293.9 | 297.8 | 24.2 | брусчатка | Въезд |  |
| - Б | чет. | 316.8 | 321.2 | 27.7 | пгс | Въезд |  |
| - Б | чет. | 318.4 | 321.3 | 5.1 | ц/б | Въезд |  |
| - Б | чет. | 337.4 | 342.4 | 39.3 | пгс | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 341.0 | 347.4 | 38.0 | щ | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 343.0 | 347.2 | 5.3 | ц/б | Въезд |  |
| - Б | чет. | 357.3 | 363.7 | 39.3 | щ | Въезд |  |
| - Б | чет. | 376.3 | 390.0 | 54.4 | щ | Въезд |  |
| - Б | ось Б | 411.4 | 462.3 | 178.5 | пгс | Основная ПЧ |  |
| - Б | нечет. | 421.7 | 426.4 | 38.3 | пгс | Въезд |  |
| - Б | чет. | 439.3 | 449.8 | 35.8 | ц/б | Въезд |  |
| - Б | чет. | 453.3 | 458.4 | 17.8 | пгс | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 12595.0 |
|  | Въезд | - | 3415.1 |
|  | Основная ПЧ | - | 7839.8 |
|  | Перекресток | - | 1183.1 |
|  | Примыкание | - | 135.5 |
|  | Стоянка | - | 21.6 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 969.6 |
|  | брусчатка | - | 122.2 |
|  | пгс | - | 2268.6 |
|  | пл. | - | 236.9 |
|  | ц/б | - | 634.1 |
|  | ц/б плиты | - | 24.6 |
|  | щ | - | 8339.0 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение |  |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м |  | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - А | чет. |  | 47.5 | 48.4 | 4.1 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| - А | чет. |  | 66.3 | 67.2 | 3.2 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| - А | нечет. |  | 111.1 | 113.1 | 2.1 | пл. | В зоне озеленения |  |
| - А | чет. |  | 141.5 | 142.3 | 5.3 | пл. | В зоне озеленения |  |
| - А | чет. |  | 204.7 | 205.9 | 5.9 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| - А | чет. |  | 212.3 | 213.9 | 4.5 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| - А | нечет. |  | 367.3 | 368.6 | 3.3 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| - А | нечет. |  | 419.3 | 421.6 | 11.6 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| - А | чет. |  | 434.5 | 435.6 | 6.7 | ц/б плиты | В зоне озеленения |  |
| - А | нечет. |  | 530.8 | 542.7 | 14.1 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| - А | чет. |  | 563.0 | 564.8 | 1.7 | пл. | В зоне озеленения |  |
| - А | нечет. |  | 569.1 | 570.0 | 1.2 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |
| - А | чет. |  | 591.7 | 594.4 | 2.5 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| - А | нечет. |  | 623.1 | 624.2 | 0.9 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| - А | чет. |  | 624.9 | 626.6 | 6.4 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| - А | чет. |  | 646.5 | 647.9 | 1.8 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| - А | нечет. |  | 965.8 | 966.9 | 4.4 | пл. | В зоне озеленения |  |
| - А | нечет. |  | 1001.4 | 1002.9 | 6.1 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| - А | нечет. |  | 1234.6 | 1239.7 | 5.5 | пл. | В зоне озеленения |  |
| - А | чет. |  | 1364.4 | 1370.5 | 7.0 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| - Б | нечет. |  | 155.6 | 189.2 | 57.4 | а/б | В зоне озеленения |  |
| - Б | нечет. |  | 194.4 | 265.8 | 155.1 | а/б | В зоне озеленения |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 310.8 |
|  | В зоне озеленения | - | 299.4 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 11.3 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 212.6 |
|  | пл. | - | 20.2 |
|  | ц/б | - | 71.3 |
|  | ц/б плиты | - | 6.7 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| - А | нечет. | 0.0 | 9.7 | 21.3 |  |  |
| - А | чет. | 2.6 | 34.2 | 223.2 |  |  |
| - А | нечет. | 18.6 | 34.4 | 64.1 |  |  |
| - А | нечет. | 27.1 | 43.1 | 60.1 |  |  |
| - А | чет. | 36.2 | 66.5 | 252.7 |  |  |
| - А | нечет. | 51.8 | 84.1 | 206.9 |  |  |
| - А | чет. | 70.2 | 85.3 | 133.8 |  |  |
| - А | чет. | 89.2 | 137.9 | 458.7 |  |  |
| - А | нечет. | 89.7 | 125.8 | 218.6 |  |  |
| - А | нечет. | 128.0 | 131.0 | 21.6 |  |  |
| - А | нечет. | 132.7 | 136.0 | 24.0 |  |  |
| - А | нечет. | 138.5 | 155.9 | 127.5 |  |  |
| - А | чет. | 140.3 | 141.7 | 11.2 |  |  |
| - А | чет. | 142.0 | 149.9 | 36.4 |  |  |
| - А | чет. | 142.3 | 156.4 | 76.2 |  |  |
| - А | нечет. | 160.6 | 183.8 | 178.1 |  |  |
| - А | чет. | 161.6 | 215.7 | 402.5 |  |  |
| - А | нечет. | 186.3 | 213.9 | 247.9 |  |  |
| - А | нечет. | 217.4 | 233.6 | 127.5 |  |  |
| - А | чет. | 218.5 | 297.9 | 589.6 |  |  |
| - А | нечет. | 236.3 | 247.4 | 95.1 |  |  |
| - А | нечет. | 250.8 | 255.9 | 41.8 |  |  |
| - А | нечет. | 277.3 | 304.2 | 256.4 |  |  |
| - А | чет. | 303.1 | 337.7 | 118.9 |  |  |
| - А | нечет. | 308.2 | 324.7 | 174.8 |  |  |
| - А | чет. | 318.9 | 349.6 | 201.7 |  |  |
| - А | нечет. | 328.0 | 350.2 | 173.3 |  |  |
| - А | чет. | 353.4 | 366.7 | 101.2 |  |  |
| - А | нечет. | 355.0 | 391.6 | 272.6 |  |  |
| - А | чет. | 369.9 | 405.2 | 276.5 |  |  |
| - А | нечет. | 395.5 | 405.9 | 73.1 |  |  |
| - А | чет. | 408.3 | 419.0 | 87.8 |  |  |
| - А | нечет. | 408.9 | 413.8 | 36.2 |  |  |
| - А | нечет. | 417.8 | 434.2 | 123.7 |  |  |
| - А | чет. | 421.2 | 440.1 | 80.4 |  |  |
| - А | нечет. | 438.8 | 451.8 | 110.7 |  |  |
| - А | чет. | 445.6 | 447.7 | 13.9 |  |  |
| - А | чет. | 450.4 | 513.2 | 357.5 |  |  |
| - А | нечет. | 454.6 | 513.6 | 492.1 |  |  |
| - А | чет. | 528.7 | 544.9 | 93.0 |  |  |
| - А | нечет. | 530.3 | 569.2 | 102.2 |  |  |
| - А | нечет. | 530.9 | 541.2 | 16.9 |  |  |
| - А | чет. | 547.4 | 567.7 | 148.5 |  |  |
| - А | нечет. | 572.8 | 601.2 | 98.1 |  |  |
| - А | чет. | 572.8 | 598.9 | 61.0 |  |  |
| - А | чет. | 574.2 | 591.9 | 7.8 |  |  |
| - А | чет. | 598.9 | 750.9 | 375.3 |  |  |
| - А | нечет. | 601.3 | 645.4 | 134.4 |  |  |
| - А | нечет. | 648.2 | 652.3 | 14.7 |  |  |
| - А | нечет. | 656.4 | 688.2 | 130.6 |  |  |
| - А | нечет. | 693.6 | 701.9 | 44.6 |  |  |
| - А | нечет. | 706.0 | 725.1 | 111.6 |  |  |
| - А | нечет. | 731.9 | 771.0 | 373.7 |  |  |
| - А | чет. | 750.9 | 766.3 | 36.0 |  |  |
| - А | нечет. | 773.9 | 805.8 | 132.5 |  |  |
| - А | чет. | 774.1 | 824.7 | 193.9 |  |  |
| - А | нечет. | 809.0 | 839.0 | 164.2 |  |  |
| - А | чет. | 831.9 | 904.9 | 251.1 |  |  |
| - А | нечет. | 842.4 | 861.7 | 36.7 |  |  |
| - А | нечет. | 850.5 | 861.9 | 45.3 |  |  |
| - А | нечет. | 865.5 | 910.5 | 177.6 |  |  |
| - А | чет. | 910.7 | 929.8 | 84.8 |  |  |
| - А | нечет. | 913.8 | 931.7 | 147.9 |  |  |
| - А | нечет. | 936.8 | 954.1 | 107.8 |  |  |
| - А | чет. | 937.0 | 975.6 | 179.4 |  |  |
| - А | нечет. | 956.9 | 959.5 | 15.4 |  |  |
| - А | нечет. | 965.6 | 967.1 | 3.6 |  |  |
| - А | нечет. | 965.7 | 977.1 | 62.8 |  |  |
| - А | чет. | 978.5 | 992.9 | 42.9 |  |  |
| - А | нечет. | 982.7 | 993.4 | 56.1 |  |  |
| - А | чет. | 996.6 | 1018.0 | 97.6 |  |  |
| - А | нечет. | 996.9 | 1036.8 | 178.2 |  |  |
| - А | чет. | 1027.2 | 1045.3 | 88.9 |  |  |
| - А | нечет. | 1042.7 | 1050.9 | 33.8 |  |  |
| - А | чет. | 1049.6 | 1068.9 | 104.5 |  |  |
| - А | нечет. | 1054.1 | 1090.2 | 251.5 |  |  |
| - А | чет. | 1072.1 | 1092.8 | 98.1 |  |  |
| - А | чет. | 1117.5 | 1145.7 | 206.7 |  |  |
| - А | нечет. | 1117.9 | 1165.3 | 268.7 |  |  |
| - А | чет. | 1148.6 | 1184.4 | 287.9 |  |  |
| - А | нечет. | 1170.5 | 1184.9 | 80.9 |  |  |
| - А | нечет. | 1197.7 | 1231.1 | 49.8 |  |  |
| - А | нечет. | 1197.7 | 1231.2 | 108.8 |  |  |
| - А | чет. | 1198.2 | 1232.5 | 183.9 |  |  |
| - А | нечет. | 1234.4 | 1239.7 | 14.2 |  |  |
| - А | нечет. | 1234.4 | 1239.7 | 6.4 |  |  |
| - А | чет. | 1237.2 | 1245.3 | 35.2 |  |  |
| - А | нечет. | 1245.6 | 1260.0 | 110.1 |  |  |
| - А | нечет. | 1248.4 | 1257.3 | 34.1 |  |  |
| - А | чет. | 1248.6 | 1260.8 | 55.4 |  |  |
| - А | чет. | 1272.1 | 1294.8 | 144.2 |  |  |
| - А | нечет. | 1272.3 | 1273.5 | 3.3 |  |  |
| - А | нечет. | 1272.3 | 1295.0 | 150.2 |  |  |
| - А | чет. | 1298.5 | 1338.5 | 293.8 |  |  |
| - А | нечет. | 1300.1 | 1332.6 | 180.9 |  |  |
| - А | нечет. | 1322.5 | 1338.2 | 89.4 |  |  |
| - А | чет. | 1342.5 | 1368.3 | 194.9 |  |  |
| - А | нечет. | 1344.0 | 1349.8 | 36.8 |  |  |
| - А | нечет. | 1348.9 | 1370.1 | 168.3 |  |  |
| - А | нечет. | 1374.5 | 1415.2 | 317.4 |  |  |
| - А | чет. | 1375.0 | 1419.5 | 304.0 |  |  |
| - А | нечет. | 1409.8 | 1420.1 | 48.6 |  |  |
| - А | чет. | 1423.2 | 1500.8 | 546.3 |  |  |
| - А | нечет. | 1424.5 | 1450.6 | 193.5 |  |  |
| - А | нечет. | 1453.3 | 1500.5 | 364.1 |  |  |
| - А | нечет. | 1504.4 | 1526.1 | 165.3 |  |  |
| - А | чет. | 1505.8 | 1592.0 | 262.3 |  |  |
| - А | нечет. | 1534.3 | 1581.4 | 298.8 |  |  |
| - А | нечет. | 1590.5 | 1597.3 | 6.6 |  |  |
| - А | чет. | 1596.8 | 1730.0 | 357.0 |  |  |
| - А | нечет. | 1602.8 | 1633.2 | 102.0 |  |  |
| - А | нечет. | 1638.3 | 1715.0 | 145.5 |  |  |
| - А | нечет. | 1717.0 | 1732.5 | 88.9 |  |  |
| - Б | чет. | 0.0 | 40.4 | 157.7 |  |  |
| - Б | нечет. | 18.3 | 38.2 | 39.9 |  |  |
| - Б | чет. | 40.1 | 64.1 | 100.3 |  |  |
| - Б | нечет. | 47.9 | 64.1 | 18.9 |  |  |
| - Б | чет. | 58.3 | 69.7 | 39.7 |  |  |
| - Б | нечет. | 70.4 | 117.5 | 152.2 |  |  |
| - Б | чет. | 76.7 | 101.9 | 134.7 |  |  |
| - Б | чет. | 107.2 | 117.8 | 78.8 |  |  |
| - Б | чет. | 120.6 | 133.8 | 109.7 |  |  |
| - Б | нечет. | 121.0 | 134.2 | 39.3 |  |  |
| - Б | нечет. | 155.6 | 189.2 | 224.9 |  |  |
| - Б | нечет. | 156.9 | 189.2 | 28.9 |  |  |
| - Б | чет. | 183.0 | 255.3 | 361.4 |  |  |
| - Б | чет. | 274.4 | 276.9 | 9.3 |  |  |
| - Б | нечет. | 274.6 | 343.0 | 513.3 |  |  |
| - Б | чет. | 281.5 | 317.0 | 160.8 |  |  |
| - Б | чет. | 321.2 | 337.6 | 135.3 |  |  |
| - Б | чет. | 342.1 | 358.2 | 125.5 |  |  |
| - Б | нечет. | 347.1 | 392.4 | 341.8 |  |  |
| - Б | чет. | 362.3 | 377.0 | 97.8 |  |  |
| - Б | чет. | 380.1 | 390.9 | 50.3 |  |  |
| - Б | нечет. | 411.4 | 422.3 | 99.0 |  |  |
| - Б | чет. | 411.4 | 440.1 | 185.2 |  |  |
| - Б | нечет. | 425.8 | 439.1 | 53.6 |  |  |
| - Б | нечет. | 426.4 | 461.8 | 239.0 |  |  |
| - Б | чет. | 444.5 | 453.3 | 20.8 |  |  |
| - Б | чет. | 450.2 | 454.3 | 10.1 |  |  |
| - Б | чет. | 457.6 | 462.4 | 16.9 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 20321.6 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - А | нечет. | 28.8 | 34.8 | 14.0 | Гараж |  |
| - А | чет. | 145.4 | 146.6 | 1.2 | Основание колодца | ц/б |
| - А | чет. | 163.6 | 164.9 | 1.3 | Основание колодца | ц/б |
| - А | чет. | 262.9 | 272.0 | 5.5 | Отмостка здания | ц/б |
| - А | чет. | 318.1 | 319.4 | 1.4 | Основание колодца | ц/б |
| - А | чет. | 579.5 | 591.1 | 7.7 | Цветник |  |
| - А | чет. | 601.0 | 609.5 | 8.4 | Отмостка здания | ц/б |
| - А | нечет. | 705.8 | 724.6 | 10.7 | Отмостка забора | ц/б |
| - А | нечет. | 731.9 | 736.9 | 3.0 | Отмостка забора | ц/б |
| - А | чет. | 831.3 | 844.3 | 10.2 | Отмостка здания | ц/б |
| - А | нечет. | 846.9 | 850.5 | 8.4 | Гараж |  |
| - А | чет. | 893.4 | 898.6 | 5.9 | Основание колодца | ц/б |
| - А | нечет. | 1119.4 | 1121.9 | 4.9 | Основание колодца | ц/б |
| - А | нечет. | 1199.5 | 1231.0 | 25.3 | Водоотводный лоток | ц/б |
| - А | нечет. | 1235.4 | 1239.0 | 3.7 | Водоотводный лоток | ц/б |
| - А | нечет. | 1247.9 | 1258.1 | 17.7 | Водоотводный лоток | ц/б |
| - А | нечет. | 1252.7 | 1254.9 | 6.3 | Основание трансформаторной подстанции |  |
| - А | нечет. | 1272.5 | 1274.3 | 2.5 | Основание колодца | ц/б |
| - А | нечет. | 1319.4 | 1322.6 | 6.4 | Газ |  |
| - А | нечет. | 1349.0 | 1350.8 | 2.4 | Основание колодца | ц/б |
| - А | нечет. | 1414.1 | 1415.8 | 2.1 | Основание колодца | ц/б |
| - А | нечет. | 1416.8 | 1418.4 | 2.1 | Основание колодца | ц/б |
| - А | нечет. | 1493.6 | 1494.9 | 1.3 | Основание колодца | ц/б |
| - Б | чет. | 68.6 | 85.8 | 16.5 | Укрепленный откос | ц/б |
| - Б | нечет. | 426.7 | 428.3 | 2.6 | Киоск |  |
| - Б | нечет. | 431.7 | 436.3 | 10.2 | Киоск |  |
| - Б | чет. | 449.9 | 451.6 | 1.8 | Основание колодца | ц/б |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 183.6 |
|  | Водоотводный лоток | - | 46.7 |
|  | Газ | - | 6.4 |
|  | Гараж | - | 22.4 |
|  | Киоск | - | 12.9 |
|  | Основание колодца | - | 27.0 |
|  | Основание трансформаторной подстанции | - | 6.3 |
|  | Отмостка забора | - | 13.7 |
|  | Отмостка здания | - | 24.1 |
|  | Укрепленный откос | - | 16.5 |
|  | Цветник | - | 7.7 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки |  |  | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение |  | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - А | чет. | 33.6 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| - А | чет. | 71.0 | Связь | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 78.5 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| - А | чет. | 116.2 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| - А | чет. | 152.7 | Связь | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 154.5 | Связь | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 166.2 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| - А | чет. | 213.8 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| - А | чет. | 256.5 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| - А | чет. | 306.7 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| - А | чет. | 355.4 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| - А | чет. | 403.0 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| - А | нечет. | 403.6 | Связь | Столб деревянный |  |
| - А | чет. | 446.5 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| - А | чет. | 491.4 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| - А | чет. | 507.9 | Связь | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 562.6 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| - А | нечет. | 598.7 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
| - А | нечет. | 634.3 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| - А | нечет. | 674.7 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| - А | нечет. | 722.7 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| - А | нечет. | 754.1 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 754.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - А | нечет. | 766.0 | Электросети+Связь | Столб деревянный |  |
| - А | нечет. | 767.0 | Электросети+Связь | Столб деревянный |  |
| - А | нечет. | 769.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - А | нечет. | 797.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - А | нечет. | 798.3 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| - А | нечет. | 843.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - А | нечет. | 844.4 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| - А | нечет. | 882.3 | Связь | Столб деревянный |  |
| - А | нечет. | 883.0 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| - А | нечет. | 917.2 | Электросети+Связь | Столб деревянный |  |
| - А | нечет. | 918.4 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| - А | нечет. | 952.8 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| - А | нечет. | 953.6 | Связь | Столб деревянный |  |
| - А | нечет. | 997.9 | Электросети+Связь | Столб деревянный |  |
| - А | нечет. | 998.6 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| - А | нечет. | 1035.2 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| - А | нечет. | 1036.0 | Электросети+Связь | Столб деревянный |  |
| - А | нечет. | 1082.5 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| - А | чет. | 1118.9 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| - А | нечет. | 1123.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - А | нечет. | 1159.2 | Электросети+Связь | Столб деревянный |  |
| - А | чет. | 1163.3 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| - А | чет. | 1243.9 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
| - А | чет. | 1244.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - А | нечет. | 1249.7 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 1253.1 | Без назначения | Столб мет |  |
| - А | чет. | 1259.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 1273.7 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| - А | чет. | 1309.1 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| - А | чет. | 1344.9 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| - А | чет. | 1383.3 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| - А | чет. | 1414.0 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| - А | нечет. | 1432.0 | Связь | Столб деревянный |  |
| - А | чет. | 1456.7 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| - А | чет. | 1498.3 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| - А | чет. | 1536.2 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| - А | чет. | 1560.1 | Связь | Столб деревянный |  |
| - А | чет. | 1576.4 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| - А | чет. | 1615.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 1619.8 | Связь | Столб деревянный |  |
| - А | чет. | 1718.1 | Связь | Столб бетонный |  |
| - Б | чет. | 43.3 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| - Б | нечет. | 45.0 | Освещение | Фонарь мет 1 |  |
| - Б | чет. | 80.1 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 2 |  |
| - Б | чет. | 107.8 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| - Б | нечет. | 212.8 | Связь | Столб деревянный |  |
| - Б | чет. | 217.1 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| - Б | чет. | 246.0 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| - Б | чет. | 275.5 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
| - Б | нечет. | 279.7 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| - Б | чет. | 305.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - Б | нечет. | 318.4 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| - Б | чет. | 327.6 | Связь | Столб бетонный |  |
| - Б | чет. | 344.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - Б | чет. | 422.9 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| - Б | чет. | 444.8 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 79 |  |
|  | Без назначения | - | 1 |  |
|  | Освещение | - | 1 |  |
|  | Связь | - | 13 |  |
|  | Электросети | - | 10 |  |
|  | Электросети+Освещение | - | 1 |  |
|  | Электросети+Освещение+Связь | - | 45 |  |
|  | Электросети+Связь | - | 8 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение |  | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - А | нечет. | 257.2 | Цветочница | Проезжая часть |
| - А | нечет. | 263.8 | Цветочница | Проезжая часть |
| - А | нечет. | 270.7 | Цветочница | Проезжая часть |
| - А | нечет. | 277.3 | Цветочница | Проезжая часть |
| - А | нечет. | 358.0 | Столбик ограждения | Газон |
| - А | нечет. | 1120.8 | Колонка вод | Оформительская фигура |
| - А | нечет. | 1414.3 | Колонка вод | Оформительская фигура |
| - А | нечет. | 1627.3 | Ковер газовый | Газон |
| - Б | чет. | 98.7 | Столбик ограждения | Газон |
| - Б | чет. | 414.0 | Колонка вод | Газон |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 10 |  |
|  | Ковер газовый | - | 1 |  |
|  | Колонка вод | - | 3 |  |
|  | Столбик ограждения | - | 2 |  |
|  | Цветочница | - | 4 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-11 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 40.0 | 4.00 |
| 1.2.1 | Сплошная линия шириной 10 см. (Краевая) |  | 195.1 | 19.51 |
| 1.6 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 51.4 | 3.85 |
| 1.7 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 0.5 м. , промежуток 0.5 м. (Обозначение полос движения в пределах перекрестка) |  | 9.6 | 0.48 |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 27.84 |
| белой (кв. м.) | 27.84 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 278.4 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. |  | Местоположение |  | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки |  | Статус |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| - Б | нечет. |  | 182.9 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка |  |  |  |
| - Б | нечет. |  | 182.9 | Главная дорога | 2.1 | Стойка |  |  |  |
| - Б | чет. |  | 246.0 | Главная дорога | 2.1 | Опора |  |  |  |
| - Б | чет. |  | 246.0 | Направление главной дороги | 8.13 | Опора |  |  |  |
| - Б | чет. |  | 275.5 | Жилая зона | 5.21 | Опора | треб. |  |  |
| - Б | чет. |  | 275.5 | Конец жилой зоны | 5.22 | Опора | треб. |  |  |
| - Б | нечет. |  | 278.3 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | демонтаж |  |  |
| - Б | нечет. |  | 278.3 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | демонтаж |  |  |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Главная дорога | 2 |
| 2.4 | Уступите дорогу | 1 |
| 5.21 | Жилая зона | 1 |
| 5.22 | Конец жилой зоны | 1 |
| 8.13 | Направление главной дороги | 3 |
|  | ИТОГО: | 8 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 2 |
|  | - стоек | 0 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 2 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение |  |  |  |  | Тип устройства |  | Кол-во, шт |  | Длина, п.м. |  | Площадь, м2 |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м |  | конец, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| - А | нечет. |  | 12.7 |  | 13.4 |  | Парапет бетонный |  | - |  | 3.0 |  | 0 |  |  |
| - А | нечет. |  | 18.6 |  | 19.1 |  | Парапет бетонный |  | - |  | 3.4 |  | 0 |  |  |
| - А | чет. |  | 439.2 |  | 439.3 |  | Ограждение декоративное |  | - |  | 5.5 |  | 0 |  |  |
| - А | нечет. |  | 530.8 |  | 531.1 |  | Ограждение декоративное |  | - |  | 2.2 |  | 0 |  |  |
| - А | чет. |  | 579.5 |  | 591.1 |  | Парапет бетонный |  | - |  | 21.4 |  | 0 |  |  |
| - А | чет. |  | 590.9 |  | 591.1 |  | Парапет бетонный |  | - |  | 0.7 |  | 0 |  |  |
| - А | нечет. |  | 724.5 |  | 725.1 |  | Парапет бетонный |  | - |  | 6.4 |  | 0 |  |  |
| - А | нечет. |  | 1319.4 |  | 1322.6 |  | Ограждение металлическое |  | - |  | 5.2 |  | 0 |  |  |
| - А | нечет. |  | 1319.4 |  | 1322.5 |  | Ограждение металлическое |  | - |  | 5.1 |  | 0 |  |  |
| - Б | нечет. |  | 9.9 |  | 10.4 |  | Подпорная стенка |  | - |  | 4.5 |  | 0 |  |  |
| - Б | чет. |  | 58.3 |  | 68.8 |  | Ограждение тросовое |  | - |  | 13.5 |  | 0 |  |  |
| - Б | чет. |  | 62.6 |  | 68.6 |  | Парапет бетонный |  | - |  | 7.4 |  | 0 |  |  |
| - Б | нечет. |  | 70.4 |  | 76.4 |  | Ограждение цепью |  | - |  | 6.7 |  | 0 |  |  |
| - Б | чет. |  | 76.7 |  | 83.9 |  | Парапет бетонный |  | - |  | 9.0 |  | 0 |  |  |
| - Б | чет. |  | 274.8 |  | 275.1 |  | Ограждение из металлических труб |  | - |  | 1.0 |  | 0 |  |  |
| - Б | нечет. |  | 274.8 |  | 293.3 |  | Парапет бетонный |  | - |  | 18.7 |  | 0 |  |  |
| - Б | чет. |  | 282.1 |  | 292.9 |  | Ограждение цепью |  | - |  | 10.8 |  | 0 |  |  |
| - Б | чет. |  | 292.9 |  | 299.6 |  | Ограждение из металлических труб |  | - |  | 9.4 |  | 0 |  |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, шт / п.м / м2: |  |  |  | / |  | 134.1 |  | / |  | 0.0 |  |
| 2. | ограждения по видам, шт / п.м. / м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ограждение декоративное | - | 0 |  | / |  | 7.7 |  | / |  | 0.0 |
|  |  | Ограждение из металлических труб | - | 0 |  | / |  | 10.5 |  | / |  | 0.0 |
|  |  | Ограждение металлическое | - | 0 |  | / |  | 10.3 |  | / |  | 0.0 |
|  |  | Ограждение тросовое | - | 0 |  | / |  | 13.5 |  | / |  | 0.0 |
|  |  | Ограждение цепью | - | 0 |  | / |  | 17.4 |  | / |  | 0.0 |
|  |  | Парапет бетонный | - | 0 |  | / |  | 70.0 |  | / |  | 0.0 |
|  |  | Подпорная стенка | - | 0 |  | / |  | 4.5 |  | / |  | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение |  | способ установки | Состав оборудования |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа |  | Число полос движения | Фактический состав движения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью |  |  |  |  | автопоезда грузоподъем-ностью |  |  | общественный транспорт |  |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1 А | чет. | 50 | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
|  | нечет. | 50 | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 2 А | чет. | 200 | 1 | 73.8 | 7.7 | 3.1 | - | 6.2 | - | - | - | - | 9.2 | - | 395 |
|  | нечет. | 200 | 1 | 81.7 | 11.3 | - | - | - | - | - | - | - | 7.0 | - | 377 |
| 3 Б | чет. | 50 | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
|  | нечет. | 50 | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 4 Б | чет. | 1070 | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
|  | нечет. | 1070 | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства (табло обратного отчета, контроллер светофорный) |
|  |  | - | светофорные устройства (транспортный, пешеходный) |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 23.09.2013 г. | 7 листов; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 23.09.2013 г. | 35 страниц; Файл формата MS WORD. |