СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

Д.В. Гвоздев

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший государственный инспектор ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

Б.С. Мордвинов

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ

«Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2012 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Строителей |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. 1-я Рыночная - ул. Строителей, 8 |

ПЕРМЬ-2012

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  22.11.2012 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	11

Трамвайные пути	12

Газоны	13

Прочие территории	14

Остановки общественного транспорта	15

Опоры освещения и контактных сетей	16

Малые архитектурные формы и прочие элементы	17

Линии разметки	18

Дорожные знаки	19

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	20

Ограждающие и направляющие устройства	21

Светофорные объекты	22

Характеристики движения транспорта	23

Сокращения и условные обозначения.	24

Сведения об исполнителях	27

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАЗМЕТКИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ М 1:500

# Лист согласования

###### ул. Строителей(ул. 1-я Рыночная  -ул. Строителей, 8)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ОАО «ТГК-9» ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ОАО «Ростелеком» |  |
| 4. | ОАО «МРСК Урала» ул. Камчатовская, 26 |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | МУП «Горсвет» Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | МУП «ПермГорЭлектроТранс» ул. Уральская, 108а |  |

Примечание: при необходимости смещения стоек дорожных знаков, попадающих в зону производства аварийных или плановых работ, организации, эксплуатирующие инженерные сети, уведомляют владельца стоек дорожных знаков об их временном демонтаже силами владельца данных стоек.

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения :

1.1.   Улица Строителей находится в жилой зоне, в пределах которой действуют требования Правил дорожного движения, устанавливающие порядок движения в жилых зонах.

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

Эскизы знаков индивидуального проектирования разработаны согласно ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Строителей |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Дзержинский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |  |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 515.2 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 3.5 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Строителей" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-2011 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. 1-я Рыночная

конец  - ул. Строителей, 8

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 515.2 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 515.2 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 6345.4 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 2830.2 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | - м2 | 952.2 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 2201.8 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 361.2 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 17 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 16 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 0 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства |  |  |  |
| 14.1. | - протяженность | п.м | 348.5 |  |
| 14.2. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 6345.4 |  |
| 2. | Проезжая часть | 2830.2 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 952.2 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 2201.8 |  |
| 7. | Прочие территории: | 361.2 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ось | 0.5 | 513.8 | 2184.1 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 37.5 | 52.7 | 14.2 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 69.9 | 81.9 | 72.2 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 75.0 | 87.6 | 30.7 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 117.5 | 133.9 | 28.6 | а/б | Стоянка |  |
|  | нечет. | 148.6 | 165.2 | 27.3 | а/б | Стоянка |  |
|  | нечет. | 173.3 | 189.3 | 27.6 | а/б | Стоянка |  |
|  | чет. | 224.8 | 228.9 | 21.6 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 246.3 | 253.1 | 6.9 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 291.0 | 311.4 | 37.0 | а/б | Стоянка |  |
|  | чет. | 292.7 | 306.8 | 45.2 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 390.1 | 396.8 | 45.6 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 411.0 | 417.6 | 139.9 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 454.4 | 475.4 | 54.1 | а/б | Стоянка |  |
|  | нечет. | 499.4 | 513.8 | 95.3 | а/б | Стоянка |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 2830.2 |
|  | Въезд | - | 376.3 |
|  | Основная ПЧ | - | 2184.1 |
|  | Стоянка | - | 269.8 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 2830.2 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение |  |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м |  | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | нечет. |  | 65.5 | 73.2 | 12.2 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 77.0 | 225.9 | 265.7 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 79.5 | 80.9 | 2.7 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 114.3 | 117.2 | 3.5 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 120.6 | 121.8 | 0.5 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 139.0 | 152.6 | 13.2 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 139.8 | 142.7 | 5.0 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 142.4 | 143.7 | 2.5 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 151.0 | 163.1 | 14.5 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 162.8 | 167.4 | 10.1 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 163.0 | 166.8 | 5.1 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 184.7 | 189.4 | 17.3 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 193.6 | 194.9 | 0.5 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 197.4 | 204.1 | 13.1 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 208.5 | 210.2 | 1.0 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 222.1 | 224.9 | 1.6 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 227.3 | 295.1 | 109.9 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 281.5 | 287.0 | 5.3 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 304.8 | 392.6 | 136.1 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 311.0 | 319.2 | 11.9 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 317.1 | 318.1 | 0.5 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 330.0 | 331.2 | 0.7 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 335.4 | 341.9 | 18.2 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 356.2 | 357.7 | 0.8 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 357.5 | 363.8 | 16.3 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 367.8 | 368.8 | 0.5 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 368.7 | 378.3 | 14.8 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 390.5 | 392.6 | 8.9 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 393.6 | 514.4 | 193.1 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 396.7 | 412.3 | 31.9 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 462.8 | 476.2 | 26.5 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 494.2 | 495.4 | 2.1 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 502.9 | 504.0 | 1.2 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 506.4 | 507.4 | 1.2 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 513.6 | 514.7 | 3.3 | ц/б | В зоне озеленения | лестница |
|  | чет. |  | 514.1 | 514.7 | 0.5 | ц/б | В зоне озеленения |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 952.2 |
|  | В зоне озеленения | - | 149.2 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 803.0 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 936.2 |
|  | ц/б | - | 16.0 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | нечет. | 0.0 | 65.6 | 155.1 |  |  |
|  | чет. | 0.6 | 39.3 | 9.0 |  |  |
|  | чет. | 49.7 | 74.4 | 43.9 |  |  |
|  | нечет. | 73.0 | 80.9 | 13.9 |  |  |
|  | чет. | 78.5 | 112.6 | 154.1 |  |  |
|  | нечет. | 87.5 | 120.7 | 14.3 |  |  |
|  | чет. | 116.8 | 138.1 | 94.5 |  |  |
|  | нечет. | 121.7 | 142.6 | 31.6 |  |  |
|  | чет. | 142.2 | 163.0 | 97.0 |  |  |
|  | нечет. | 143.5 | 151.0 | 13.7 |  |  |
|  | нечет. | 163.0 | 175.4 | 20.5 |  |  |
|  | чет. | 166.8 | 184.9 | 88.5 |  |  |
|  | нечет. | 175.4 | 193.7 | 7.7 |  |  |
|  | чет. | 189.0 | 202.1 | 55.8 |  |  |
|  | нечет. | 194.9 | 208.5 | 6.8 |  |  |
|  | чет. | 199.7 | 225.9 | 114.3 |  |  |
|  | нечет. | 210.2 | 222.1 | 7.3 |  |  |
|  | нечет. | 224.4 | 246.5 | 37.8 |  |  |
|  | чет. | 227.9 | 282.7 | 195.4 |  |  |
|  | нечет. | 251.5 | 317.1 | 30.5 |  |  |
|  | чет. | 286.9 | 297.4 | 36.3 |  |  |
|  | чет. | 302.0 | 312.7 | 35.2 |  |  |
|  | чет. | 317.1 | 337.5 | 80.9 |  |  |
|  | нечет. | 318.1 | 330.0 | 6.0 |  |  |
|  | нечет. | 331.2 | 356.2 | 14.1 |  |  |
|  | чет. | 341.8 | 359.5 | 89.6 |  |  |
|  | нечет. | 357.6 | 367.9 | 5.3 |  |  |
|  | чет. | 363.8 | 375.7 | 41.8 |  |  |
|  | нечет. | 368.8 | 395.0 | 13.2 |  |  |
|  | чет. | 371.0 | 391.6 | 83.6 |  |  |
|  | чет. | 391.2 | 393.0 | 11.9 |  |  |
|  | чет. | 394.0 | 447.3 | 198.5 |  |  |
|  | нечет. | 395.0 | 411.7 | 9.6 |  |  |
|  | нечет. | 415.0 | 463.6 | 85.2 |  |  |
|  | нечет. | 415.8 | 416.7 | 8.9 |  |  |
|  | чет. | 451.6 | 472.8 | 86.5 |  |  |
|  | нечет. | 474.7 | 494.2 | 33.5 |  |  |
|  | чет. | 477.1 | 498.2 | 86.4 |  |  |
|  | нечет. | 495.4 | 502.9 | 22.4 |  |  |
|  | чет. | 502.5 | 514.1 | 43.7 |  |  |
|  | нечет. | 504.0 | 506.4 | 2.7 |  |  |
|  | ось | 507.4 | 514.6 | 14.5 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 2201.8 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | чет. | 81.5 | 112.4 | 29.5 | Отмостка здания | ц/б |
|  | чет. | 116.7 | 137.8 | 16.7 | Отмостка здания | ц/б |
|  | чет. | 142.2 | 162.6 | 21.4 | Отмостка здания | ц/б |
|  | чет. | 166.8 | 184.7 | 22.8 | Отмостка здания | ц/б |
|  | чет. | 188.9 | 199.7 | 12.9 | Отмостка здания | ц/б |
|  | чет. | 229.2 | 282.7 | 46.0 | Отмостка здания | ц/б |
|  | чет. | 286.9 | 297.7 | 11.6 | Отмостка здания | ц/б |
|  | чет. | 301.7 | 312.7 | 12.6 | Отмостка здания | ц/б |
|  | чет. | 317.1 | 337.5 | 24.8 | Отмостка здания | ц/б |
|  | чет. | 341.8 | 359.4 | 19.5 | Отмостка здания | ц/б |
|  | чет. | 363.8 | 374.4 | 10.3 | Отмостка здания | ц/б |
|  | чет. | 382.6 | 389.8 | 31.3 | Детская площадка | а/б |
|  | чет. | 396.4 | 447.3 | 44.6 | Отмостка здания | ц/б |
|  | нечет. | 415.5 | 416.6 | 9.2 | Контейнерная площадка | а/б |
|  | чет. | 451.6 | 472.8 | 19.8 | Отмостка здания | ц/б |
|  | чет. | 477.1 | 498.2 | 18.7 | Отмостка здания | ц/б |
|  | чет. | 502.5 | 514.1 | 9.3 | Отмостка здания | ц/б |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 361.2 |
|  | Детская площадка | - | 31.3 |
|  | Контейнерная площадка | - | 9.2 |
|  | Отмостка здания | - | 320.7 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки |  |  | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение |  | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | нечет. | 74.7 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 101.8 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 136.0 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 166.0 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 190.2 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 225.2 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 256.5 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 282.2 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 318.5 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 340.5 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 365.6 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 387.2 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 391.7 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 417.2 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 449.1 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 482.2 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 516.5 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 17 |  |
|  | Освещение | - | 16 |  |
|  | Освещение+Электросети | - | 1 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение |  | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | чет. | 80.1 | Урна | Газон |
|  | чет. | 80.5 | Скамья | Тротуар |
|  | чет. | 117.4 | Урна | Газон |
|  | чет. | 168.3 | Урна | Газон |
|  | чет. | 189.6 | Урна | Газон |
|  | чет. | 286.5 | Урна | Тротуар |
|  | чет. | 318.4 | Урна | Тротуар |
|  | чет. | 341.5 | Урна | Тротуар |
|  | чет. | 357.4 | Урна | Газон |
|  | нечет. | 416.1 | Мусорный_контейнер | Оформительская фигура |
|  | нечет. | 416.1 | Мусорный_контейнер | Оформительская фигура |
|  | нечет. | 416.1 | Мусорный_контейнер | Оформительская фигура |
|  | нечет. | 416.2 | Мусорный_контейнер | Оформительская фигура |
|  | чет. | 451.5 | Урна | - |
|  | чет. | 477.3 | Урна | Газон |
|  | чет. | 502.8 | Урна | Газон |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 16 |  |
|  | Мусорный_контейнер | - | 4 |  |
|  | Скамья | - | 1 |  |
|  | Урна | - | 11 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-2011 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 0 |
| белой (кв. м.) | 0 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 0 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. |  | Местоположение |  | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки |  | Статус |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: | 0 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 0 |
|  | - стоек | 0 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 0 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение |  |  | Тип устройства | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | нечет. | 131.8 | 141.9 | Ограждение из металлических труб | - | 10.9 | 0 |
|  | нечет. | 144.0 | 150.1 | Ограждение из металлических труб | - | 6.5 | 0 |
|  | нечет. | 163.7 | 174.8 | Ограждение из металлических труб | - | 12.3 | 0 |
|  | чет. | 167.3 | 167.8 | Ограждение из металлических труб | - | 5.3 | 0 |
|  | чет. | 189.1 | 201.0 | Ограждение из металлических труб | - | 19.9 | 0 |
|  | чет. | 218.3 | 225.7 | Ограждение металлическое | - | 15.1 | 0 |
|  | чет. | 228.3 | 280.8 | Ограждение металлическое | - | 52.1 | 0 |
|  | чет. | 287.0 | 297.7 | Ограждение металлическое | - | 18.1 | 0 |
|  | чет. | 302.0 | 312.7 | Ограждение металлическое | - | 14.4 | 0 |
|  | чет. | 317.1 | 337.3 | Ограждение металлическое | - | 24.3 | 0 |
|  | чет. | 342.1 | 358.9 | Ограждение металлическое | - | 18.8 | 0 |
|  | чет. | 365.2 | 373.1 | Ограждение металлическое | - | 11.3 | 0 |
|  | чет. | 381.3 | 391.8 | Забор металлический | - | 17.5 | 0 |
|  | чет. | 390.2 | 390.7 | Ограждение металлическое | - | 3.2 | 0 |
|  | чет. | 394.2 | 447.2 | Ограждение металлическое | - | 55.9 | 0 |
|  | нечет. | 394.8 | 395.0 | Забор металлический | - | 0.3 | 0 |
|  | нечет. | 415.5 | 416.6 | Забор металлический | - | 8.7 | 0 |
|  | чет. | 452.0 | 472.1 | Ограждение металлическое | - | 20.1 | 0 |
|  | чет. | 477.1 | 478.1 | Ограждение металлическое | - | 1.0 | 0 |
|  | чет. | 479.2 | 497.6 | Ограждение металлическое | - | 18.3 | 0 |
|  | чет. | 502.6 | 512.9 | Ограждение металлическое | - | 14.5 | 0 |

|  | Итого: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, п.м / м2: | - | 0.0 | / | 348.5 |
| 2. | ограждения по видам, п.м. / м2: |  |  |  |  |
|  | Забор металлический | - | 0 | / | 26.5 |
|  | Ограждение из металлических труб | - | 0 | / | 54.9 |
|  | Ограждение металлическое | - | 0 | / | 267.1 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение |  | способ установки | Состав оборудования |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа |  | Число полос движения | Фактический состав движения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью |  |  |  |  | автопоезда грузоподъем-ностью |  |  | общественный транспорт |  |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1 | чет. | 0.0 | 1 | 77.8 | 11.1 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50 |
|  | нечет. | 0.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 22.11.2012 г. | 1 лист; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 22.11.2012 г. | 27 страниц; Файл формата MS WORD. |