СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший государственный инспектор ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

Б.С. Мордвинов

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела дорожного движения управления дорогами департамента дорог и транспорта администрации г. Перми

Е.А. Мамонова

____ _______________  2013 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Урицкого |
| --- | --- |
| Границы объекта | пер. Володарского - ул. Урицкого, 64 |

ПЕРМЬ-2013

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  27.06.2013 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	12

Трамвайные пути	13

Газоны	14

Прочие территории	16

Остановки общественного транспорта	17

Опоры освещения и контактных сетей	18

Малые архитектурные формы и прочие элементы	19

Линии разметки	20

Дорожные знаки	21

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	22

Ограждающие и направляющие устройства	23

Светофорные объекты	24

Характеристики движения транспорта	25

Сокращения и условные обозначения.	26

Сведения об исполнителях	30

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОДД М 1:500

# Лист согласования

###### ул. Урицкого

###### (пер. Володарского  -  ул. Урицкого, 64)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ОАО «ТГК-9» ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ОАО «Ростелеком» |  |
| 4. | ОАО «МРСК Урала» ул. Камчатовская, 26 |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | МУП «Горсвет» Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | МУП «ПермГорЭлектроТранс» ул. Уральская, 108а |  |

Примечание: при необходимости смещения стоек дорожных знаков, попадающих в зону производства аварийных или плановых работ, организации, эксплуатирующие инженерные сети, уведомляют владельца стоек дорожных знаков об их временном демонтаже силами владельца данных стоек.

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Организация движения транспортных средств:

1.1 Улица Урицкого находится в жилой зоне, в пределах которой действуют требования Правил дорожного движения, устанавливающие порядок движения в жилых зонах.

1.2 На пересечении ул. Урицкого с ул. Восстания необходима установка информационных знаков 6.11 «Наименование объекта».

При разработке ПОДД использовались данные по интенсивности транспортных потоков на основе натурного обследования, актуальная геодезическая планировка. Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Эскизы знаков индивидуального проектирования разработаны согласно ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Урицкого |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Мотовилихинский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |  |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 1066.8 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 4.0 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Урицкого" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-11 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – пер. Володарского

конец  – ул. Урицкого, 64

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 1066.8 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 1066.8 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 18131.1 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 6131.3 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | - м2 | 127.1 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 11790.4 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 82.3 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 32 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 4 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 6 |  |
| 13.1. | - из них требуется | шт. | 2 |  |
| 13.2. | - демонтаж | шт. | 0 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства (факт/треб.) |  |  |  |
| 14.1. | - дорожное удерживающее | п.м | 0.0 / 0.0 |  |
| 14.2. | - пешеходное | п.м | 0.0 / 0.0 |  |
| 14.3. | - безбарьерное | шт. | 5 / 0 |  |
| 14.4. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 14.5 | - прочие | п.м | 18.1 / 0.0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |
| 16. | Искусственная неровность (факт/треб.) | шт. | 0 / 0 |  |
| 16.1 | - площадь (факт/треб.) | м2 | 0.0 / 0.0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 18131.1 |  |
| 2. | Проезжая часть | 6131.3 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 127.1 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 11790.4 |  |
| 7. | Прочие территории: | 82.3 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ось | 0.1 | 41.9 | 121.1 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | ось | 36.3 | 53.9 | 71.9 | щ | Перекресток |  |
|  | нечет. | 41.9 | 53.8 | 44.9 | щ | Примыкание |  |
|  | ось | 53.8 | 178.6 | 406.4 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 65.4 | 70.5 | 16.4 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 91.3 | 102.3 | 41.8 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 101.7 | 105.9 | 19.3 | грунт | Въезд |  |
|  | нечет. | 109.9 | 123.3 | 36.1 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 110.1 | 123.4 | 24.0 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 118.5 | 130.7 | 39.6 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 129.2 | 144.6 | 91.2 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 140.6 | 146.3 | 22.4 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 167.6 | 172.6 | 29.9 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 197.9 | 304.8 | 528.4 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 224.8 | 228.6 | 20.3 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 249.0 | 270.0 | 81.2 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 257.7 | 262.4 | 32.4 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 279.8 | 283.8 | 20.9 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 283.3 | 292.9 | 46.5 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 285.4 | 288.5 | 18.7 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 304.2 | 309.1 | 32.5 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | ось | 324.1 | 331.4 | 52.4 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | ось | 330.8 | 458.6 | 599.8 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 335.2 | 338.6 | 17.9 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 364.3 | 367.6 | 13.8 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 375.6 | 379.3 | 20.1 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 383.8 | 392.3 | 12.3 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 384.0 | 392.3 | 28.5 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 394.0 | 402.8 | 32.9 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 398.7 | 402.2 | 5.3 | грунт | Въезд |  |
|  | нечет. | 399.0 | 401.3 | 2.2 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 407.7 | 414.1 | 29.2 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 410.8 | 414.3 | 19.5 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 478.2 | 619.7 | 608.1 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 532.0 | 536.0 | 22.5 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 532.2 | 536.0 | 8.9 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 546.7 | 549.6 | 3.6 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 552.3 | 555.2 | 25.6 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 553.9 | 558.9 | 37.9 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 569.4 | 580.5 | 36.2 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 569.9 | 573.8 | 23.8 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 570.4 | 580.6 | 67.6 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 570.4 | 580.6 | 11.2 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 596.5 | 600.1 | 31.0 | ц/б | Въезд |  |
|  | ось | 642.9 | 770.0 | 659.2 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 652.9 | 659.7 | 76.3 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 700.8 | 707.7 | 5.8 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 701.5 | 707.5 | 29.3 | грунт | Въезд |  |
|  | нечет. | 706.2 | 709.3 | 12.2 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 720.2 | 748.1 | 230.8 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 726.4 | 736.9 | 11.7 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 740.4 | 746.9 | 28.8 | ц/б | Стоянка |  |
|  | ось | 769.0 | 785.5 | 126.9 | щ | Перекресток |  |
|  | чет. | 773.1 | 781.1 | 40.9 | щ | Примыкание |  |
|  | нечет. | 773.7 | 778.1 | 19.1 | щ | Примыкание |  |
|  | ось | 784.8 | 927.3 | 558.6 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 835.0 | 839.3 | 21.9 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 838.1 | 840.3 | 11.0 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 842.3 | 850.4 | 31.5 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 851.9 | 855.3 | 5.7 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 867.8 | 871.2 | 21.2 | пл. | Въезд |  |
|  | ось | 927.1 | 937.3 | 78.5 | щ | Перекресток |  |
|  | чет. | 930.1 | 934.4 | 10.9 | щ | Примыкание |  |
|  | нечет. | 930.7 | 934.8 | 16.2 | щ | Примыкание |  |
|  | ось | 937.0 | 1067.9 | 438.8 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 954.7 | 960.2 | 34.9 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 991.2 | 997.4 | 23.7 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 993.6 | 997.3 | 14.8 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 996.5 | 999.9 | 21.8 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1016.1 | 1022.5 | 12.2 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1016.7 | 1022.9 | 24.3 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 1019.7 | 1027.2 | 46.5 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 1019.8 | 1023.4 | 17.7 | щ | Стоянка |  |
|  | нечет. | 1026.7 | 1031.5 | 22.4 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1039.6 | 1044.3 | 21.1 | щ | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 6131.3 |
|  | Въезд | - | 1669.9 |
|  | Основная ПЧ | - | 4005.5 |
|  | Перекресток | - | 277.2 |
|  | Примыкание | - | 132.1 |
|  | Стоянка | - | 46.5 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 178.2 |
|  | грунт | - | 53.9 |
|  | пгс | - | 364.1 |
|  | пл. | - | 21.2 |
|  | ц/б | - | 279.8 |
|  | щ | - | 5234.1 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение |  |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м |  | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | нечет. |  | 56.8 | 59.4 | 7.5 | пгс | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 65.5 | 66.3 | 3.6 | дерево | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 118.5 | 119.6 | 0.6 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 145.6 | 153.4 | 16.5 | дерево | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 171.0 | 172.7 | 3.1 | ц/б | Прилегающий к ПЧ | лестница |
|  | нечет. |  | 301.5 | 302.9 | 1.1 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 301.8 | 302.9 | 4.3 | щ | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 304.1 | 308.9 | 5.8 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 308.0 | 309.1 | 4.8 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 324.3 | 331.5 | 9.7 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 366.2 | 367.3 | 3.2 | дерево | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 402.0 | 404.4 | 4.9 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 424.0 | 424.8 | 0.9 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 425.0 | 429.2 | 16.5 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 538.5 | 539.6 | 6.4 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 584.0 | 585.0 | 2.2 | дерево | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 746.7 | 748.4 | 4.8 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 838.1 | 839.5 | 2.7 | дерево | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 838.3 | 839.5 | 5.0 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 855.2 | 856.0 | 1.9 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 870.7 | 873.4 | 4.5 | пл. | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 914.5 | 915.3 | 5.2 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 999.5 | 1000.7 | 1.5 | дерево | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 1022.7 | 1027.2 | 7.3 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 1063.1 | 1065.4 | 3.1 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 127.1 |
|  | В зоне озеленения | - | 63.2 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 63.9 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 20.3 |
|  | дерево | - | 29.7 |
|  | пгс | - | 7.5 |
|  | пл. | - | 9.5 |
|  | ц/б | - | 55.7 |
|  | щ | - | 4.3 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | нечет. | 0.0 | 46.1 | 196.1 |  |  |
|  | чет. | 0.2 | 36.3 | 96.9 |  |  |
|  | чет. | 47.3 | 67.4 | 50.7 |  |  |
|  | нечет. | 49.2 | 58.4 | 42.0 |  |  |
|  | нечет. | 58.7 | 65.6 | 31.1 |  |  |
|  | нечет. | 66.3 | 102.2 | 249.3 |  |  |
|  | чет. | 70.5 | 91.5 | 68.0 |  |  |
|  | чет. | 102.3 | 118.5 | 92.3 |  |  |
|  | нечет. | 105.5 | 110.2 | 22.5 |  |  |
|  | чет. | 120.3 | 141.1 | 70.6 |  |  |
|  | нечет. | 123.1 | 129.3 | 34.0 |  |  |
|  | нечет. | 143.9 | 167.7 | 134.9 |  |  |
|  | чет. | 144.9 | 154.0 | 15.7 |  |  |
|  | чет. | 146.1 | 178.4 | 115.3 |  |  |
|  | нечет. | 172.5 | 179.1 | 43.7 |  |  |
|  | чет. | 197.8 | 258.3 | 274.9 |  |  |
|  | нечет. | 198.1 | 225.2 | 169.3 |  |  |
|  | нечет. | 228.3 | 249.6 | 162.8 |  |  |
|  | нечет. | 254.8 | 283.8 | 130.9 |  |  |
|  | чет. | 262.4 | 280.4 | 104.2 |  |  |
|  | чет. | 283.1 | 285.4 | 11.9 |  |  |
|  | чет. | 288.3 | 308.9 | 115.2 |  |  |
|  | нечет. | 290.2 | 308.3 | 86.6 |  |  |
|  | нечет. | 323.6 | 366.4 | 286.0 |  |  |
|  | чет. | 325.1 | 335.6 | 47.4 |  |  |
|  | чет. | 337.9 | 384.1 | 313.9 |  |  |
|  | нечет. | 367.1 | 376.1 | 51.9 |  |  |
|  | нечет. | 379.0 | 398.8 | 123.2 |  |  |
|  | чет. | 392.2 | 407.8 | 70.5 |  |  |
|  | нечет. | 402.2 | 411.5 | 36.9 |  |  |
|  | чет. | 413.2 | 427.0 | 68.2 |  |  |
|  | нечет. | 414.1 | 451.1 | 191.7 |  |  |
|  | чет. | 428.8 | 458.9 | 204.4 |  |  |
|  | нечет. | 438.6 | 458.4 | 92.4 |  |  |
|  | нечет. | 478.1 | 532.2 | 428.8 |  |  |
|  | чет. | 478.3 | 496.8 | 146.8 |  |  |
|  | чет. | 495.2 | 552.3 | 474.3 |  |  |
|  | нечет. | 535.8 | 554.4 | 93.5 |  |  |
|  | чет. | 555.1 | 570.4 | 152.8 |  |  |
|  | нечет. | 558.7 | 570.4 | 88.8 |  |  |
|  | нечет. | 572.6 | 620.6 | 417.3 |  |  |
|  | чет. | 580.5 | 589.7 | 82.8 |  |  |
|  | чет. | 588.0 | 597.0 | 81.3 |  |  |
|  | чет. | 599.6 | 605.2 | 52.1 |  |  |
|  | чет. | 604.9 | 619.7 | 148.2 |  |  |
|  | нечет. | 640.9 | 653.4 | 124.7 |  |  |
|  | чет. | 642.4 | 703.4 | 572.6 |  |  |
|  | нечет. | 659.4 | 720.6 | 689.0 |  |  |
|  | чет. | 705.5 | 742.0 | 275.2 |  |  |
|  | чет. | 740.6 | 775.9 | 233.8 |  |  |
|  | нечет. | 747.2 | 773.8 | 224.0 |  |  |
|  | нечет. | 777.7 | 838.4 | 549.5 |  |  |
|  | чет. | 780.6 | 838.1 | 451.7 |  |  |
|  | чет. | 838.8 | 846.7 | 42.6 |  |  |
|  | нечет. | 839.5 | 869.1 | 266.9 |  |  |
|  | чет. | 848.4 | 930.4 | 665.4 |  |  |
|  | нечет. | 870.4 | 932.0 | 478.4 |  |  |
|  | нечет. | 870.8 | 872.6 | 5.6 |  |  |
|  | чет. | 933.9 | 954.9 | 134.5 |  |  |
|  | нечет. | 934.4 | 991.8 | 410.8 |  |  |
|  | чет. | 960.0 | 996.7 | 118.2 |  |  |
|  | нечет. | 997.2 | 1020.0 | 185.5 |  |  |
|  | чет. | 999.6 | 1016.8 | 75.7 |  |  |
|  | чет. | 1022.4 | 1041.2 | 113.1 |  |  |
|  | нечет. | 1030.5 | 1047.9 | 96.2 |  |  |
|  | чет. | 1043.2 | 1065.5 | 104.9 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 11790.4 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | нечет. | 34.7 | 38.1 | 6.6 | Трансформаторная подстанция |  |
|  | нечет. | 383.9 | 388.1 | 25.9 | Строение |  |
|  | нечет. | 440.1 | 444.2 | 7.9 | Гараж |  |
|  | чет. | 496.8 | 500.1 | 7.7 | Трансформаторная подстанция |  |
|  | чет. | 587.5 | 588.7 | 1.1 | Основание колодца | ц/б |
|  | чет. | 604.3 | 605.7 | 1.6 | Основание колодца | ц/б |
|  | чет. | 615.4 | 619.7 | 2.8 | Водоотводной лоток | ц/б |
|  | нечет. | 640.7 | 652.4 | 8.0 | Отмостка здания | ц/б |
|  | чет. | 740.6 | 746.7 | 20.6 | Гараж |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 82.3 |
|  | Водоотводной лоток | - | 2.8 |
|  | Гараж | - | 28.5 |
|  | Основание колодца | - | 2.7 |
|  | Отмостка здания | - | 8.0 |
|  | Строение | - | 25.9 |
|  | Трансформаторная подстанция | - | 14.3 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки |  |  | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение |  | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | нечет. | 4.6 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 31.5 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 77.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 83.4 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 117.5 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 160.3 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 235.4 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 269.4 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 343.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 343.8 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 384.3 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 424.7 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 491.7 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 505.5 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 551.2 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 578.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 590.7 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 647.4 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 686.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 687.4 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 723.0 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 771.9 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 814.5 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 824.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 858.5 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 861.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 892.7 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 894.7 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 927.1 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 980.9 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 1015.1 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 1059.9 | Электросети | Столб бетонный |  |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 32 |  |
|  | Освещение+Электросети | - | 1 |  |
|  | Электросети | - | 7 |  |
|  | Электросети+Освещение | - | 1 |  |
|  | Электросети+Освещение+ Связь | - | 20 |  |
|  | Электросети+Связь | - | 3 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение |  | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | нечет. | 145.1 | Мусорный контейнер | Газон |
|  | чет. | 586.2 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 1025.5 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 1039.3 | Столбик ограждения | Газон |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 4 |  |
|  | Мусорный контейнер | - | 1 |  |
|  | Столбик ограждения | - | 3 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-11 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 0 |
| белой (кв. м.) | 0 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 0 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. |  | Местоположение |  | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки |  | Статус |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
|  | чет. |  | 300.8 | Наименование объекта | 6.11 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 306.3 | Конец жилой зоны | 5.22 | Стойка |  |  |  |
|  | нечет. |  | 306.3 | Жилая зона | 5.21 | Стойка |  |  |  |
|  | чет. |  | 326.1 | Конец жилой зоны | 5.22 | Стойка |  |  |  |
|  | чет. |  | 326.1 | Жилая зона | 5.21 | Стойка |  |  |  |
|  | нечет. |  | 329.6 | Наименование объекта | 6.11 | Стойка | треб. |  |  |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 5.21 | Жилая зона | 2 |
| 5.22 | Конец жилой зоны | 2 |
| 6.11 | Наименование объекта | 2 |
|  | ИТОГО: | 6 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 2 |
|  | - стоек | 2 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 0 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | 300.8 | 4.0 | Газон | Стойка на ц/б тумбе |
|  | нечет. | 329.6 | 5.2 | Газон | Стойка |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. |  | Местоположение |  |  | Тип устройства | Кол-во, шт | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | чет. |  | 569.3 | 569.3 | Сигнальный столбик | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | чет. |  | 569.5 | 569.7 | Забор металлический | - | 3.3 | 0 |  |
|  | чет. |  | 580.6 | 580.6 | Сигнальный столбик | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | чет. |  | 592.1 | 592.2 | Забор металлический | - | 2.7 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 719.3 | 719.3 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 719.4 | 719.4 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 719.5 | 719.5 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 1019.7 | 1023.4 | Подпорная стенка | - | 12.2 | 0 |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, шт / п.м / м2: |  |  |  | / |  | 18.1 |  | / |  | 0.0 |  |
| 2. | ограждения по видам, шт / п.м. / м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Забор металлический | - | 0 |  | / |  | 5.9 |  | / |  | 0.0 |
|  |  | Подпорная стенка | - | 0 |  | / |  | 12.2 |  | / |  | 0.0 |
|  |  | Сигнальный столбик | - | 2 |  | / |  | 0.0 |  | / |  | 0.0 |
|  |  | Столбик ограждения | - | 3 |  | / |  | 0.0 |  | / |  | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение |  | способ установки | Состав оборудования |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа |  | Число полос движения | Фактический состав движения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью |  |  |  |  | автопоезда грузоподъем-ностью |  |  | общественный транспорт |  |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1. | чет. | 350.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 |
|  | нечет. | 350.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
| 2. | чет. | 900.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
|  | нечет. | 900.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства (табло обратного отчета, контроллер светофорный) |
|  |  | - | светофорные устройства (транспортный, пешеходный) |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 27.06.2013 г. | 3 листа; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 27.06.2013 г. | 30 страниц; Файл формата MS WORD. |